Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2031

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja: AS Emajõe Veevärk, registrikood 11044696, Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, evv@evv.ee

Ühisveevärgi asukoht:  Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgevamaa

Puurkaevu(de) andmed: Kääpa puurkaev

- Katastri number: 59079

- Passi number:

- Veekiht, sügavus:

Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas, 75 m

Kääpa joogiveepuhastis on veetöötluseks eelaeratsiooniga raua- ja mangaanieraldusfilter.

Käideldava vee kogus ööpäevas: 15 m³,                                               	            	tarbijate arv 137

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Kääpa lasteaed, august, detsember

- süvakontrollil: Kääpa lasteaed, august 2026

- Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: Tavakontroll 2x1.a; süva 1x6.a jooksul

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tehtud süva/a. | 2026 a. | 2027 a. | 2028 a. | 2029 a. | 2030 a. | 2031 a. |
| Kolooniate arv 22°C |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Värvus |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elektrijuhtivus |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pH |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lõhn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maitse |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Coli-laadsed bakterid |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hägusus |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Escherichia coli |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Raud |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soole enterokokid |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alumiinium | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ammoonium | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Antimon | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Arseen | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Benseen | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Benso(a)püreen | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Boor | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Elavhõbe | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Fluoriid | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kaadmium | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kloriid | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kroom | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Mangaan | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Naatrium | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Nikkel | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Nitraat | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Nitrit | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Oksüdeeritavus | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Pestitsiidid | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Pestitsiidide summa | 2016 | 1 |  |  |  |  |  |
| Plii | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Radioloogilised näitajad |  | - | - | - | - | - | - |
| Seleen | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Sulfaat | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Trihalometaanide summa | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Tsüaniid | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |
| Vask | 2016 | 1 | - | - | - | - | - |

Koostas: Sille Pragi,

spetsialist-kontroller

tel. 58 55 0382

/allkirjastatud digitaalselt/