EELNÕU

10.09.2026

TARISTUMINISTER

MÄÄRUS

Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58

„Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“,

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri

11. detsembri 2018. a määruse nr 63

„Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“

ja majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36

„Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“ muutmine

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 64 lõike 5, § 65 lõike 3 ja § 66 lõike 6 alusel.

§ 1. Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“ muutmine

Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruses nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 tabel 1 sõnastatakse järgmiselt:

„Tabel 1. Hoone tüüpiline kasutus ja sellele vastav suurim vabasoojuse väärtus toatemperatuuriga pinna ühe ruutmeetri kohta ning seadmete kasutusajaväline kasutusaste

| Hoone kasutamise otstarve | Kasutusaeg |  |  | Kasutus- aste | Valgustusa W/m² | Seade W/m² | Inimeneb W/m² | Inimene m²/inim | Seadmete kasutusaja- väline kasutus- aste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kellaaeg | h/24h | d/7d |  |  |  |  |  |  |
| Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m² | 00.00–00.00 | 24 | 7 | 0,6 | 5c | 3d | 3 | 28,3 | –f |
| Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m² ja ridaelamu | 00.00–00.00 | 24 | 7 | 0,6 | 5c | 2,4d | 2 | 42,5 | –f |
| Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m² | 00.00–00.00 | 24 | 7 | 0,6 | 5c | 2d | 1,4 | 60,7 | –f |
| Korterelamu | 00.00–00.00 | 24 | 7 | 0,6 | 5c | 3d | 3 | 28,3 | –f |
| Kasarmu | 00.00–00.00 | 24 | 7 | 0,4 | 8 | 2 | 10 | 8,5 | –f |
| Kontorihoone | 07.00–18.00 | 11 | 5 | 0,55 | 8 | 12 | 5 | 17,0 | 0,05 |
| Majutushoone | 00.00–00.00 | 24 | 7 | 0,4 | 8 | 1 | 4 | 21,3 | –f |
| Ärihoone | 12.00–22.00 | 10 | 7 | 0,4 | 14 | 5 | 14 | 6,1 | 0,12 |
| Avalik hoone | 08.00–22.00 | 14 | 7 | 0,5 | 12 | 1,5 | 5 | 17,0 | 0,10 |
| Kaubandushoone ja terminal | 07.00–21.00 | 14 | 7 | 0,55 | 15 | 3 | 5 | 17,0 | 0,15 |
| Haridushoone | 08.00–16.00 | 8 | 5 | 0,5e | 9 | 8 | 14 | 5,4 | 0,05 |
| Lastehoiuhoone ja lasteaiahoone | 07.00–19.00 | 12 | 5 | 0,4 | 9 | 4 | 8 | 4,4 | 0,13 |
| Ravihoone | 07.00–20.00 | 13 | 5 | 0,6 | 9 | 4 | 8 | 10,6 | 0,17 |
| Tööstushoone | 07.00–19.00 | 12 | 5 | 0,55 | 10 | 12 | 4 | 21,3 | 0,07 |
| Laohoone ja korterelamu soe parkimismaja | 00.00–00.00 | 24 | 7 | 0,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | –f |

a esitatud andmed on mitteelamutele orienteerivad, arvestades madalama efektiivsusega LED-valgustite kasutamist.

b inimese soojuseraldus sisaldab üksnes ilmset soojust. Varjatud soojuse arvesse võtmiseks jagatakse esitatud väärtused teguriga 0,7.

c elamu valgustuse kasutusaste on 0,1.

d elamu seadme elektritarbimise saamiseks jagatakse soojuseraldus teguriga 0,7.

e arvestuslikul koolivaheajal 15. juunist 15. augustini on kasutusaste 0,1 ja ventilatsioon vastab kasutusajavälisele režiimile.

f ööpäevaringse kasutusega hoone puhul kasutusajavälist kasutusastet ei kohaldata.“;

2) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kasutusaste on keskmine valgustuse ja seadme kasutusaste ning inimese kohalviibimine hoone kasutusaja jooksul. Seadmete kasutusajaväline kasutusaste on seadmete keskmine kasutusaste väljaspool hoone kasutusaega. Suurimat soojuseraldust kasutusastmega 1 kasutatakse suvise ruumitemperatuuri ja jahutusvõimsuse arvutuses, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 10 nimetatud hoone ja lõikes 11 nimetatud ja viidatud ruumi puhul; kasutusajavälist kasutusastet neis arvutustes arvesse ei võeta. Energiaarvutuse jaoks korrutatakse suurim soojuseraldus kasutusastmega. Valgustuse või seadme või inimese aastane soojuseraldus Q [kWh/(m²·a)] arvutatakse järgmise valemiga:

Q=kPτd24τw787601000,

kus k on kasutusaste;

P on soojuseraldus W/m²;

τd on hoone kasutustundide arv ööpäevas h;

τw on hoone kasutuspäevade arv nädalas d.

Seadmete aastasele soojuseraldusele liidetakse kasutusajaväline soojuseraldus Qkav [kWh/(m²·a)], mis arvutatakse järgmise valemiga:

Qkav=kkavP(1-τd24τw7)87601000,

kus kkav on tabelis 1 sätestatud seadmete kasutusajaväline kasutusaste.“;

3) paragrahvi 6 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Elamu, kasarmu, kontorihoone, haridushoone, lastehoiuhoone ja lasteaiahoone, majutushoone, ärihoone, avaliku hoone, kaubandushoone, ravihoone, laohoone ja tööstushoone dünaamilises energiaarvutuses kasutatakse tabelites 2, 21, 22 ja 23 sätestatud hoone detailset kasutusprofiili. Kasutuspäevavälistel päevadel kasutatakse seadmete kasutusajavälist kasutusastet kõigil tundidel ning valgustuse ja inimese kasutusastet 0.“;

4) paragrahvi 6 tabelid 2 ja 21 sõnastatakse järgmiselt:

„Tabel 2. Elamu, kasarmu ja kontorihoone energiaarvutuse tunnipõhised kasutusastmed kellaaegade kaupa ja kasutusprofiilid

| Kellaaeg | Kasutusprofiil |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elamu |  |  | Kasarmu |  | Kontorihoone |  |
|  | valgustus | seadmed | inimesed | valgustus ja seadmed | inimesed | valgustus ja inimesed | seadmed |
| 00.00–01.00 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,7 | 0 | 0,05 |
| 01.00–02.00 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,7 | 0 | 0,05 |
| 02.00–03.00 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,7 | 0 | 0,05 |
| 03.00–04.00 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,7 | 0 | 0,05 |
| 04.00–05.00 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,7 | 0 | 0,05 |
| 05.00–06.00 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,7 | 0 | 0,05 |
| 06.00–07.00 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0,05 |
| 07.00–08.00 | 0,15 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 08.00–09.00 | 0,15 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| 09.00–10.00 | 0,15 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| 10.00–11.00 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| 11.00–12.00 | 0,05 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| 12.00–13.00 | 0,05 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| 13.00–14.00 | 0,05 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| 14.00–15.00 | 0,05 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| 15.00–16.00 | 0,05 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| 16.00–17.00 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| 17.00–18.00 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,25 | 0,25 |
| 18.00–19.00 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0 | 0,05 |
| 19.00–20.00 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0 | 0,05 |
| 20.00–21.00 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,05 |
| 21.00–22.00 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0 | 0,05 |
| 22.00–23.00 | 0,15 | 0,6 | 1 | 0 | 0,7 | 0 | 0,05 |
| 23.00–00.00 | 0,15 | 0,6 | 1 | 0 | 0,7 | 0 | 0,05 |

Tabel 21. Haridushoone, lastehoiuhoone ja lasteaiahoone ning majutushoone energiaarvutuse tunnipõhised kasutusastmed kellaaegade kaupa ja kasutusprofiilid

| Kellaaeg | Kasutusprofiil |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Haridushoone |  | Lastehoiuhoone ja lasteaiahoone |  | Majutushoone |  |
|  | valgustus ja inimesed | seadmed | valgustus ja inimesed | seadmed | valgustus ja seadmed | inimesed |
| 00.00–01.00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,13 | 0,3 | 0,7 |
| 01.00–02.00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,13 | 0,1 | 0,7 |
| 02.00–03.00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,13 | 0,1 | 0,7 |
| 03.00–04.00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,13 | 0,1 | 0,7 |
| 04.00–05.00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,13 | 0,1 | 0,6 |
| 05.00–06.00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,13 | 0,3 | 0,5 |
| 06.00–07.00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,13 | 0,5 | 0,5 |
| 07.00–08.00 | 0 | 0,05 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 08.00–09.00 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| 09.00–10.00 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| 10.00–11.00 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| 11.00–12.00 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| 12.00–13.00 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
| 13.00–14.00 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 14.00–15.00 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 15.00–16.00 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| 16.00–17.00 | 0 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| 17.00–18.00 | 0 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| 18.00–19.00 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,4 |
| 19.00–20.00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,13 | 0,8 | 0,5 |
| 20.00–21.00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,13 | 0,8 | 0,5 |
| 21.00–22.00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,13 | 0,9 | 0,6 |
| 22.00–23.00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,13 | 0,7 | 0,7 |
| 23.00–00.00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,13 | 0,7 | 0,7 |

“;

5) paragrahvi 6 täiendatakse tabelitega 22 ja 23 järgmises sõnastuses:

„Tabel 22. Ärihoone, avaliku hoone ja kaubandushoone energiaarvutuse tunnipõhised kasutusastmed kellaaegade kaupa ja kasutusprofiilid

| Kellaaeg | Kasutusprofiil |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ärihoone |  | Avalik hoone |  | Kaubandushoone ja terminal |  |  |
|  | valgustus ja inimesed | seadmed | valgustus ja inimesed | seadmed | valgustus | seadmed | inimesed |
| 00.00–01.00 | 0 | 0,12 | 0 | 0,10 | 0 | 0,15 | 0 |
| 01.00–02.00 | 0 | 0,12 | 0 | 0,10 | 0 | 0,15 | 0 |
| 02.00–03.00 | 0 | 0,12 | 0 | 0,10 | 0 | 0,15 | 0 |
| 03.00–04.00 | 0 | 0,12 | 0 | 0,10 | 0 | 0,15 | 0 |
| 04.00–05.00 | 0 | 0,12 | 0 | 0,10 | 0 | 0,15 | 0 |
| 05.00–06.00 | 0 | 0,12 | 0 | 0,10 | 0 | 0,15 | 0 |
| 06.00–07.00 | 0 | 0,12 | 0 | 0,10 | 0 | 0,15 | 0 |
| 07.00–08.00 | 0 | 0,12 | 0 | 0,10 | 0,55 | 0,55 | 0,1 |
| 08.00–09.00 | 0 | 0,12 | 0,3 | 0,3 | 0,55 | 0,55 | 0,3 |
| 09.00–10.00 | 0 | 0,12 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,4 |
| 10.00–11.00 | 0 | 0,12 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,9 |
| 11.00–12.00 | 0 | 0,12 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 1 |
| 12.00–13.00 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,8 |
| 13.00–14.00 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,6 |
| 14.00–15.00 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,5 |
| 15.00–16.00 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,3 |
| 16.00–17.00 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,4 |
| 17.00–18.00 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,7 |
| 18.00–19.00 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,8 |
| 19.00–20.00 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,7 |
| 20.00–21.00 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,55 | 0,55 | 0,2 |
| 21.00–22.00 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,15 | 0 |
| 22.00–23.00 | 0 | 0,12 | 0 | 0,10 | 0 | 0,15 | 0 |
| 23.00–00.00 | 0 | 0,12 | 0 | 0,10 | 0 | 0,15 | 0 |

Tabel 23. Ravihoone, laohoone, korterelamu sooja parkimismaja ja tööstushoone energiaarvutuse tunnipõhised kasutusastmed kellaaegade kaupa ja kasutusprofiilid

| Kellaaeg | Kasutusprofiil |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ravihoone |  | Laohoone ja korterelamu soe parkimismaja | Tööstushoone |  |
|  | valgustus ja inimesed | seadmed |  | valgustus ja inimesed | seadmed |
| 00.00–01.00 | 0 | 0,17 | 0,05 | 0 | 0,07 |
| 01.00–02.00 | 0 | 0,17 | 0,05 | 0 | 0,07 |
| 02.00–03.00 | 0 | 0,17 | 0,05 | 0 | 0,07 |
| 03.00–04.00 | 0 | 0,17 | 0,05 | 0 | 0,07 |
| 04.00–05.00 | 0 | 0,17 | 0,05 | 0 | 0,07 |
| 05.00–06.00 | 0 | 0,17 | 0,3 | 0 | 0,07 |
| 06.00–07.00 | 0 | 0,17 | 0,3 | 0 | 0,07 |
| 07.00–08.00 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 08.00–09.00 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| 09.00–10.00 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| 10.00–11.00 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| 11.00–12.00 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| 12.00–13.00 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 13.00–14.00 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| 14.00–15.00 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| 15.00–16.00 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| 16.00–17.00 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| 17.00–18.00 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| 18.00–19.00 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 19.00–20.00 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,07 |
| 20.00–21.00 | 0 | 0,17 | 0,2 | 0 | 0,07 |
| 21.00–22.00 | 0 | 0,17 | 0,15 | 0 | 0,07 |
| 22.00–23.00 | 0 | 0,17 | 0,05 | 0 | 0,07 |
| 23.00–00.00 | 0 | 0,17 | 0,05 | 0 | 0,07 |

“;

6) määruse lisa 2 „Energiaarvutuse lähteandmete esitamine“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) elekter – 1,8.“;

2) määruse lisa 2 „Hoonete energiatõhususarvude piirväärtused“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3. Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“ muutmine

Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruses nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“ kehtestatakse lisa 3 „Hoone energiatõhususarvu ja kaalutud energiaerikasutuse klassi määramine“ uues sõnastuses (lisatud).

Kuldar Leis

Taristuminister	Marten Kokk

Kantsler

Lisa 1. Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“ lisa 2 „Energiaarvutuse lähteandmete esitamine“

Lisa 2. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ lisa 2 „Hoonete energiatõhususarvude piirväärtused“

Lisa 3. Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“ lisa 3 „Hoone energiatõhususarvu ja kaalutud energiaerikasutuse klassi määramine“