[image: image1.png]



OÜ RAKENDUSGEOLOOGIA








15.04.2026
Geoloogiliste (geotehniliste) uuringute kava.
põhiprojekt.
Geotehnised uuringud viiakse läbi vastavalt kehtivale Transpordiameti poolt 03.10.2024. kinnitatud juhendile „Geotehnilised uuringud ja katsetused“ 
1) Riigimaantee nr uuringuteks riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 60,015 asuva Rõngu-Valguta ristmiku ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks. Uuringu raames rajatakse rekonstueeritava ristmiku alale tellija poolt määratud kohtadesse 2 puurauku (PA-1 ja PA-2) sügavusega 2,5 m ning 4 kohas määratakse mulla kihi paksus. Mullakihi all avatakse 0,30 m ulatuses mineraalne pinnas.
2) Uuringualalt võetakse 3…4 rikutud struktuuriga pinnase proovi, millest määratakse (täis)lõimis ja 1… 2 Atterbergi piirid.
3) Geoloogilised uuringud sisaldavad: Välitööde materjalidest koostatakse aruanne (geoloogilised tulbad, lõiked, pinnaste normatiivsed. näitajad, katsegraafikud, pinnasevee tase, laboritulemuste protokolli, soovitused).
4) Puuraukude diameeter on 108…127 mm. Puuraugud rajatakse puurmasinaga puurmasinaga A-Sondi 204 (löök-südamikpuurimine, vajadusel tigupuur) või Sedidrill 200RPV Combi (löök-südamikpuurimine) 
5) Kõikidest puuraukude kohtadest ja proovidest tehakse pildid vastavalt kehtivale normile.
Aivo Lokotar
/allkirjastatud digitaalselt/

juhatuse liige
+372 5567 1141
OÜ Rakendusgeoloogia



Ilmatsalu 3b


         Tel./Faks. (+372) 742 0067

Registrikood     11438231



51014 Tartu

  E-mail:  rakendusgeoloogia@gmail.com
EEG  000131







                       www.rakendusgeoloogia.ee
SEB Pank IBAN : EE7510 10220078270014 


