Metalluste kasutus- ja   hooldusjuhend .Garantiitingimused.

Oluline teada

Uks peab pärast montaaži 24 tundi olema suletud asendis.

Viimistlustööde ajal peab uks olema suletud, et viimistlusmaterjalide jäägid ei satuks liikuvatele osadele.

1.Puhastamine pärast paigaldust

Uksed tuleb puhastada kohe pärast paigaldamist. Kogu mustus, värsked kipsi- või mördiosad eemaldada ettevaatlikult käsna ja veega, lahtised kipsi- ja mördiosad ning freeslaastud eemaldada tolmuimejaga. Kivistunud kipsi- või mördiosad eemaldada ettevaatlikult pehme plastist labidaga.

2. Hooldus

Ukseleht ja ukseleng

Puhastamiseks võib kasutada ka klaasipesuvahendeid või sooja seebivett. Kõige sobilikum on puhastada spetsiaalsete  puhastusvahenditega mis on ettenähtud värvitud  pindade puhastamiseks. Nendega saab eemaldada praktiliselt kogu mustuse. Kategooriliselt on keelatud puhastamisel kasutada: teravaotsalisi esemeid (metallpahtlilabidad, noad, terasharjad jms.), mis kahjustavad pealispinda. Abrsiivseid puhastusvahendeid või lahusteid (nitrolahusti, küünelakieemaldaja jne.), mis reageerivad värviga, ning põhjustavad elementide välispinnale jääva kahjustuse.

Tihendid

Vähemalt üks kord aastas (sügisel) tuleb määrida uksetihendeid tagamaks tihendite elastsuse säilimist ning vältimaks tihendite “suremist”. Määrimiseks võib kasutada ainult selleks ettenähtud vahendeid (nt. silikoonõli, vaseliin).

Sulused ja hinged

Suluseid ja hinged on nõutud määrida ja puhastada üks kord aastas. Määrima peab vaid liikuvaid osasid ja kinnitusvastuseid. Soovitame kasutada määrderasva või õli, mis ei sisalda happeid ega vaike (nt. õmblusmasinaõli). Keelatud on kasutada tavalist mootoriõli. See tagab uste pikaealisuse ja kerge käsitlemise.

Suluste hooldusel jalgi ka nende tootjapoolseid  juhendid

3. Selleks, et kindlustada ukse pikk kasutusiga ja turvalisust käsitlusel, tuleks kindlasti kinni pidada järgnevatest nõuannetest.

• Ukselehele mitte riputada lisaraskusi;

• Ukserlehe mitte tõugata või suruda vastu uksepõske;

• Mitte asetada esemeid lehe ja lengi vahele;

• Maja ehituskonstruktsioonide aeglane deformeerumine ja ukse pikaajaline kasutamine võib põhjustada ukse halva    funktsioneerimise, mille tõttu võib suluste järelreguleerimine olla vajalik. Probleemide tekkimisel palume pöörduda meie müügiesindaja poole.

4. Garantiitingimused

4.1 Uste (edaspidi-toote) antav garantiiaeg on vastavalt VÕS-le kaks aastat,kui lepingus ei ole määratud teisiti. Garantiiaeg algab toote ostjale üleandmisest (teostatud tööde vastuvõtmisest ostja poolt).Garantiiajal tootele tehtud parandused ei pikenda tootele esialgselt antud garantiiaega.

4.2 Tootele antav garantii kehtib toote sihipärase kasutuse ja hooldamise korral (vastavalt kasutus-ja hooldujuhendile) ning ostu tõendava dokumendi olemasolu korral:

-  materjali  vastupidavuse ja värvipüsivuse  kohta; sulustussüsteemi (näiteks lingid, hinged, lukud) töökindluse kohta;   toote  mittepurunemise kohta;   teostatud paigalduse vigadele(v.a.paigaldusega Tellija poolt);  transpordil tekkinud defektidele, kui need fikseeritakse toote üleandmise/vastuvõtmise hetkel

4.3 Tootelele antav garantii ei kehti :

-      tootes kasutatavate materjalide pinnavigastuste (näiteks: kraaped, muljumised) puhul, kui need on tekkinud peale toote vastuvõtmist ostja (tellija) poolt;   toote  kasutus-ja hooldusjuhendi eiramise puhul;  vandalismi ja muu füüsilise vägivalla puhul; toodetele, mille eest tellija ei ole 100% tasutud
5. SIA Olgalek  ei vastuta üldehitustööde käigus omavoliliselt ukse paigaldusankrute eemaldamisest tekkivate soojakadude, läbipuhete ja ukse omaduste mittevastavuse eest. Juhul  kui esitatud pretension ei ole põhjendatud või sellele ei rakendu garantii, on pretensiooni esitaja kohutatud tasuma kõik SIA Olgalek poolt pretensiooni menetlemisel tehtud kulutused.
6. Kõikidest tootel ilmnenud defektidest tuleb toote valmistajale, või tema esindajale teatada kirjalikult. Garantii ja kvaliteedi küsimustes palume saata e-mail: siaolgalek@inbox.lv.;fpm@fpm.ee

SIA OLGALEK