Rakvere Haigla Iridium SAT telefoni paigalduse fotod

18.02.2025

Antenn on paigaldatud 2. korruse katusel oleva TV antennimasti külge. Antennist tuleb 2m LMR400 kaabel UV kindlas kõris millele järgneb üleminek RFA1/2 kaablile, mille tegin ilmastikukindlaks termokahaneva toruga. Edasi läheb kaabel UV kindlas kõris kuni katuse läbiviiguni, sealt läheb kaabel kaablišahti ja mööda šahti jõuab 0. korruse ventkabrisse. Sealt läheb kaabel edasi mööda redelit elektrikilbi ruumi ja edasi koridori lae taha. Koridori lae tagant töötajate osakonda ühe kabineti lae taha ja sealt edasi läbi vahekoridori kuni sekretäri ruumi lae taha. Sealt tuleb kaabel alla karbikusse, kuhu panime 4G filtri ning sealt üleminekuga edasi  dokki.

Kaabeldus:

Antenn - TNCm - 2m LMR400 - Nm - Nf - 38m RFA 1/2 - Nm - 4G filter - Nm/TNCm üleminek - dokk

Kõnelogi:

- 17.02.25 16.06 +881623459034 to +37256233339

- 17.02.25 16.06 +881623459034 to +37256233339

- 17.02.25 16.07 +881623459034 to +37256233339

- 17.02.25 16.07 +37256233339 to +881623459034

- 17.02.25 16.12  +881623459034 to +3725033144

- 17.02.25 16.15 +881641426316 to +881623459034