PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

| Projekt | Südamikpuurimistööd ja kaeveõõnte rajamine Rapla- ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu üldgeoloogiliseks uurimistööks |
| --- | --- |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/522251 |
|  | Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

| PUURAUGU NR |  |  | EGT0047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asukoht |  |  | Vardi metskond 80, Pihali küla, Kohila vald, Rapla maakond; KÜ 31701:005:0958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu koordinaadid ja abs kõrgus (m) |  |  | x | 6556803.641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y | 534708.330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | z | 65.512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurtööde algus |  | 20.12.2024 |  |  |  |  |  | Puurtööde lõpp |  |  | 23.12.2024 |  |  |
| Puuragregaat |  |  | Fraste Multridrill PL G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu lõppsügavus (m) |  |  | 20,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) |  |  | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) |  |  |  |  | Alates (m) | Kuni (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | välimine |  |  | sisemine |  |  |  |
|  | 123 | 0,00 |  |  | 20,05 |  | 139,7 |  |  | 127 |  | +0,30 | 5,20 |
| Veetase maapinnast (m) |  |  | 4,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimise meetod |  |  | Südamikpuurimistööd wire-line tripple barrel süsteemiga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes |  |  | 90° |  |  |  |  |  | Plaanitud suund |  |  | — |  |
| Teostatud uuringud |  |  | Puurtööde lõppedes mõõdistati puuraugus veetase maapinnast. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pa likvideerimine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis |  | Kommentaar |
| 20,05 | 5,00 | Killustik |  | Manteltorud on maa seest välja võetud. |
| 5,00 | 4,00 | Savigraanulid |  |  |
| 4,00 | 0,00 | Killustik |  |  |
| Tööplatsi taastamine |  |  | Tööplats on korrastatud. |  |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev |  |  | 23.12.2024 |  |
| Märkused |  |  | Alates sügavusest 5,2m oli täielik vee neeldumine. Sügavusel 4,0-4,95m oli karst. |  |
| Akti koostamise kuupäev |  | 20.03.2025 |  |  |

| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| --- | --- | --- |
| Sirli Sipp Kulli | Vitali Dovbush | Margus Emberg |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | RMK |
| /digiallkiri/ | /digiallkiri/ | /digiallkiri/ |