Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2031

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja: AS Emajõe Veevärk, registrikood 11044696, Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, evv@evv.ee

Ühisveevärgi asukoht:  Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa

Puurkaevu(de) andmed: Roela Kooli puurkaev

- Katastri number: 5397

- Passi number:

- Veekiht, sügavus: Ordoviitsiumi-Kambriumi Virumaa põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, 175 m.

Käideldava vee kogus ööpäevas: 14 m³/d,                                                           231 tarbijate arv

Proovivõtu koht ja aeg:

- Tavakontrollil Roela kooli söökla , aprill, september

- süvakontrollil: Roela kooli söökla, aprill 2027

- radioloogia: aprill 2031

- Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: Tavakontroll 2x a; süva 1x 6a jooksul

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tehtud süva/a. | 2026 a. | 2027 a. | 2028 a. | 2029 a. | 2030 a. | 2031 a. |
| Kolooniate arv 22°C |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Värvus |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elektrijuhtivus |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pH |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lõhn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maitse |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Coli-laadsed bakterid |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hägusus |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Escherichia coli |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soole enterokokid |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Raud |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mangaan | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Alumiinium | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Ammoonium | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Antimon | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Arseen | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Benseen | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Benso(a)püreen | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Boor | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Elavhõbe | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Fluoriid | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Kaadmium | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Kloriid | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Kroom | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Naatrium | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Nikkel | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Nitraat | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Nitrit | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Oksüdeeritavus | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Pestitsiidid | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Pestitsiidide summa | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Plii | 2021 | - | - | - | - | - | - |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Radioloogilised näitajad | 2021 | - | - | - | - | - | - |
| Seleen | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Sulfaat | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Trihalometaanide summa | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Tsüaniid | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |
| Vask | 2021 | - | 1 | - | - | - | - |

Koostas: Kai Kattai,

spetsialist-kontroller

tel. 53 84 0311

/allkirjastatud digitaalselt/