LISA 1 – TEHNILINE KIRJELDUS

Töö: Projekteerida ja ehitada  RMK Kullenga taimlasse (Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Porkuni küla, Porkuni metskond 65, katastriüksus 78701:004:0640) üks kasvuhoone minimaalsete mõõtmetega 25 x 53 meetrit koos teenindamiseks vajalike välisvõrkudega vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja eskiisjoonisele.

Töö mahtu kuulub:

- Olemasoleva kasvuhoone lammutamise ja uue kasvuhoone ehitamise projekti koostamine.

- Kõigi vajalike lubade, kooskõlastuste hankimine, sh. geoaluse koostamine

- Olemasoleva kasvuhoone lammutus (ehitusregistri kood 120311491) ja jäätmete utiliseerimine koos kasvuhoones oleva turbaga.

- Kasvuhoone ehitus koos teenindamiseks vajalike välisvõrkudega. Välisvõrgud siduda olemasolevatega. Kasvuhoonete tehnoloogia ja tehnoloogilised seadmed projekteerida analoogselt olemasolevatega.

Planeeritud ehitustööde lõpptähtaeg – 16.10.2026

Lepinguliste tööde lõpp, kasutusluba väljastatud- 30.11.2026

- Lähteülesanne: RMK Kullenga kase katmikseemla kasvuhoone tehniline kirjeldus

  - Ehituskonstruktsioonid:

Vundament: armeeritud betoonist lintvundament vastavalt tootja arvutustele.

Sokkel: vastavalt tootja arvutustele.

Põrand  –kasvuturvas  400 mm, geotekstiili, killustiku ca 100 mm. Töövõtu mahtu kuulub liigse pinnase väljakaevamine ca 500 mm koos kändudega ja utiliseerimine. Puude raadamise ka põranda tagasitäite teostab tellija.

Kandekonstruktsioon: metallsõrestikkaared - kaarte samm 2,5 meetrit. Konstruktsioon keevisühendustega ja kuumtsingitud. Iga kaarevahe peab olema eraldi kilepaaniga, mis kinnitatakse kaarele topelt alumiinium kilekinnitus profiiliga. Kile fikseeritakse profiilis PVC kinnitusliistudega, kinnitusliistud peavad olema UV ja ilmastiku kindlad.

Kasvuhoone mõõdud: laius 25 meetrit, pikkus 53 meetrit, kõrgus ca 10 meetrit.

Kattekile: EVA 0,20 mm Anti-Drip katte ja UV kaitsega.

Seinad: peavad olema kaetud 0,18 mm kattekilega ning konstruktsioon valmistatud kuumtsingitud terasprofiilidest.

Uksed: Otstes lükanduksed mõõtudega 3,5m x 3,5m, peavad olema valmistatud alumiiniumprofiilidest ja kaetud 10 mm polükarbonaadiga. Lisaks lükandustele paigaldada käiguuks, mõõtudega 1,0 m x 2,1 m. Uksed lukustatavad.

Ligipääsetavus- lae all olevatele seadmetele peab olema tagatud ligipääs. Turba pinnasel ei saa tehnikaga ega tõstukiga liikuda. Paigaldada ülemistele pennidele käiguteed või muu stabiilne ligipääsu süsteem. Külgedel olevatele kastmisseadmete hoolduseks tarnida sobiv redel süsteem, mis liigub vajadusel relssidel vms. lahendus.

  - Tehnoseadmed:

Tuulutusluugid katuseharjal: peab olema kaetud 10 mm polükarbonaadiga. Tuulutusluuk peab olema avatav terve katuseharja pikkuses Ridder mootorreduktorite ja hammaslatt süsteemi abil. Harjapealse tuulutusluugi laiuse mõõt 2,0 meetrit ning need peavad asetsema mõlemal pool katuseharja. Harjapealsed tuulutusluugi raamid valmistatud tehase poolt alumiiniumprofiilidest.

Tuulutus külgedel: Küljetuulutus 1,5-meetrise laiusega, mõlemal pool kasvuhoone külge. Luugid peavad olema kaetud 10 mm polükarbonaadiga ning avatavad Ridder mootorreduktorite ja hammaslattidega terve kasvuhoone külje pikkuses. Maksimaalse avatuse saavutamiseks kasutada pikemaid hammaslatte kuid mitte lühemaid kui 1225 mm. Luugi raamistik alumiiniumprofiilidest.

Tuulutus otsaseintes: otsmised luugid peavad olema automaatselt avatavad, mõõtudega 1,8 m x 2,4m, mõlemas otsmises seinas. Luugid peavad olema avatavad Ridder mootorreduktori ja hammaslatt süsteemi abil. Kasutada maksimaalse pikkusega hammaslatte, et oleks tagatud vaba õhu läbi vool. Kõikide tuulutusluukide ees peavad olema UV kindlad linnuvõrgud. Võimalusel paigaldata kolm luuki ühte seina, et oleks tagatud parem suvine tuulutus.

Tuulutusluukide juhtkilp: käsi/auto režiimiga, IP66, peavad olema automaatselt juhitavad kasvuhoone kliimaarvuti ja ilmajaama abil vastavalt kasvuhoone sise- ja välis- temperatuurile, sademetele, tuule kiirusele/suunale, tormipiirile. Kasvuhoone kliimaarvuti peab olema jälgitav arvutist/telefonist. Tellija tarnes on interneti ühenduse loomine, töövõtjal peab olema valmidus ühendada paigaldatavasse ruuterisse.

Telgventilaatorid: 300W, vähemalt 4 tk kasvuhoone kohta.

Gaasitamine: kasutusvajadus maikuu viimasest dekaadist juunikuu lõpuni, projekteerida õhujaotus torustiku või ventilaatoritega soojuse ühtlaseks jaotuseks kogu kasvuhoone ulatuses.

Kastmisseadmed: kasvuhoone peab olema varustatud tilk-kastmissüsteemiga maapinnal ning mikrovihmutuskomponentidega laes. Tagada ligipääs ja hooldus võimalus.

Elektrivarustus: lahendada hoonesse paigaldatavate tehnosüsteemide vajaduste järgi

  - Välisvõrgud:

Elektrivarustus – lahendada krundi siseselt projektiga.

Kastmisvesi – olemasolevalt trassilt.

Kanalisatsioon – ei ole vajalik.

Drenaaž – vajalik kasvuhoone ümbruse kuivenduseks.

Sadeveed- Koguda kasvuhoonelt kokku sadeveed ja juhtida kõrval olevasse tiiki. Sarnased lahendused on olemasolevatel kasvuhoonetel.

Joonis 1- uue kasvuhoone võimalik paiknemine, arvestada vajalike kaugustega

Lisad: Lisa 1- Fotod olemasolevast olukorrast