Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2031

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja: AS Emajõe Veevärk, registrikood 11044696, Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, evv@evv.ee

Ühisveevärgi asukoht: Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa

Puurkaevu(de) andmed: Kaarepere elamute puurkaev

- Katastri number: 11757

- Passi number: 2449

- Veekiht, sügavus: Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, 150 m

Käideldava vee kogus ööpäevas:  20 m³/d,                                                       	    tarbijate arv 196

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Lasteaed „Nukitsamees“ Kaarepere maja, aprill, oktoober

- süvakontrollil: Lasteaed „Nukitsamees“ Kaarepere maja, oktoober 2026

- Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: Tavakontroll 2x1.a; süva 1x6.a jooksul

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva)/proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | Tehtud süva/a. | 2026 a | 2027 a | 2028 a | 2029 a | 2030 a | 2031 a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolooniate arv 22°C |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Värvus |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elektrijuhtivus |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pH |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lõhn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maitse |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Coli-laadsed bakterid |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hägusus |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Escherichia coli |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soole enterokokid |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Raud |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alumiinium | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ammoonium | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Antimon | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Arseen | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Benseen | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Benso(a)püreen | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Boor | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Elavhõbe | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Fluoriid | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kaadmium | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kloriid | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kroom | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Mangaan | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Naatrium | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Nikkel | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Nitraat | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Nitrit | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Oksüdeeritavus | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Pestitsiidid | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Pestitsiidide summa | 2017 | 1 |  |  |  | - | - |
| Plii | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Radioloogilised näitajad | 2014 | - | - | - | - | - | - |
| Seleen | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Sulfaat | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Trihalometaanide summa | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Tsüaniid | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |
| Vask | 2017 | 1 | - | - | - | - | - |

Koostas: Sille Pragi,

spetsialist-kontroller

tel. 58 55 0382

/allkirjastatud digitaalselt/