## OÜ Eesti Geoloogiakeskus

## Rakendusgeoloogia osakond

### Rein Sinisalu

AINJA UURINGURUUMI

TEENINDUSALA GEOLOOGILINE

UURING VILJANDIMAAL

(varu seisuga 01.01.2008.a.)

OÜ Eesti Geoloogiakeskuse direktor					Vello Klein

## Tallinn, 2008

# ANNOTATSIOON

Rein Sinisalu. Ainja uuringuruumi teenindusala geoloogiline uuring Viljandimaal (varu seisuga 01.01.2008.a). 11 lk. teksti, 2 tekstijoonist, 15 tekstilisa, 2 gr. lisa. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, rakendusgeoloogia osakond. Kadaka tee 82, 12618, Tallinn, 2008. (Kivikandur OÜ, Viljandimaa Keskkonnateenistus, Eesti Geoloogiakeskuse geoloogiafond).

Ainja uuringuruum asub Viljandimaal Karksi vallas Ainja külas Kivikandur OÜ kinnistutel (60002:003:0910, 60002:003:0064 ja 60002:003:0065). Uuringuruumi teenindusala pindala on 19,35 ha, see on väga liigestatud pinnareljeefiga ja paikneb valdavalt metsamaal. Ainja uuringuruumi teenindusala piirneb läänes Mägede ja Riidamäe eramaadega, lõunas RMK Karksi metskonna metsamaaga, idapiiriks on Valga–Uulu riigi põhimaantee. Uuringutöö käigus koostati uuringuala topoplaan mõõtkavas 1:2000, rajati 12 puurauku, laboriuuringuteks võeti 54 proovi. Uuringuruumi kasulikuks kihiks on kruusasegune liiv, mida saab peale kruusaosakeste eraldamist kasutada teedeehituses ja tsiviilehituses. Ehitusliiva aktiivne tarbevaru arvutati 16,59 ha suuruse varuala piires Surfer 8 meetodil kokku 1561 tuh m³, sh allpool veetaset 132 tuh m³. Varuala kattekihi maht on 138 tuh m³, sh kasvukihi maht 76 tuh m³.

MÄRKSÕNAD: Viljandi maakond, Karksi vald, Ainja küla, Kivikandur OÜ, Ainja uuringuruum, Valga–Uulu maantee, topotööd, puurauk, proov, liiv, kruus, lõimis, veetase, ehitusliiv, tarbevaru.

Projektijuht:                      Rein Sinisalu

#### Sisukord

lk.

#### Sissejuhatus  ………………..……………………………..…… 4

1.  Üldandmed  ………….…………….……….………………….….  4

2.  Teostatud tööde metoodika ja mahud ………………...…………... 8

- Materjali kvaliteet  ………………………...…………………….…9

4.	Hüdrogeoloogilised tingimused ………………...…………………10

5.  Varu arvutus  …………………………..………….…………..… . 10

6.  Uuringuala mäenduslikud tingimused  …………...…………….…11

7.  Geoloogilise uuringutöö keskkonnamõju hindamine ……..……....12

#### Kokkuvõte  ………………….…………………..…....……….. ..13

Kasutatud kirjandus  …………………………………...…….…..13

Tekstijoonised

Joonis 1. Ainja uuringuruumi teenindusala asendiplaan  M 1:10 000…. 5

Joonis 2. Ainja maa-ala kolmemõõtmeline kujutis ……………………  6

Tekstilisad

- Geoloogilise uuringu luba  …………………………… …..…..….. 14

- Kaevandite kataloog …….………………...……………………. . ..15

- Kaevandite kirjeldused ….….…………...……..………………… ..16

- Proovide lõimisanalüüsi tulemused (EGK laboriõiend) ….……..... .20

- Uuringuruumi proovide üldkoostis ………...……...………………..22

- Kruusaproovide jämepurru lõimis …..…………....……...………  ..24

- Uuringuruumi proovide liivaosa lõimis ………...…...…………… ..25

- Topo-geodeetiliste tööde aruanne …………...…...……..………… .28

- Katte- ja kasuliku kihi paksused puuraukudes …………..……….. . 29

- Uuringuruumi mahtude arvutus …………………………………….30

- Kaevandite likvideerimise akt .………………..…………………... 33

- Maanteeameti õiend .………………….…………………………….34

13.Volikiri (Tellija arvamus) …………………....……………………. 35

14.TN protokoll  …………………………...…………………………. 36

15.EMK protokolliline otsus nr.      ……………….………………….  37

16.Keskkonnaministri käskkiri nr.   …………………..………………. 38

###### Graafilised  lisad

1.   Varu arvutuse plaan  M 1 : 2000

- Geoloogilised läbilõiked  I – I´… IV – IV´

## Sissejuhatus

Kivikandur OÜ taotles Ainja uuringuruumi teenindusala geoloogilise uuringu loa. KKM Viljandimaa keskkonnateenistus väljastas uuringuloa VIGL-023, kehtivusajaga 1,5 aastat (lisa 1). Uuringutöö eesmärgiks oli selgitada uuringuruumi teenindusala liivpinnase kvaliteet, varu ja kaevetingimused mahus, mis võimaldab arvutatud varu kinnitada tarbevaruna. Peale varu kinnitamist esitab Kivikandur OÜ samale alale taotluse kaeveloa saamiseks.

Uuringuruumi geoloogilise uuringutöö tegi OÜ Eesti Geoloogiakeskus (MTR KKA000037) vanemgeoloog Rein Sinisalu juhendamisel. Topo-geodeetilised mõõdistustööd (litsents 193 MA) tegi Geoloogiakeskuse geodeet Neeme Elevant ja laboriuuringud tehti  Geoloogiakeskuse laboris (EAKT-L093). Uuringutöö läbiviimisel juhinduti Keskkonnaministri 26.05.2005.a määrusest nr. 44 “Üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord”. Uuringutöö aruande koostas vanemgeoloog Rein Sinisalu. Varu arvutuse, tekstilisade ja graafiliste lisade vormistamisel osalesid tehnikud Aivar Arumäe, Priit Koppel ja Virge Jõgi.

- Üldandmed

Asukoht. Uuringuala asub Viljandimaal Karksi vallas Ainja külas Kivikandur OÜ-le kuuluval kolmel kinnistul katastritunnustega 60002:003:0910, 60002:003:0064 ja 60002:003:0065. Uuringuruumi teenindusala pindala on 19,35 ha, millest ca 18 ha on metsamaa ja ülejäänu looduslik rohumaa. Uuringuruumi teenindusala piirneb läänes Mägede (60002:003:0240) ja Riidamäe (60002:003:0140) eramaadega, lõunas RMK Karksi metskonna metsamaaga (60001:007:8618), idapiiriks on riigi põhimaantee T6 Valga–Uulu (60002:003:1141). Karksi gaasimõõtejaam ja gaasitrass jäävad uuringualast 350 m lääne poole (joonis 1). Lähim inimasustus – Puusepa ja Tindi-Luige – paiknevad uuringualast vastavalt 0,5 km põhjas ja 0,8 km idas. Uuringuala maapinna abs. kõrgused on vahemikus 109–125 m (joonis 2). Ainja uuringuruumi teenindusala ei jää Natura 2000 võrgustiku ega looduskaitsealale, samuti puuduvad siin kitsendusi põhjustavad üksikobjektid.

Uuritus. Ainja uuringuala paikneb Sakala kõrgustiku lõunaserval glatsifluviaalsel mõhnastikul, kus levib vahelduvailmeline liivpinnas, milles esinevad saviliiva-liivsavi, aga ka kruusa vahekihid ja läätsed. Käesolev Ainja uuringuruumi geoloogiline uuring on esmane.

1982–1983.a Viljandi maakonnas Rutu mäe piirkonnas läbiviidud liiva ja kruusliiva otsingu- ja hinnangutööde käigus rajati ka 7 puurauku Ainja uuringuala ümbruses (Soa jt., 1984).  Puuraukude sügavus oli 4,5–24,0 m, need jäävad Ainja uuringualast 150–350 m kaugusele. Puurandmeil koosneb kattekiht 0,3–0,5 m paksusest kasvukihist ja kuni 3,2 m paksusest saviliivast. Kasulik kiht varieerub ülipeeneteralisest liivast kuni segateralise liivani, milles esinevad savi ja kruusa vahekihid. Liivakihi paksus on 4–22 m, liiva lamamiks on hall saviliivmoreen, veetase on maapinnast 5,5–18,5 m sügavusel. Otsingutöö tulemusena kontuuriti 9,5 km² suurune kruusliiva prognoosala, kuhu jääb ka Ainja uuringuala. Prognoosala geoloogiliseks ressursiks hinnati 38 milj m³. Nimetatud ressurss ei ole arvele võetud, mistõttu see ei kajastu ka riigi maavaravarude registris.

2007–2008.a uuringutöö käigus rajati Ainja teenindusalale 12 puurauku, laboriuuringuteks võeti 54 proovi. Uuringuala plaan koostati mõõtkavas 1:2000.

Hinnang varem tehtud uuringutööde andmetele: 1982–1983. a liiva ja kruusa otsingutööde käigus Ainja uuringuruumi teenindusala läheduses rajatud puuraukude andmeid ei saa käesolevas töös kasutada, kuna puuraugud paiknevad teenindusalast 150–350 m kaugusel. Seega ei iseloomusta nimetatud puuraugud ja nende materjalist võetud proovid Ainja uuringuruumi teenindusala liivpinnast. Prognoosala kontuurimisel kasutati topograafilist kaarti mõõtkavas 1:25 000.

Uuringuala geoloogiline läbilõige.  Ainja uuringuala paikneb Sakala kõrgustiku jalamil vahelduva pinnareljeefiga fluviomõhnastiku piires, kus kattekihiks on kasvukiht ja pruun tiheplastne liivsavi. Kasulik kiht koosneb vahelduvailmelisest liivast, milles esinevad savi ja kruusa vahekihid. Liiva lamamiks on liivsavimoreen. Uuringuala tüüpläbilõige on järgmine:

QIV   0,3–1,1 m, keskm. 0,5 m   -  kasvukiht

lgIIIjr 0,0–0,9 m, keskm. 0,4 m  -  liivsavi, tiheplastne, pruun, väga harva

karbonaatse peenkruusaga

fIIIjr 1,1–14,7 m, keskm. 8,5 m  -  liiv, segateraline, kvarts-päevakivi koosti-

sega. Liivakihis esinevad pruunid plastse

liivsavi ja kruusa vahekihid. Kruus on

keskmine kuni jäme, valdavalt karbonaat-

se koostisega, hästiümardunud.

g IIIjr  0,0–0,8+ m                       - saviliivmoreen, hall-beež-pruun, tiheplast-

ne, sisaldab karbonaatse koostisega purdu

Uuringualal levib põhjavesi, mille tase on maapinnast 10,0–14,2 m sügavusel, abs kõrguste vahemikus 103,4–107,0 m (keskm. 105,3 m). Veetase alaneb põhja suunas.

- Teostatud tööde metoodika ja mahud

Puuraugud rajati novembris 2007.a iseliikuva puuragregaadiga UGB-1 VS. Puurimist teostati 6 ´´ spiraalpuuridega, manteltorusid ei kasutatud. Kokku rajati 12 puurauku sügavusega 3,9–18,0 m (150,2 jm). Puuraugud rajati nelja ida–läänesuunalise profiilina. Profiilide vahekaugus oli 183–220 m (keskm. 191 m) ja puuraukude vahekaugus profiilil 42–245 m (keskm. 148 m). Rajatud puuraugud likvideeriti koheselt peale nende kirjeldamist ja proovide võtmist samast puuraugust väljatud materjaliga. Puuraukude likvideerimise ja maa korrastamise kohta on koostatud akt, mille allkirjastasid maaomanik, uuringuloa valdaja, uuringutöö teostaja ja Viljandimaa keskkonnateenistuse esindaja (lisa 11).

Proovid võeti litoloogiliste erimite kaupa kogu uuritud läbilõike ulatuses, kokku 54 proovi (129,2 jm). Proovi intervall oli vahemikus 0,3–4,5 m (keskm. 2,39 m). Laborisse suunatud proovi kaal oli vahemikus 0,5–36 kg, see kujunes kaevandist väljatud materjali kvarteerimise meetodil.

Laboriuuringud tehti Eesti Geoloogiakeskuse laboris, mille pädevus on kinnitatud Eesti Akrediteerimiskeskuse tunnistusega L093. Uuringuruumi proovide lõimis selgitati Keskkonnaministri 26.05.2005.a määrusega nr 44 kehtestatud standardsõelte komplektiga: 70; 40; 20; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16; 0,05 (sõela avad mm-tes). Lähtuvalt nimetatud määrusest on: ehituskruusas osakesi > 5 mm vähemalt 35% ning savi- ja tolmuosakesi mitte üle 20%. Kruusa hulka on loetud ka pinnases esinevad rahnud ja veerised. Savi- ja tolmuosakeste hulka on loetud < 0,05 mm osakesed. Ehitusliiva peensusmoodul peab olema vähemalt 1,3 või rohkem, savi- ja tolmusisaldus mitte üle 10% ja > 5 mm osakesi < 35%. Täitepinnas on looduslik materjal, mis ei vasta maavarana ehituskruusa ega ehitusliiva tingimustele. 12-el liivaproovil määrati filtratsioonikoefitsient.

Liiva grupi määramine terasuuruse järgi peensusmooduli või täisjäägi alusel:

Liiva grupp		Peensusmoodul (Pm)	Täisjääk sõelal nr 063 massi %

Ülijäme			> 3,0					> 65

Jäme				2,5–3,0				45–65

Keskmine			2,0–2,5				30–45

Peen				1,5–2,0				10–30

Väga peen			1,0–1,5				kuni 10

Ülipeen 			kuni 1,0

Hüdrogeoloogilised tööd seisnesid veetasemete mõõtmises uuringualale rajatud puuraukudes, see fikseeriti 7-s puuraugus. Veetasemete mõõtmised toimusid puuraukude rajamise ajal novembris 2007.a.

Topo-geodeetilised tööd tegi OÜ Eesti Geoloogiakeskus (litsents nr 193-MA) ajavahemikus jaanuar–veebruar 2008.a. Horisontaal- ja vertikaalmõõdistuse lähtepunkti koordinaadid määrati GPS seadme abil. Baaspunktina kasutati riiklikku geodeetilise tihendusvõrgu punkti Ainja99 nr. 3155, koordinaatidega x=6435964,0619 y=596582,3544 ja abs kõrgusega 124,121 m. Uuringuala pinnareljeef mõõdistati tahhümeetrilisel meetodil. Uuringuala plaan koostati mõõtkavas 1:2000, mille koordinaadid on L-Est97 süsteemis ja kõrgused Balti77 süsteemis. Topotööde seletuskiri on esitatud tekstilisas 8.

- Materjali kvaliteet

Uuringuruumi läbilõige on esindatud (ülalt alla) kattekihiga, mis koosneb kasvukihist ja tiheplastsest liivsavist. Kasulikuks kihiks on liivpinnas, milles esinevad liivsavi ja karbonaatse koostisega segateralise kruusa vahekihid ja läätsed. Liivpinnase filtratsioonikoefitsient (m/ööp) on otseses seoses alla 0,16 mm osakeste sisaldusega, mida suurem see on, seda väiksem on pinnase vee läbilaskevõime ja vastupidi, mida väiksem see on, seda suurem on pinnase vee läbilaskevõime. Liivakihis esinevad liivsavi läätsed on lokaalseteks veepidemeteks, kuna nad vett praktiliselt läbi ei lase (lisa 4; pa-1 int. 6,0–7,2 m). Uuringuruumi pinnasest võeti 54 proovi, milledest 43 proovi iseloomustavad Ainja uuringuruumi varukontuuris olevat liivpinnast. Liivpinnas on 12 puuraugu materjalist võetud proovide põhjal (lisad 4 ja 5) järgmine:

Alates		Kuni          Keskmine

>5 mm osakesi (kruus)                          0,00%        71,45%          19,86%

5–0,05 mm osakesi (liiv)		         23,11%        96,39%          73,97%

<0,05 mm osakesi (savi ja tolm)	 1,24%        33,96%            6,17%

Kuigi uuringuruumi liivpinnases esinevad harvad kruusa- ja savirikkad vahekihid, millised ei vasta liivpinnase tingimustele, vastab uuringuruumi liivpinnas keskmiste näitajate poolest kruusaka liiva (kruusaosakesi 10–25%) tingimusele. Liivpinnas sisaldab kruusaosakesi keskmiselt 19,86% ning savi- ja tolmuosakesi 8,10% (lisa 7). Liivaosis on kvarts-päevakivi koostisega, ülipeen kuni ülijäme – Pm 0,26–3,38 (keskm. 2,13), täisjääk sõelal 0,63 mm on 0,74–78,08% (keskm. 39,60%) ning <0,16 mm osakeste sisaldus 2,50–82,40% (keskm. 20,10%).

Liiva jämepurru lõimis on järgmine (lisa 6): >70 mm osakesi on 0–28,29% (keskm. 3,60%); osakesi 70–40 mm on 0–57,03% (keskm. 22,38%); osakesi 40–20 mm on 9,91–52,13% (keskm. 32,25%); osakesi 20–10 mm on 7,71–34,28% (keskm. 24,97%); osakesi 10–5 mm on 2,37–38,89% (keskm. 16,80). Jämepurd on valdavalt karbonaatse koostisega ning hästi ümardunud.

Uuringuala liivpinnas vastab ehitusliiva tingimustele, mida võib peale kruusafraktsiooni eraldamist kasutada tsiviil- ja teedeehituses. Purustatud kruusa võib kasutada samades valdkondades. Liiva filtratsioonikoefitsient on määratud 11 proovis vahemikus 1,44–9,92 mm/ööp (keskm. 4,48 m/ööp).

- Hüdrogeoloogilised tingimused

Uuringuala läbilõikes on vettkandvaks kihiks liivpinnas, milles on nii liivsavi kui kruusa vahekihid ja läätsed, liivsavi võib kohati olla lokaalseks veepidemeks. Liivpinnase suhteliselt vettpidavaks lamamiks on ülipeeneteraline liiv või saviliivmoreem. Uuringualale rajati 12 puurauku, neist 7-s fikseeriti veetase. Ainja uuringualal esineb vabapinnaline põhjaveekompleks, mis toitub sadevetest, mille tase on maapinnast 10,0–14,2 m sügavusel (nov. 2007), abs vahemikus 103,4–107,0 m (keskm. 105,3 m). Veetaseme absoluutkõrgused alanevad põhja suunas. Uuringuala veetaset isevooluliselt alandada ei ole võimalik, seega allpool veetaset oleva liivavaru kaevandamisel tuleb nimetatud kaeveala rekultiveerida veekoguks. Allapoole veetaset jääb uuringuala lõunaosas kuni 4 m.

- Varu arvutus

###### Uuringuruumi teenindusala ehitusliiva varu arvutus tugineb järgmistel materjalidel:

- Varu arvutuse plaan mõõtkavas 1 : 2000, mille koordinaadid on L-Est97 ja kõrgused Balti77 süsteemis (gr. lisa 1);

- puuraukude kataloog ja kirjeldused (lisad 2 ja 3);

- proovianalüüside tulemused (lisad 4–7);

- geoloogilised läbilõiked I – I´ … IV–IV´ (gr. lisa 2);

- katte- ja kasuliku kihi paksused puuraukudes (lisa 9).

Uuringuala varu on arvutatud arvutiprogramm Surfer 8 meetodil ühe varuplokina, mille kontuur kulgeb puuraugust puurauguni. Uuringualale rajatud 12-st puuraugust osaleb varu arvutuses 12 puurauku. Valga–Uulu maantee kaitsevööndiks on jäetud 25 m (lisa 12) ning uuringuala kagunurka läbivale elektriliinile 10 m laiune kaitsetervik. Varuploki pindala on määratud arvutiprogramm MicroStation 95 abil. Et uuringuruumi teenindusala pinnamood on väga liigestatud, määrati uuringuruumi katte- ja kasuliku kihi maht arvutiprogramm Surfer 8 abil (lisa 10). Katte- ja kasuliku kihi maht arvutati kahe lõikepinna vahelise mahu määramise meetodil, kus ülemiseks pinnaks olid maapinna topomõõdistamise punktid ja alumiseks pinnaks kasuliku kihi lamam, mis Ainja varualal oli abs kõrgusvahemikus 102,6–113,4 m (keskm. 107,9 m). Varu arvutuses kasutatud katte- ja kasuliku kihi paksused puuraukudes on toodud lisas 9, kus tehakse ka Ainja uuringuruumi teenindusala kattekihi mahu arvutus. Kasuliku kihi (ehitusliiv) varu arvutamisel on selle koostisesse lülitatud liivsavi ja kruusa vahekihid ja läätsed, kuna nende levikut uuringuruumis ei ole võimalik geometriseerida ning seega ka mahtu määrata. Ainja uuringuala uuringuandmestiku hulk ja tihedus lubavad arvutatud varu käsitleda tarbevaruna.

Varuplokk on piiritletud puuraukudega: pa-6 – pa-10 – pa-9 – pa-8 – pa-4 – pa-1 – pa-2 – pa-3– pa-12 – pa-11 – pa-7. Kontuuri sees on puurauk 5. Varuploki pindala on 16,59 ha ja kattekihi paksus plokis on 0,3–2,0 m (keskm. 0,83 m), sh kasvukihi paksus 0,3–1,1 m (keskm. 0,46 m). Liivakihi paksus varuplokis on 1,1–14,7 m (keskm. 9,41 m), sh allpool veetaset 0–4,0 m (keskm. 0,80 m).

Kattekihi maht plokis on 138 tuh m³, sh kasvukihi maht 76 tuh m³ (lisa 9). Ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 1561 tuh m³, sh allpool veetaset 132 tuh m³. Kasuliku kihi lamam on abs kõrgusvahemikus 102,6–113,4 m (keskm. 107,9 m). Liiva lamamiks on saviliivmoreen. Veetaset isevooluliselt alandada pole võimalik.

Keskkonnaministrile esitatakse kinnitamiseks Ainja uuringuruumi 16,59 ha suuruse ala varu seisuga 01.01.2008. a järgmiselt:

- Ehitusliiva Ta –1561 tuh m³, sh 132 tuh m³ allpool veetaset,

- Kattekihi maht –138 tuh m³, sh kasvukihi maht 76 tuh m³.

6.	       Uuringuala mäenduslikud tingimused

Mäenduslikud tingimused liiva kaevandamiseks on soodsad, kuna kasulik kiht on valdavalt veetasemest kõrgemal. Allapoole veetaset jääb uuringuala kesk- ja lõunaosas paiguti 2,0–4,0 m kasulikku kihti. Veetaset ei ole võimalik isevooluliselt alandada.

Kaevetöödega on otstarbekas alustada uuringuala lõunaosas ning liikuda ühtse kaeve-eega põhja suunas. Enne kaevandamisele asumist tuleb eemaldada võsa, juurida kännud ja koorida kattekiht (eraldi kasvukiht ja liivsavi). Kattekihi paksus uuringualal on 0,3–2,0 m (keskm. 0,8 m), sh kasvukihi paksus 0,3–1,1 m. Kasvukiht ja liivsavi vallitatakse eraldi, selleks otstarbeks määratud teenindusmaal, kuni 3 m kõrgustesse aunadesse ning säilitatakse hilisema kaeveala rekultiveerimise tarbeks. Kasuliku kihi paksus Ainja uuringualal on 2,7–14,5 m, see kaevandatakse olenevalt kihi paksusest 1–3 kaeveastmena (kolmas on veealune). Peale varu ammendamist tasandatakse kaeveastmed, neile antakse ettenähtud nõlvus, paigaldatakse säilitatud kattekiht ning ala valmistatakse ette metsastamiseks. Kaeveala lõunaossa kujuneb 3–4 ha suurune veekogu.

7.     Geoloogilise uuringutöö keskkonnamõju hindamine

Lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemide seadusest (RT I 2005, 15, 87 § 6), puudub käesoleva geoloogilise uuringu puhul keskkonnamõju hindamise vajadus. Uuringualal ja selle vahetus läheduses puuduvad looduskaitsealad ja objektid. Ainja uuringuruumi teenindusala geoloogilise uuringu läbiviimisel juhinduti Keskkonnaministri 26.05.2005.a määrusest nr. 44 “Üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord”. Tööde läbiviimisel jälgiti ohutustehnika ja keskkonnaohutuse reegleid. Välditud on kütuse ja määrdeõli sattumist pinnasesse. Kõik rajatud kaevandid on likvideeritud vastavalt kehtivale korrale ning uuringuala viidud uuringutöö-eelsesse seisundisse, mille kohta on koostatud akt (lisa 11). Uuringualale planeeritava karjääri mõju keskkonnale ei tohiks olla märkimisväärne, kuna kaevetööd tulevases karjääris toimuvad ilma veetaset alandamata. Samuti puudub lähiümbruses inimasustus ning kaeveala taastatakse valdavas ulatuses metsamaana. Uudseks elemendiks saab kaeveala lõunaossa rajatav veekogu.

Kokkuvõte

Ainja uuringuruumi teenindusala geoloogiline uuring, mis on esmane, tehti OÜ Kivikandur tellimusel Viljandimaa Keskkonnateenistuse poolt välja antud geoloogilise uuringuloa VIGL-023 alusel. Uuringuruumi teenindusala paikneb Viljandimaa lõunaosas Karksi vallas Ainja külas Kivikandur OÜ-le kuuluvatel kinnistutel (60002:003:0910, 60002:003:0064 ja 60002:003:0065). Uuringuruumi teenindusala pindala on 19,35 ha, see paikneb liigestatud pinnareljeefiga mõhnastikul, kus maapinna abs kõrgused on vahemikus 109–125 m. Uuringualale rajati 12 puurauku, laboriuuringuteks võeti 54 proovi, topoalus koostati mõõtkavas 1:2000. Kasulikuks kihiks on vahelduvailmeline liiv, milles esinevad liivsavi ja kruusa vahekihid ja läätsed. Kasulik kiht sisaldab kruusaosakesi 19,86%, savi- ja tolmuosakesi 8,10%, liiva peensusmoodul on 2,13. Ainja uuringuruumi kasulik kiht vastab maavarana ehitusliiva tingimustele ja sobib peale kruusafraktsiooni eraldamist ja purustamist kasutada ehitustöödel ning teedeehituses. Peale varu ammendamist saab Ainja kaeveala rekultiveerida metsamaaks ja osalt ka veekoguks.

Keskkonnaministrile esitatakse kinnitamiseks Ainja uuringuruumi 16,59 ha suuruse teenindusala varu seisuga 01.01.2008. a järgmiselt:

- Ehitusliiva Ta –1561 tuh m³, sh 132 tuh m³ allpool veetaset,

- Kattekihi maht –138 tuh m³, sh kasvukihi maht 76 tuh m³.

Kasutatud kirjandus

- Keskkonnaministri 26.05.2005.a. määrus nr. 44: “Üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord”.

- K. Soa jt., 1984. Ida-Eesti kruusliiva ja liiva otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne. XX kd. Eesti NSV Geoloogia Valitsus. Tartu. EGF 4079.