PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

| Projekt | FIONA uuringu fosforiidiproovi võtmine |
| --- | --- |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/521950 |
|  | Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

| PUURAUGU NR |  |  | EGT0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asukoht |  |  | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Andja küla, Aru-Lõuna paekarjäär; KÜ 77002:001:0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu koordinaadid ja abs kõrgus (m) |  |  | x | 6593031,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y | 640544,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | z | 44,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurtööde algus |  | 16.12.2024 |  |  |  |  |  | Puurtööde lõpp |  |  | 19.12.2024 |  |  |
| Puuragregaat |  |  | Liebherr LRB355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu lõppsügavus (m) |  |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) |  |  | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) |  |  |  |  | Alates (m) | Kuni (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | välimine |  |  | sisemine |  |  |  |
|  | 1050 | 0 |  |  | 23,2 |  | 1180 |  |  | 1100 |  | 0 | 23,2 |
| Veetase maapinnast (m) |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimise meetod |  |  | Kelli puurimise meetod šneki ja puurkopaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes |  |  | 90° |  |  |  |  |  | Plaanitud suund |  |  | — |  |
| Teostatud uuringud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pa likvideerimine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis |  | Kommentaar |
| 23,2 | 19,5 | Liiv |  | Manteltorud on maa seest välja võetud. |
| 19,5 | 13,9 | Savigraanulid |  |  |
| 13,9 | 8,5 | Betooni ja argilliit vaheldumisi |  |  |
| 8,5 | 0,5 | Glaukoniit, savi ja lubjalivi puru |  |  |
| 0,5 | 0 | Betoon |  |  |
| Tööplatsi taastamine |  |  | Tööplats on korrastaud. |  |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev |  |  | 19.12.2024 |  |
| Märkused |  |  |  |  |
| Akti koostamise kuupäev |  | 19.12.2024 |  |  |

| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| --- | --- | --- |
| Sirli Sipp Kulli | Mark Karimov |  |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Maa-amet |
| /digiallkiri/ | /digiallkiri/ | /digiallkiri/ |