Tehniline kirjeldus

Kontsert Veteranirock 2026

Toimumiskoht:									 	Tallinn, Unibet Arena

Toimumisaeg:		 			23.aprillil 2026 (lisa 1: ajakava 21 – 24. aprill)

Esinejad: 		VANILLA NINJA koos SÕJAVÄE ORKESTRIGA (raider lisa 2), 5MIINUST ROCK´N´ROLL BAND (raider lisa 3), REKET (raider lisa 4), LAURA PRITS ( raider lisa 5).

- LAVA, ABIKONSTRUKTSIOONID, SEADMED

- Erikujuline esinemislava, aluspõhi võib olla ehitatud spetsiaalsetest telling-konstruktsioonidest või sobivatest lavapoodiumitest.

- Lava koosneb erikujulisest eeslavast ja samuti erikujulisest tagumisest osast, esimene ja tagumine osa peavad olema samal tasapinnal ilma vahedeta, jäigalt üksteise külge kinnitatud.

- Tagumisel osal asub, eraldi lavapoodiumitest ehitatud, mitmetasandiline, orkestri osa, mis kontserdi esimeses pooles on led ekraani taga.

- Lava tagumistes külgedes on varjatud ruum ratastega poodiumite paigutamiseks ja nendel artistide vahetamiseks.

- Lava taga mõlemal poolel peavad olema piisava laiusega (ca 2m) stabiilsed käsipuudega trepid.

- Lava on 24m lai ja põhi osas 12m sügav, pluss lava ees keskel 8x8m kuup (keeratud ühe tipuga saali tsentrisse, lava põhiosa kõrgus on 180cm, tagumise orkestri osa laius on 12m ja sügavus 5m, taga osa on kolmes eri tasandis, esimesed kaks astet sügavusega 1,5m ja kolmas sügavusega 2m ja iga astme kõrgus 20cm.

- Lava kuju, mõõdud, ja paigutus peavad täpselt vastavalt lisatud joonistele (lisad 6-13).

- Lava põhiosa peab olema täies ulatuses kaetud puhta musta värvi vaibaga. Vaibaga katmine peab olema teostatud kvaliteetselt, ühtlaselt, ilma voltide või vahedeta, vaip peab olema kinnitatud selliselt, et see püsib kindlalt põrandal ega liigu ühestki kohast.

- Eeslava peab olema kaetud musta läikiva „vinüül tantsupõrandaga“, mille paksus vähemalt 2,5mm, eeslava servades peab olema kleebitud valge 20cm lai teip (näidatud joonisel).

- Lava kõik nähtavad ääred peavad olema kaetud musta kanga või muu musta selleks sobiva materjaliga. Kangas peab olema puhas ja sirge. Orkestri poodiumite servad peavad olema samuti kaetud musta materjaliga.

- Lava külgmistes ja tagaseinas peab olema paigaldatud lava piire.

- FOH ala suurus vastavalt tehnika pakkuja vajadustele ja arvestades esinejate riideritest tulenevate vajadustega, soovitavalt tõstetud põranda tasapinnast kõrgemale ja kahes eri tasapinnas. FOH alasse arvestada koht videokunstniku tarbeks.

- TV poodiumid, kõrgus 180cm, 1tk 4x2, 1tk 2x2, stabiilsed, mitte kõikuvad, trepiga, küljed kaetud musta kangaga, piiratud madala metall aiaga

- TV relsi alus 10x1m, 1,5m kõrge, piiratud madala metallaiaga.

LAVALE:

- Kuus(6) tükki lukustavate ratastega poodiumit esinejate kiireks vahetuseks. Poodiumite täpsed mõõdud ja kogused täpsustuvad hiljem kuid maksimaalselt on ühe poodiumi suuruseks 3m x 2m ja kõrgus 40 cm. Poodiumid katta neljast küljest ilma defektideta puhta musta kangaga ning pealt tumeda vaibaga.

LISAKS:

- Lava ette puhas ja korrektselt paigaldatud massitõkkeaed: 32 m.

- Madalad piirdeaiad: (1m kõrge) 60 jm, lavakülgede, tele poodiumite ja FOH-I piiramiseks.

- Kaablirenn – vastavalt tehnika pakkuja vajadusele, et saalis ega lava taga ei oleks katteta kaableid.

- Elektrilahendus vastavalt tehnika pakkuja tehnika vajadusele. Kõik jaotused maja kilbist peab tegema tehnikapakkuja ise.

- HELITEHNILINE LAHENDUS

Tausta info: Publiku kasutuses on 0 tasandi kogu põrandaala, tribuunid on maksimaalselt kokku lükatud, 1. tasandilt on lava nähtav ja publikule avatud, 2. tasand on publikule suletud ja kaetud moltoni ringiga kuni statsionaarse led ribani, välja arvatud 2. tasandi restorani osa, kus on veteranidele nö VIP ala.

Arvestada tuleb kõikide esinejate poolt esitatud nõudmistega, mis on eraldi lisatud tehnilistes raiderites (lisa 2,3,4 ja 5), samuti kontserdipaiga suuruse ja arvatava publikuhulgaga.

Prognoositavaks publiku hulgaks on ca 4 000 inimest.

PA peab olema riputatud line-array tüüpi, kesk-kõrgete kõlarid min. 32tk, 16tk per pool. 2 x low- mid elemendi miinimum diameeter 12 tolli.

Subwooferid vähemalt 18tk 2x18 tolli subwooferit cardioid konfiguratsioonis. Frontfill kogu lava esise ulatuses. Minimaalselt 8 punkti. Outfill sõltuvalt pakutavast süsteemist vastavalt vajadusele.

Aktsepteeritavad kaubamärgid PA tehnikale on L’acoustics, Martin Audio, Meyer Sound, D&B või muu samaväärse kvaliteedi ja omadustega tehnika.

FOH puldis peab olema tagatud võimekus taustamuusika mängimiseks ja kanal videoheli jaoks.

Saali helile lisaks tuleb toota teleülekande heli, mis peab nö. valmis kujul jõudma ülekandejaama.

Laval tuleb tagada ka raiderites ettenähtud elektriühendused.

Lava multi-kaablid peavad olema lava karbist lahti ühendatavad multipinnidega, et saaks poodiume lihtsamalt liigutada ja bände vahetada.

Helindamisel tuleb arvestada, et koos Vanilla Ninjaga esineb ka Sõjaväeorkester kooseisus: 1fl, 1ob, 3xcl + bcl, fg, 2 x asax + tsax, 2 x hrn, 3 x tp, 2 x tbn, euf, tba, perc + keelpillikvartett (vl, vl, vlo, cello).

Orkestri jaoks peab olema arvestatud piisav arv erinevate pillide eripäradega arvestavaid ja sobivaid mikrofone, et tagada parim võimalik helikvaliteet.

Vajalik helitehnika transport, paigaldus ja helitehnikat tõrgeteta töö tagav personal ettevalmistuse ja kontserdi ajal.

Helitehniliseks teenindamiseks on vaja pädevat monitoritehnikut, lavatehnikuid, helirežisööri foh pulti ja helirežisööri tele heli tootmiseks.  Helirežisööril, kes vastutab tele heli eest peab olema piisav teleülekande kogemus.

- VALGUSTEHNILINE LAHENDUS ja ERIEFEKTID

  - VALGUSLAHENDUS

Pakkumises tuleb 100% arvestada Veteranirock 2026 valguskujundusega (lisad 6-13), mille autoriks on valguskunstnik Ringo Muhhin.

Pakkumine peab sisaldama kogu joonistel märgitud tehnikat, sealhulgas trusside, kontserdi ajal, liigutamiseks vajalikke mootoreid. Pakkuja tagab kõik valgustehnika turvaliseks paigaldamiseks vajalikud riputused ning kogu tehnika paigaldamise ja transpordi.

  - ERIEFEKTID

Kuna esinejad on esitanud spetsiifilised nõudmised eriefektidele, siis peab pakkuja tagama järgmise tehnika olemasolu, koos vastavaid litsentse omava tehnilise personaliga. Esitada koos valgustehnika pakkumisega.

  - LEEGIMASINAD

Leegimasin Galaxis Showtechnik G-Flame või EXPLO GX2 compact, mis töötab propaaniga vedelal kujul ning tekitab leegi samba kõrgusega kuni 7m.

6 masinat lava ees.

Leegimasin Magic FX Flameblazer või EXPLO X2 Wave Flame.

Leegimasin peab tekitama kõrge ning peenikese leegi samba kõrgusega kuni 10m.

6 masinat lava ees.

ECO2JET

Magic FX ECO2JET masin, mis imiteerib CO2 efekti ilma CO2 gaasita.

6 masinat lava ees.

KÜLM TOSS

MDG Ice Fog Q külma tossu masin või sarnane.

Külmtossu masin peab suutma täita lava madala tossuga ja see peab toimima olenemata areeni ventilatsiooni tugevusest.

2 masinat lava “keele” osas.

CONFETTI

Magic FX Stadium Shot III või sarnane.

6 masinat lava ees.

  - ERIEFEKTIDE JA PÜROTEHNIKA OHUTUS

Leegimasinaid ja eriefekte paigaldades palume jälgida ohutust publiku, artisti ning ülejäänud seadmete suhtes. Tulenevalt Unibet Arena nõuetest ning lõhkematerjaliseadusest peab eriefekte ja pürotehnikat pakkuval ettevõttel olema vastavad litsentsid ning kehtiv vastutuskindlustuse poliis. Samuti on teenuse pakkuja kohustatud pärast sündmust Unibet Arena riputustaladelt eemaldama confetti jäägid. Lisaks sellele on teenuse pakkuja kohustatud saatma Unibet Arenale kolm tööpäeva enne sündmust tuletöö loa ning tagama kontserdile piisava arvu oma ala professionaale show turvaliseks läbiviimiseks.

Kuna laval on etteulatuv keel, palume seadmete ning pürotehniliste toodete paigaldamisel sellega arvestada.

Laval ja selle läheduses peab olema seadusele vastav arv tulekustutusvahendeid, mille peab tagama pakkuja.

Lisa – Vanilla Ninja ja 5MIINUST erisoovid eriefektide osas (lisa 13).

- VIDEOLAHENDUS

Vastavalt lisatud joonistele (lisad 6-13).

Lisaks ekraanidele peab lahendus sisaldama piisava koguse mootoreid, mis võimaldavad keskmist ekraani kiiresti ja sujuvalt liigutada. Kontserdi esimeses pooles on ekraan all, ning orkestri sett selle taga peidus. Vanilla Ninja esinemise alguses liigub ekraan üles ja jääb uude asendisse, ning orkester hakkab publikule paistma.

FOH-is peab olema videomikser ja arvuti video graafika esitamiseks ekraanile, samuti TV ülekande jaamast saadetava videopildi edastamise ja miximise võimalus.

Tuleb arvestada, et on soov kasutada Unibet Arena statsionaarset “led riba”, video juhtimises peab sellega arvestama.

Vajalik on videotehnik kogu ürituse ajal kohapeal.

Vajalik videotehnika transport, paigaldus ja videotehnika tõrgeteta töö tagav personal nii ettevalmistuse, kui ürituse ajal.

Videolahenduse mõõdud võivad sõltuvalt pakutavate tehniliste detailide mõõtudest, väikesel määral erineda joonisel märgitud mõõtudest, kuid mitte rohkem kui pluss miinus 3%. Kui pakkuja esitab joonisest erineva mõõduga videolahenduse, tuleb pakkumisele lisada joonis pakutavate täpsete mõõtudega, et oleks võimalik hinnata selle sobivust ülejäänud lavalahenusega.

Tellijal on õigus lubatust suurema erinevusega ekraanilahendus lugeda nõuetele mitte vastavaks.

- PAKKUMISTE ESITAMINE

Kõikide lahenduste puhul arvestada ürituse ettevalmistuse graafikuga (lisa 1).

Pakkumuses tuleb eristada iga osa (1. lava, abikonstruktsioonid ja seadmed. 2. helitehniline lahendus, 3. valgustehniline lahendus ja eriefektid, 4. videolahendus).

Pakkumus tuleb vormistada tabelisse ettevõtte blanketil, kus tuleb igas osas välja tuua: pakutava tehnika/toodete kirjeldus, selle kogus ning rendihind (km-ta);

- teenindava personali hulk ja tasud;

- transpordi maksumus (km-ta);

- pakkumuse maksumus kokku km-ta ja km-ga.

Hankija hindab pakkumuse terviklahendust.

Hankijal sõlmib lepingu parima terviklahenduse pakkujaga.

Hankija ei arvesta pakkumustega, mis ei vasta tehnilistele tingimustele või kus ei ole esitatud kõiki tehnilise lahenduse komponente ja osi.

Küsimusi ja täpsustusi saab esitada läbi Riigihangete registri.

- LISAD

    - 20260318_A_TK_lisa_1_ajakava

    - 20260318_A_TK_lisa_2_rider_Vanilla_Ninja

    - 20260318_A_TK_lisa_3_rider_5MIINUST_ja_band

    - 20260318_A_TK_lisa_4_rider_REKET

    - 20260318_A_TK_lisa_5_rider_Laura_Prits_RR_Experience

    - 20260318_A_TK_lisa_6_lava

    - 20260318_A_TK_lisa_7_ekraanide_moodud

    - 20260318_A_TK_lisa_8_kulgvaade

    - 20260318_A_TK_lisa_9_lava_koos_valgustusega

    - 20260318_A_TK_lisa_10_lava_kohal_valgustus

    - 20260318_A_TK_lisa_11_lavapealne_valgustus

    - 20260318_A_TK_lisa_12_valgustus_saalis

    - 20260318_A_TK_lisa_13_eriefektide_nimekiri