Riigihange: Maardu vana fosforiidikarjääri põhja osa korrastamise projekti koostamine

Viitenumber: 299624

HANKE TEHNILINE KIRJELDUS

Maardu vana fosforiidikarjääri põhja osa korrastamise projekti koostamine.

- KOOSTADA

Koostada Maardu vana fosforiidikarjääri põhja osa korrastamise projekt

Rahastus: "Tööd rahastatakse projektist Euroopa Ühtekuuluvusfondi 2021-2027.2.04.24-0012  „SF21+ Maavarade kaevandamise ja töötlemise pärandmõjude likvideerimine“

Paiknemine: Korrastatav ala asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Võerdla, Rebala ja Ülgase külas ning Maardu linnas.

Objekt paikneb kokku 36 maaüksusel (vt Lisa 1. Asukohaplaan), mis omandilt jagunevad järgmiselt:

RMK halduses olevad riigimaad: Viimsi metskond 255 (24501:001:0164), Viimsi metskond 257 (24501:001:0166), Viimsi metskond 258 (24501:001:0167), Viimsi metskond 259 (24501:001:0159) ja Viimsi metskond 308 (24501:001:2617)

Maa- ja Ruumiameti halduses olevad riigimaad: Vahtra (24501:001:1737), Aia (24501:001:1756), Loovälja tee T23 (24501:001:2716), Loovälja tee T20 (24501:001:2715), Loovälja tee 125 // Jäätmekeskus (24504:004:0340)

Munitsipaalmaa: Rebala paerada (24504:004:1044)

Eramaa: Kalda (24501:001:0797), Mäeseljandiku (24504:004:0299), Allikakalda (24504:004:0533), Saueaugu (24504:004:0545) (24504:004:0542) (24504:004:0541), Kebja (24504:004:0294) (24504:004:0295) (24504:004:0292), Sepapoisi (24504:004:0503) (24504:004:0504) (24504:008:0489) (24504:004:0506), Piirimaa (24504:004:0555), Metsa (24504:004:0554), Allikametsa (24504:004:0534), Pajunurme (24504:004:0546), Heina (24504:008:0587), Saue (24504:004:0206) (24501:001:0921) (24501:001:0920), Eskometsa (24504:004:0209), Suure-Tooma (24504:004:0937), Väike-Tooma (24504:004:0938) ja Lõhangu (24504:004:1051).

Objekt piirneb era- ja munitsipaalmaadega.

Objekti pindala kokku: 817,5 ha, mis on ühesringpiiris.

Alaga seotud kitsendused:

Objektil asub:

- Maardu Elekter AS, Elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin).

- Maardu Elekter AS, Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin).

- Elektrilevi OÜ, Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin), SAX-50

- Maardu kristalliine ehituskivi, aktiivne tarbevaru plokk 1.

- EESMÄRK

  - Korrastataval alal uuenemata alad metsastada.

  - Likvideerida korrastataval alal olevad lagunenud hoonete osad ja rajatised, ala tasandada ja metsastada.

  - Likvideerida korrastataval alal isetekkeliste prügiladestuste kohad.

  - Likvideerida korrastataval alal karuputke kolded.

  - Sulgeda korrastatavalt alalt lähtuvad avatud veejuhtmed.

  - Rajada kõigile veekogudega eraldatud korrastatavatele aladele juurdepääsud alade edasiseks kasutamiseks, kasutades selleks maksimaalselt teisest tooret (aheraine).

  - Rajada korrastatud alale teisesest toormest parkimisplatsid (3 tk, väljakujunenud enam kasutatavatesse kohtadesse) parkla suurus ja kuju lähtuvalt kohalikest oludest.

- UURIDA

  - Kaardistada ja mõõdistada korrastataval alal uuenemata alad. Tellija võib nõuda täiendavate olulist mõju omavate uuenemata alade mõõdistust. Mõõdistatavad alad fikseeritakse uurimistööde etapis.

  - Kaardistada metsastamisele planeeritavatel aladel olev taimestik ulatuses, mis tagab, et metsastamisele ei läheks kaitsealuste liike või koosluste leiukohti.

  - Kaardistada korrastataval alal isetekkeliste prügiladestuste kohad ja hinnata seal olevad prügi kogused (võimalusel sorteeritult).

  - Kaardistada ja mõõdistada korrastataval alal karuputke kolded.

  - Hinnata ja kirjeldada korrastataval alal olevate lagunenud hoonete osad likvideerimise tehnilist teostatavust ja mahtu.

  - Hinnata ja kirjeldada planeeritud tegevuste võimalikku mõju taristule ja infrastruktuurile ning projektialast väljapoole jäävatele maadele.

  - Hinnata ja kirjeldada planeeritavate tegevuste võimalikku mõju korrastavast alast väljaspoole jäävale Kroodi ojale. Hinnata leevendusmeetmete vajadust, et vähendada korrastatavalt alalt lähtuva jääkreostuse jõudmist Kroodi ojasse.

  - Uurida ja anda hinnang tööde teostamiseks vajaliku infrastruktuuri olemasolule ja seisukorrale.

- PROJEKTEERIDA

  - Kavandada koostöös tellijaga korrastataval alal uuenemata aladel metsauuenduse tööd.

  - Kavandada koostöös tellijaga korrastataval alal isetekkeliste prügilate likvideerimine.

  - Kavandada koostöös tellijaga korrastataval alal karuputke kolooniate likvideerimine.

  - Projekteerida koostöös Tellijaga lagunenud hoonete ja rajatiste lammutamine ning varingualade täitmine kasutades selleks maksimaalselt teisest tooret (aheraine, betooni purustus toode).

  - Projekteerida koostöös Tellijaga korrastatavalt alalt väljavoolude sulgemine erinevatel viisidel, et ei toimiks edaspidi alalt pinnavee väljavoolu. Vajadusel tuleb selleks taotleda nõutavad tingimused ja kooskõlastused.

  - Projekteerida koostöös Tellijaga juurdepääsud korrastatavale alale ala edasiseks kasutamiseks metsamajandamiseks (autotransport) kasutades selleks maksimaalselt teisest tooret (aheraine).

  - Projekteerida koostöös Tellijaga tehnikaga kasutatavad juurdepääsud Suurevälja järvele, Lepiku järvele, Võerdla järvele, Rebala järvele ja Jäätma järvele kasutades selleks maksimaalselt teisest tooret (aheraine).

  - Projekteerida töö teostamiseks vajalikud infrastruktuuri tööd kasutades selleks maksimaalselt teisest tooret (aheraine).

- ERITINGIMUSED

  - Alal on ladestatud graptoliitargilliiti, mis on isesüttimise ohuga ja seega tuleb vältida selliste korrastamistööde planeerimist, mis võivad põhjustada ladestatud graptoliitargilliidi avamist või antud materjali segunemist teiste pinnasekihtidega. Selliste alade ilmnemisel kaasata korrastamistööde läbiviimisesse Eesti Geoloogiateenistus.

- TINGIMUSED TÖÖDE PROJEKTILE

  - Projekt koostatakse lähtudes Keskkonnaministri määrusest nr 12 (07.04.2017) „Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded ning maa korrastamise akti sisu ja vorm“. Kuna tegemist on juba maatulundusmaaks muudetud mäetööstusmaaga, siis lähtutakse ka sellest seisust.

  - RMK annab projekteerijale omapoolse sisendi (projekteerija ei pea neid osasid ise kirjutama) uuendatava puuliigi ja algtiheduse osas. Sisend esitatakse projekteerijale RMK poolt hiljemalt 45 päeva pärast uurimistööde üleandmist-vastuvõtmist.

  - Projekteerimisel tuleb vältida tööde tulemusena tekkida võivat negatiivset mõju inimeste varale ja looduskeskkonnale. Kõik ametiasutuste esitatavad tingimused tuleb siduda projekti seletuskirja asjakohaste peatükkidega.

  - Projekteerimistööde uurimistööde aruanded esitatakse kooskõlastamiseks RMK Metsataristu osakonnale.

  - Enne ametlike kooskõlastuste taotlemist Keskkonnaametilt, Jõelähtme Vallavalitsuselt, seisukoha küsimist, tuleb esitada töö projektid RMK Metsataristu osakonnale ülevaatamiseks.

  - Tööde projektide kooskõlastamise asjasse puutuvate asutuste ja maaomanikega korraldab projekteerija, sh ka projektalale viivate ligipääsude osas.

  - Projektide ekspertiisi korraldab vajadusel RMK.

- TÖÖDE PROJEKT ÜLE ANDA

RMK Metsataristu osakonna juhatajale kahes eksemplaris (üks eksemplar paberkandjal ja üks digitaalne eksemplar, sh projekt tervikuna pdf formaadis ja projekti joonised georefereeritud pdf formaadis, kavandatud tegevused kihilise pdf formaadis, lisaks töömahtude ja -materjalide tabelid MS Excel formaadis ja projekti kaardifailid Esri shape formaadis), vastavalt lepingus toodud tähtaegadele.

- KOOSKÕLASTUSED

Kooskõlastused taotleda Keskkonnaametilt, Jõelähtme Vallavalitsuselt, projektialale jäävate RMK lepingupartneritega ja projektialale jäävate või tegevusest mõjutatud piirnevate kinnistute omanikelt ning võimalike taristute valdajatelt. Teavitada kavandatavast tegevusest mõjutamata külgnevate kinnistute omanikke.

Lisa 1-1  Asendiplaan, Objekti välispiiri kaardikiht, KMA