Projekteerija	Tellija

Landverk OÜ	OÜ Viiruk

Lõõtsa tn 5, 50113 Tartu	Mõisavahe tn 22-23, 50707 Tartu

registrikood 11889198	registrikood 10738445

info@landverk.ee	svenmeist@icloud.com

MTR: EEP003540

Töö number: T2620	Projekti staadium: Põhiprojekt

Töö nimetus:

Kala maaüksuse mahasõidu projekt

Ehitise aadress: Tartu maakond, Kambja vald, Palumäe küla, Marleeni (kat. tunnus 28301:001:2978) ja Emili (kat. tunnus 28301:001:2979)

Projektijuht:	Aigar Reimann

/allkirjastatud digitaalselt/

Tee-ehituse vastutav projekteerija:	Tarmo Rämmel

/allkirjastatud digitaalselt/

Projekteerija:	Jaan Vagula

SISUKORD

I 	LÄHTEANDMED PROJEKTEERIMISEKS

- Transpordiameti väljastatud tehnilise tingimuse dokument

II	KOOSKÕLASTUSED

III	SELETUSKIRI	4

Kasutatud viited ja lühendid	4

1.	ÜLDOSA	5

1.1	TÖÖ ÜLDANDMED	5

1.2	LÄHTEMATERJALID	5

1.2.1	Lähteülesanne	5

1.2.2	Kasutatud õigusaktid, standardid ja juhendid	5

1.2.3	Lähteandmed projekteerimiseks	6

1.2.4	Seotud planeeringud	6

1.2.5	Uuringud	6

2.	OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS	7

2.1	UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE	7

2.1.1	Geodeetilised uuringud	7

2.2	KAITSEALUSED OBJEKTID	7

2.2.1	Keskkonnakaitse	7

2.2.2	Muinsuskaitse	7

2.2.3	Veekaitsealad	7

2.2.4	Geodeetiline mõõdistusvõrk	7

2.3	PROJEKTALAL PAIKNEVAD TEHNOVÕRGUD	7

3.	PROJEKTLAHENDUS	8

3.1	ÜLDANDMED	8

3.1.1	Plaanilahendus	8

3.1.2	Vertikaalplaneerimine	8

3.1.3	Nähtavus	9

3.2	ETTEVALMISTUSTÖÖD	11

3.2.1	Ehitusobjekti väljamärkimine	11

3.2.2	Raadamine, juurimine ja puhastamine	11

3.2.3	Konstruktsioonide lammutamine, demonteerimine ja ümbertõstmine	11

3.3	MULDKEHA	11

3.3.1	Kasvupinnase eemaldamine	12

3.3.2	Kaevetööd	12

3.3.3	Muldkeha ehitamine	12

3.3.4	Planeerimistööd	12

3.4	KATEND	12

3.4.1	Katendikonstruktsioonid	12

3.4.2	Asfaltkatete freesimine ja üle jääva freespuru kasutamine	13

3.4.3	Killustikust aluste rajamine	13

3.5	NÕUDED TEE-EHITUSMATERJALIDELE	13

3.6	TEHNOVÕRGUD	13

3.6.1	Elektrivarustus	14

3.6.2	Sidevarustus	14

3.7	KESKKONNAKAITSE	14

3.8	MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	15

3.8.1	Kasvualuse rajamine ja muru külvamine	15

4.	TÖÖDE TEOSTAMINE	16

4.1	ÜLDISED NÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEKS	16

4.2	OBJEKTI PILDISTAMINE	17

TEETÖÖDE KOONDMAHUD:

| 1 | Teetööde koondmahud | 1 lehte |
| --- | --- | --- |

JOONISTE LOETELU:

| 1 | Asendiplaan, vertikaalplaneering ja liikluskorraldus | 4-01 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Tüüpsed ristlõiked | 6-01 |

# III	SELETUSKIRI

### Kasutatud viited ja lühendid

| EVS | – Eesti standard; |
| --- | --- |
| TEK nõuded | – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; |
| AKEJ | – Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis; |
| KKEJ | – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis; |
| RHS | – Riigihangete seadus; |
| Normid | – viide MKM määrusele „Tee projekteerimise normid“; |
| AKÖL | – aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus; |
| a/ööp | – autot ööpäevas; |
| MS | – mahasõit; |
| fr. | – fraktsioon; |
| KOV | – kohalik omavalitsus; |

# ÜLDOSA

Käesolev projekt on koostatud OÜ Viiruk tellimusel. Projekti eesmärk on juurdepääsu tagamiseks põhiprojekti koostamine Kala detailplaneeringu maaüksusele, kinnistutele Marleeni (kat. tunnus 28301:001:2978) ja Emili (kat. tunnus 28301:001:2979).

Projekteeritav mahasõit asub Tartu maakonnas, Kambja vallas, Palumäe külas.

Mahasõit asub olemasolevalt riigiteelt 22186 Pangodi-Kodijärve tee 2,68 km.

MAHASÕIDU ASUKOHT

Riigitee 22186 Pangodi-Kodijärve tee, km 2,68.

## TÖÖ ÜLDANDMED

Töö nimetus: Kala maaüksuse mahasõidu projekt

| Töö teostaja: Landverk OÜ | Töö tellija: OÜ Viiruk |
| --- | --- |
| Esindaja: Aigar Reimann | Esindaja: Sven Meister |
| Kontakt tel +372 5373 1431 | Kontakt e-post: svenmeist@icloud.com |
| Kontakt e-post: aigar@landverk.ee |  |

## LÄHTEMATERJALID

### Lähteülesanne

Projekti koostamisel on aluseks võetud Transpordiameti tehnilised tingimused.

### Kasutatud õigusaktid, standardid ja juhendid

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist, Standardikeskus ning Transpordiameti veebilehel rubriigist „Juhendid“. Juhul kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil leiavad nimetatud dokumentides aset muutused või need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega, tuleb lähtuda hanke ajal kehtivatest dokumentidest.

### Lähteandmed projekteerimiseks

Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikud lahendused.

Riigitee projektkiirus – 90 km/h

### Seotud planeeringud

Pangodi maastikukaitseala üldplaneering 2005;

Ruum Raamis OÜ, töö nr 019-25 „Palumäe külas asuva Kala maaüksuse (kü tunnus 28301:001:2240) ja lähiala detailplaneering“.

### Uuringud

| Nimetus | Ettevõte | Töö number | Valmimise aeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Geodeesia | OÜ Elker RMT | GA985 | 05.2026 |

# OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

Mahasõit asub olemasoleva riigitee nr 22186 Pangodi-Kodijärve tee 2,68 km-l.

Riigiteel nr 22186 AKÖL aastal 2025 oli 203 autot/ööp, riigitee kiirusepiirang on 90 km/h.

Maantee sõidutee on antud lõigus kruuskattega, laius on 6m.

## UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE

### Geodeetilised uuringud

Geodeetiline alusplaan on koostatud OÜ Elker RMT poolt töö nr GA985. Tööde teostamise aeg oli 05.2025.

Koordinaadid L-Est 97 aasta süsteemis. Kõrgused EH2000.

## KAITSEALUSED OBJEKTID

### Keskkonnakaitse

- Pangodi maastikukaitseala, KLO1000288. Maastikukaitseala hõlmab kogu projektala.

### Muinsuskaitse

- Projektalal puuduvad kaitsealused objektid.

Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, 44-3) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametit.

### Veekaitsealad

- Projektala asub Kivijärve ranna või kalda piiranguvööndi läheduses. Ehitustöid keeluvööndis pole ette nähtud.

### Geodeetiline mõõdistusvõrk

- Töötsoonis geodeetilise mõõdistusvõrgu punktid puuduvad.

## PROJEKTALAL PAIKNEVAD TEHNOVÕRGUD

Projektala läheduses asub olemasolev sidevarustus. Samuti asub projektala lähistel elektrivarustuse keskpinge õhuliin mille haldajaks on Elektrilevi OÜ.

# PROJEKTLAHENDUS

Ehitusprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest ja muudest asjakohastest dokumentidest s.h töömahtude loend. Töömahtude loendis on toodud konstruktiivsed põhitööde mahud, mis võimaldab hinnata tööde eeldatavat maksumust. Töövõtjal tuleb hanke maksumuse arvutamisel kontrollida projekti mahte ning arvestada kõigi asjakohaste ehitustehnoloogiast tingitud kuludega, et mitte eksida ehitusprojekti realiseerimise kogumaksumuses ning tagada ehitusprojekti kogu mahus väljaehitamiseks vajalikud vahendid.

Ehitusprojekti dokumendid täiendavad üksteist ja moodustavad terviku. Vastuolude esinemisel sama staadiumi erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel lähtutakse kõigepealt seletuskirjast, seejärel joonistest ja viimasena muudest ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest.

Täiendavalt tuleb töövõtjal arvestada valitud ehitustehnoloogiast või ehitustoodetest tulenevalt vajalike tööjooniste ning monteeritavate, tehases toodetavate elementide tootmiseks vajalike töö- ja tootejooniste koostamisega ning kaasnevate kuludega. Toote- ja tööjoonised ei ole koostatud ehitusprojekti osa. Töövõtjal tuleb arvestada kõigi vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimisega ning seonduvate kuludega s.h vee erikasutusluba vajadusel.

## ÜLDANDMED

Mahasõidu projekteerimisel on aluseks võetud Transpordiameti poolt väljastatud tehnilised tingimused, Tellija poolt väljastatud lähtematerjalid.

Lubatud sõidukiirus riigiteel  22186 on 90 km/h, sõidutee kruusakatte kogulaius kahesuunalisel teel on 6.0 m.

Mahasõit

Projektkiirus riigiteel	 			   90 km/h

Mahasõidu tüüp				   Freespurukattega mahasõit

Mahasõidu kate	 				   Freespurukate

Freespuru katte laius			                  4,5 m

Mulde nõlvus					    1:3

Mahasõidu pikikalle riigitee servast 4 m ulatuses    0,5%

Mahasõidu põikkalle 				    4%

### Plaanilahendus

Projekteeritud plaanilahendus on välja toodud joonisel 4-01 „Asendiplaan, vertikaalplaneering ja liikluskorraldus“.

Mahasõidu projekteerimisel on arvestatud, et vastavalt Transpordiameti tingimustele oleks tagatud juurdepääs Marleeni ja Emili kinnistutele.

### Vertikaalplaneerimine

Mahasõidu laius on valitud vastavalt Transpordiameti tüüpjoonisele I, 4,5m, lisaks 0,5 laiused peenrad.

Mahasõidu pikikalle alates riigitee servast 5m kaugusele on 0,5%, põikkalle 4%.

Mahasõidu alla ei ole kavandatud truupi, kuna rajatav mahasõit ei sea takistusi sademevete ärajuhtimisele riigitee katetelt, muldkehast ja riigiteealuselt maalt.

Mahasõidu nõlvad viiakse kokku olemasoleva maapinnaga nõlvusega 1:3.

Vertikaalplaneering ja tüüpne ristlõige on näidatud joonisel 4-01 ja 6-01.

### Nähtavus

Juhendi „Teede projekteerimine“ (KT_025_J29_r2, 06.01.2026) joonis 7 ja tabel 11 järgi on liitumisnähtavuskolmnurk vasakul ning paremal 7x190m.

Kuna liituva tee liiklussagedus on alla 100 sõiduki ööpäevas, siis ei ole peatumisnähtavuse tagamine kohustuslik.

Nähtavuskolmnurk on kantud asendiplaani joonisele.

Joonis 7.  Nõutud nähtavus ristmikul

Tabel 11. Ristmiku nähtavusala parameetrite PN1 ja LN1 väärtused

| Peatee projektkiirus, km/h | PN1, m | LN1, m |
| --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 60 / 401 |
| 40 | 45 | 80 / 601 |
| 50 | 60 | 105 / 801 |
| 60 | 75 | 130 / 1001 |
| 70 | 95 | 160 / 1201 |
| 80 | 120 | 200 / 1501 |
| 0 | 150 | 230 / 1901 |
| 100 | 180 | 270 / 2401 |

1 Kehtib liituva tee liiklussagedusel alla 100 sõiduki ööpäevas ning peatumiskohustusega ristmikul

Maa-ameti ortofoto. Nähtavused vasakule ja paremale 7x190 m

Vaade mahasõidul km 2,68

Paremale Pangodi suunas 7x190 m

Vasakule Kodijärve suunas 7x190 m

## ETTEVALMISTUSTÖÖD

### Ehitusobjekti väljamärkimine

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb maha märkida vajalikud elemendid.

### Raadamine, juurimine ja puhastamine

Kogu maa-ala, kus töid teostatakse, tuleb puhastada prügist ja okstest jne. Peab likvideerima asendiplaanil näidatud põõsad.

Jäätmete utiliseerimise kohustus on Töövõtjal!

### Konstruktsioonide lammutamine, demonteerimine ja ümbertõstmine

Käesoleva projektiga likvideeritakse osa asfaltkattega platsist, mis jääb ette mahasõidu rajamisele. Samuti likvideeritakse asfaltkattega plats riigiteemaa ulatuses, mis asendatakse haljastusega.

Täpsemalt näidatud likvideerimine asendiplaani joonisel.

## MULDKEHA

Enne kaevetööde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine Töövõtja poolt ja vajalike kaevelubade hankimine.

Kaevetööde läbiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaevikute sügavust, olemasolevaid konstruktsioone ja koormatust ning vee ja transpordi mõjul tekkivaid ohtusid. Töövõtja kindlustab kaeviku määral, mis tagab ohutu tööde korraldamise.

Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab Töövõtja kõik kaevikud, kaevekohad ja muldkeha hoidma veevabad. Vajadusel peab rajama ajutised äravoolud, voolusängid või truubid vete juhtimiseks töövõtja poolt rajatud veekogumiskohtadesse. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist kaevendites ja aluspinnase läbi leondumist. Kraavide kaevamist tuleb alustada eesvoolu poolt.

### Kasvupinnase eemaldamine

Projekteeritavate uute konstruktsioonide alla jääv kasvupinnas tuleb eemaldada kogu paksuses.

Kõlblik kasvumuld tuleb ladustada teemaa-alal ja kasutada hiljem haljastamisel. Haljastustöödeks kõlbmatut kasvumulda saab võimalusel kasutada re-kultiveeritavate- ja haljasalade täiteks. Ülejääva kõlbmatu pinnase peab töövõtja utiliseerima vastavalt jäätmeseaduses ja maapõueseaduses toodule.

### Kaevetööd

Objektil ülejääv ehituseks sobimatu pinnas tuleb töövõtjal utiliseerida vastavalt jäätmeseadusele.

Kui ühes kaevikus on nii sobivat kui ka sobimatut pinnast, tuleb need kaevata eraldi, vältides seejuures pinnaste segunemist.

### Muldkeha ehitamine

Muldkeha pealispind tuleb planeerida ning tihendada.

Muldkeha pealispind tuleb planeerida vastavalt tüüpristprofiilidel toodud kalletele nõlva suunas ning tihendada.

### Planeerimistööd

Nõlvade planeerimistööd sisalduvad artiklite „Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine“, „Ehituseks sobimatu täitepinnase kaevandamine“, „Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest“, „Muldkeha ehitamine juurde veetavast pinnasest“ ja „Muru kasvualuse rajamine ja külv“ tööde hulgas ja eraldi ei tasustata.

## KATEND

### Katendikonstruktsioonid

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega.

Freespuru kate (konstruktsioon 1)

| Katendi kiht | Kihi paksus |
| --- | --- |
| Freespuru | 10 cm |
| Killustikust alus | 30 cm |
| Täitematerjal Tm_150 | hmin 20 cm |
| Täitematerjal Tm_105 (vajadusel) |  |
| Profileeritud olemasolev aluspinnas |  |

Tugipeenar (konstruktsioon 2)

| Katendi kiht | Kihi paksus |
| --- | --- |
| Sidumata segu fr. 0/31,5 (pos 6) | 10 cm |
| Projekteeritud katendikonstruktsioon |  |

Haljastus – murukülv (konstruktsioon 3)

| Katendi kiht | Kihi paksus |
| --- | --- |
| Murukülv |  |
| Kasvualus | 5-7 cm |

### Asfaltkatete freesimine ja üle jääva freespuru kasutamine

Teostatakse süvafreesimine kuni asfaltkihi põhjani, olemasoleva kattega kokku viimisel tasandusfreesimine. Üles freesitav asfaltplats kaetakse kasvualuse ning murukülviga.

Töövõtja peab oma kuludega leidma ladustusplatsi, kuhu tuleb ülesfreesitud materjal ladustada. Plats peab takistama freespuru omavolilise teisaldamise võimaluse. Töövõtja peab ladustuskoha ja ladustatud materjali säilimise eest vastutama ning tagama eeltoodud nõuete täitmise kuni kasutamiseni. Välistatud peab olema freesmaterjali segunemine teiste materjalidega (nt pinnas, savi, kruus jne). Tagatud peab olema vete äravool ladustuskohast, kusjuures ladustusplatsilt pärinevat  sademevett ei tohi juhtida looduslikku veekogusse. Tellija ei aktsepteeri materjali massi kadu. Ülesfreesitud materjalid objektil jooksvalt dokumenteeritakse ja esitatakse täitedokumentides. Kõik kulud seoses platsi ettevalmistamisega (eeltoodud nõuetele vastavaks muutmisega), materjali säilitamisega ning platsi esialgse olukorra taastamise ja korrastamisega kannab Töövõtja. Kogu tegevus peab olema kooskõlas jäätmekäitlusseadusega.

Ülejääv freespuru kasutatakse Tellija juhiste kohaselt.

### Killustikust aluste rajamine

Õigele kõrgusele välja ehitatud ja tihendatud muldkehale rajatakse projektsed killustikalused.

Killustikalused ehitada vastavalt juhisele KKEJ.

## NÕUDED TEE-EHITUSMATERJALIDELE

| MATERJALIDE NÕUDED: |  | Materjal | Kihi paksus, cm | Konstruktsiooni nr. | Materjali minimaalsed nõuded |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Killustik |  |  | 30 | 1 | „AKÖL 20“ 500-3000 (KKEJ, Tabel 1, veerg 6) |
| Freespuru |  |  | 10 | 1 | „AKÖL 20“ 500-3000 (KKEJ, Tabel 1, veerg 6) |
| Juurde- veetavad täite-materjalid | Tm_150 |  | hmin 20 | 1 | Materjalist 50% peab olema vahemikus 2-63 mm. Materjali peenosise sisaldus ei tohi ületada 7% |
|  | Tm_105 |  | muutuv | 1 | Materjali peenosise sisaldus ei tohi ületada 7% |
| Sidumata segu |  | Fr. 0/31,5 | 10 | 2 | TEK nõuded lisa-10 |

## TEHNOVÕRGUD

Tehnovõrkude valdajate poolt esitatud nõuded asuvad projekti kooskõlastuste koondtabelis.

Nõutav on kõikide töötsooni jäävate maa-aluste kommunikatsioonide väljamärkimine looduses koostöös kommunikatsioonide valdajatega.

Töövõtja peab olema tutvunud eelnevalt kommunikatsioonivaldajate kooskõlastustingimustega ja neid täitma.

Enne tööde algust kommunikatsioonide kaitsetsoonis peab Töövõtjal olema kommunikatsioonivaldaja kirjalik nõusolek. Tööd kaitsetsoonis võivad toimuda ainult kommunikatsioonihaldaja (omaniku) järelevalve all.

Kõik kommunikatsioonide ümbertõstmise ja ehitusega seotud töid peab teostama vastavaid Eesti Vabariigis nõutavaid lubasid ja litsentse omav ettevõte.

Töövõtja peab teavitama kohalikku omavalitsust ehituse algusest, et vajadusel saaks organiseerida võimalike vajalike reservtorude ja kommunikatsioonide paigaldamise enne katte ehitust.

Juhul kui maapinnas või veekogus töid teostav isik avastab teadmata omanikuga liinirajatise või selle olemasolule viitavat märgistust, tuleb tööd koheselt peatada ja võtta tarvitusele abinõud võimaliku liinirajatise kaitseks ja omaniku väljaselgitamiseks.

Raskete vibraatoriga tihendusmasinate kasutamine mulde, süvendi põhja ja dreenkihi tihendamisel maa-aluste kommunikatsioonide peal ja kaitsetsoonis on keelatud!

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (drenaažitorud, sademeveetorud, truubid, veetorud, kaugküttetorustik jms) ja kraavide töötamise peale ehitustööde lõpetamist. Vajadusel tuleb olemasolevad torustikud asendada uutega.

### Elektrivarustus

Projekteeritaval ala läheduses asub keskpinge õhuliin, mille haldajaks on MTÜ Eesti Andmesidevõrk.

### Sidevarustus

Projekteeritaval ala läheduses asub side maakaabel, mida haldab AS Connecto Eesti.

Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonised ja kaetud tööde aktid. Kõrvalekalded projektist fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada ehitusjärelevalve teostajaga. Töö lõppedes liinirajatise kaitsevööndis tuleb sellest teavitada tehnovõrgu valdajat ja esitada ülevaatamiseks aktid ja tehtud pildid.

Enne ehitustööde alustamist tuleb kohale kutsuda tehnovõrkude valdajad!

## KESKKONNAKAITSE

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogule lähemal kui 30 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus.

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras.

## MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Ehitustööde käigus vigastada saanud olemasolevad puud ja põõsad tuleb asendada sama liiki haljastusega.

### Kasvualuse rajamine ja muru külvamine

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, mis tuleb enne objektile tagasi paigutamist läbi sõeluda. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastaseid juurumbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja kõvastunud, peab surumisel kergesti lagunema.

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel.

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul, kui kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused.

Külvatav III klassi muru. Kasvualuse projekteeritud paksus on 5-7 cm.

# TÖÖDE TEOSTAMINE

## ÜLDISED NÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEKS

Tööde teostamisel lähtuda hanke ajal kehtivast „Teetööde tehniline kirjeldus“ esitatust.

Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil toimuvad kehtivates asjakohastes norm-dokumentides muudatused, siis peavad need kajastuma pakkumisdokumentides.

Pakkumisdokumentatsiooni vastuolu korral projektiga tuleb lugeda õigeks pakkumisdokumentatsioonis toodu.

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heale ehitustavale ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda.

Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus on tõendatud Eesti Vabariigis kehtivate protseduuridega.

Kui projektlahendis on viide mingile kindlale tootele, siis tuleb lähtuda RHS §88 lg  6 „või sellega samaväärne“, mis lubab kasutada mistahes samasuguste või paremate näitajatega toodet.

Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike kooskõlastusteste tingimustest. Kõik tööd, mis teostatakse erakinnistutel, tuleb eelnevalt kinnistu omanikega kirjalikult kooskõlastada.

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt tähistada ning paigaldada ehitusaegne liikluskorraldus.

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. Väljamärgitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida.

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt KOV-iga enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega määratud ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta.

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel.

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas tööde Tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööd teostada käsitsi. Kaitsevööndi ulatus valikul lähtuda määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“.

Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad ehitusobjektiga.

Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja juuresolekul. Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või hävinevad, peab need töövõtja oma kuludega taastama.

Liikluse sulgemine riigiteel ei ole lubatud.

## OBJEKTI PILDISTAMINE

Enne ehitustööde algust peab Töövõtja üle vaatama ja fikseerima ehitusobjektil ning selle vahetus läheduses piirnevate kolmandatele isikutele kuuluva vara (hooned, rajatised, piiritähised jms) seisukorra.

Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel tuleb fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise ilmingud jms), teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, piirdeaiad, väravad, piirinaabrite piiritähised, säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust.

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud andmekandjale, need tuleb nimetada ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja pildistuse asukoht üheselt määratletav. Üks eksemplar igast andmekandjast tuleb esitada Tellijale enne ehitustööde alustamist vastaval lõigul.

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud kahjude) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka.

Koostas:						Kontrollis:

Jaan Vagula						Tarmo Rämmel

04-06-2026		 				04-06-2026