| TINGIMUSED: - Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009. - Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke. - Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m. - Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon. - Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale. - Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus. - Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. - Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimisekeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiameti Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu. - Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba. - Töövälisel ajal vabastada sõidurada ja eemaldada piirangud. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tüüpjoonis | Tee kitsenemine ühelt poolt – üks sõidurada suletakse, kiirus 90 km/h | Joonis 2-1 |
|  | Töö nimetus | Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Valgu ja Vilivalla külades riigiteede ristumiskohtade ehitamine |  |
| Joonise lahutamata lisa on ehituse alustamise teatis. Joonis peab olema tööde teostamise ajal objektil. | Tööde asukoht | Riigitee nr 83 Suuremõisa-Käina-Emmaste km 23,141 Riigitee nr 12105 Tammela-Hellamaa km 5,889 |  |