Vastuskiri Madara DP märkustele (TRAM 22.12.2025 kiri nr 7.2-2/25/9548-7)

- Seisukohtade kirja p 1 oleme esitanud nõude, et juurdepääsud planeeringualale tuleb tagada riigiteelt nr 11155 Vaida tee ning täiendavaid juurdepääse riigiteelt nr 11202 Vaida-Urge tee mitte planeerida. Samuti on nõutud normidele mittevastavate ristumiskohtade likvideerimise kavandamist. Planeeringu seletuskirja p 7 Liiklus ja parkimine on öeldud, et juurdepääsud sõiduautodele planeeritavale krundile pääsuks luuakse riigi kõrvalmaanteedelt nr 11155 "Vaida tee" ja 11202 "Vaida-Urge" ning olemasolev Madara kinnistu (katastritunnus 65301:001:4340) olemasolev juurdepääs riigitee km 2,612 likvideeritakse. Planeeringu seletuskirja p 7.1 Liiklusuuringu liiklusalased ettepanekud on märgitud, et riigitee nr 11202 Vaida-Urge teelt on kavandatud kaks uut juurdepääsu olemasolevast Madara kinnistu juurepääsust riigitee km 2,613 ligikaudu 70,0 m ja ca 125,0 m põhja suunas s.o riigitee km 2,543 ja km 2,488 (vt joonis 1). Oluline on siinkohal asjaolu, et uute ristmike kavandamisel on Transpordiametil kohustus lähtuda kehtivatest normidest, kus liiklussagedus on otseselt seotud ristmike minimaalsete vahekaugustega. Selgitame, et nimetatud riigitee aasta keskmine ööpäevane liiklus on 840 autot ja kehtib kiiruspiirang 70 km/h. Normide lisa 1 tabel 17 kohaselt peab riigitee selles lõigus ristmike vähim omavaheline vahekaugus olema 100 m. Ristmike omavahelise kauguse määramisel tuleb lähtuda põhimõttest, et kaugust arvestatakse ühe ristmiku lõpp-punktist (nt pöördkõver) järgmise ristmiku alguspunktini. Teeregistri andmetel paikneb riigitee 11202 Vaida-Urge tee km 2,461 Hoidla tee 9 kinnistu (katastritunnus 65303:003:0108) juurdepääs ning km 2,612 Madara kinnistu (katastritunnus 65301:001:4340) juurdepääs. Planeeringu materjalide kohaselt on olemasolevate ristumiskohtade ja uute kavandatavate ristumiskohtade riigitee km 2,543 ja km 2,488omavaheline kaugus vastuolus normides esitatud miinimumnõuetega. Tulenevalt vastuolust normides esitatud nõuetega, ei saa me esitatud lahendusega nõustuda. Lisaks ei ole planeeringu põhijooniselt üheselt tuvastatav, et riigitee km 2,612 paiknev Madara kinnistu (katastritunnus 65301:001:4340) juurdepääs on kavandatud likvideerida. Seega esineb vastuolu planeeringu seletuskirja ja põhijoonise vahel. Põhijoonisel tuleb kõnealuse ristumiskoha likvideerimine selgelt kajastada, lisada vastav tingmärk ning selle selgitus. Vastuolu ilmneb ka seletuskirja p 7.1 Liiklusuuringu liiklusalased ettepanekud, kus on öeldud, et meie seisukohtade p 1 ei ole arvestatud põhjendusel, et riigitee km 2,612 paiknev Madara kinnistu (katastritunnus 65301:001:4340) juurdepääs on olemas ning sellelt on tagatud normide kohane nähtavus. Jääb arusaamatuks, kas olemasolev juurdepääs likvideeritakse või kavandatakse see edaspidi kasutusele võtta. Palume korrigeerida vastuolu planeeringulahenduses.

Planeeringus muudetud Hoidla tee serva planeeritud parkla ja juurdepääsu lahendus selliselt, et saab kasutada olemasolevat 2.613 km juurdepääsu (rekonstrueeritakse) ja uusi juurdepääse Hoidla teele ei planeerita.

- Planeeringu seletuskirja kohaselt on riigitee nr 11202 Vaida-Urge tee äärde kavandatud parkla mahuga 150 parkimiskohta, kuid planeeringu põhijooniselt ei ole 150 parkimiskoha kavandamine tuvastatav. Riigiteega nr 11202 külgnevas parklas ei ole põhijoonise kohaselt kavandatud 150 parkimiskohta. Planeeringulahendus peab olema üheselt arusaadav ja kooskõlas seletuskirja ja jooniste vahel. Palume viia seletuskiri ja põhijoonis vastavusse ning näidata parkimiskohtade tegelik arv ja paiknemine selgelt ka joonistel.

Korrigeeritud seletuskirja p.7.1, kus on selgemalt välja toodud, et liiklusuuringu aluseks olnud DP eskiisi versioon on käesolevaks hetkeks aegunud ja uues lahenduses on parkimiskohtade arv 96, nii seletuskirja kui joonisel.

- Planeeringu seletuskirja p 4.2 Liiklusuuring ei selgu, millisele mahasõidu osale 6,0 m laius viitab ja kuidas see vastab tüüplahendusele I. Palume seletuskirjas täpsustada mahasõidu parameetrid selliselt, et oleks üheselt arusaadav lahenduse vastavus Transpordiameti nõuetele ja tüüplahendusele I.

Täiendatud seletuskirja p.4.2.

- Seisukohtade p 3 kohaselt on riigitee kaitsevöönd planeeringu põhijoonisele kantud, kuid kaitsevööndi ulatust ei ole näidatud korrektselt. Selgitame, et riigitee kaitsevööndi ulatus on reguleeritud EhS § 71 alusel, mille kohaselt on maanteede kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Planeeringu põhijoonisel on kaitsevööndi mõõt antud kinnistu piirist, mitte riigitee katte äärmise sõiduraja välimisest servast. Palume korrigeerida põhijoonist selliselt, et riigitee kaitsevööndi ulatus oleks mõõdistatud ja esitatud EhS § 71 kohaselt, lähtudes riigitee katte äärmise sõiduraja välimisest servast.

Joonised korrigeeritud, mõõdud näidatud teekatendi servast. Teede kaitsevööndid võetud Maa-ameti kaardiserverist kohtades, kus topoalust ei ole mõõdistatud, mujal näidatud teekatendi servast 30 m kaugusel (või 10 m kohtades, kus kehtib 10 m teekaitsevöönd).

- Planeeringu põhijoonisele on kantud ja tingmärkide loetelus kirjeldatud maantee kaitsevööndi ettepanek 10 m.  Selgitame, et riigitee kaitsevööndi ulatus on määratud EhS § 71 lg 2 alusel, mistõttu ei ole võimalik kaitsevööndi laiust planeeringuga tehtud ettepaneku alusel muuta. Riigitee kaitsevööndi ulatuse muutmine (suurendamine või vähendamine on võimalik vaid kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu raames ning seaduses sätestatud tingimustel.

Kaitsevööndi muutmise ettepanek eemaldatud DP-st.

- Seisukohtade kirja p 6 oleme esitanud nõude, et jalakäijate ohutuse tagamiseks tuleb kergliiklusteed eraldada sõiduteest ohutusribaga, mille minimaalse laiuse määramisel tuleb lähtuda normide lisa 1 tabelist 41. Samuti tuleb planeeringulahenduses näha ette sobivad ja ohutud teeületuskohad peamiste liikumis- ja tõmbepunktide vahel. Planeeringu põhijoonisel oleme tuvastanud olukordi, mis vajavad selgitamist või korrigeerimist. Esmased tähelepanekud on järgmised. Kavandatav kergliiklustee on näidatud kulgemas üle olemasoleva alajaama hoone, mis ei ole tehniliselt ega ruumiliselt teostatav. Lisaks ei ole joonisel piisavalt kajastatud olemasolev olukord, sh puuduvad nt teekatte liigid ja markeering, mistõttu ei ole võimalik hinnata kavandatava lahenduse seotustolemasoleva taristuga. Lisaks juhime tähelepanu, et planeeringu põhijoonisel näidatud kergliiklusteed on toodud riigitee äärde, kuid edasiselt ei vii see lahendus loogiliselt ega funktsionaalselt kuhugi. Kavandatud kergliiklustee katkeb ning ei ole seotud olemasoleva ega kavandatava kergliiklusteede võrguga, mistõttu ei ole tagatud kergliiklejatele järjepidev ja ohutu liikumistee. Meie hinnangul planeeringu põhijoonisel näidatud kergliiklusteede lahendust piisavalt analüüsitud. Lahenduses esineb mitmeid puudusi (nt erinevad kaugused riigiteest, ebaselged teeületuskohad, nö „lahtised otsad“ jms). Oleme oma seisukohtade kirja p 2 märkinud, et korrektse ruumivajaduse hindamiseks (paika panemiseks), ohutu liikluslahenduse planeerimiseks ja asjatundlikkuse põhimõttele vastava projektlahenduse võimaldamiseks (vastavalt EhS § 10) tuleb planeeringu koostamisse kaasata teedeinsener kui eriteadmistega isik (PlanS § 4 lg 6). Oluline on arvestada, et planeering on ehitustegevuse elluviimiseks, mistõttu on edasiste vaidluste ära hoidmiseks vajalik paika panna täpne ruumivajadus. Sobiva kergliiklusteede lahenduse (k.a teeületuskohtade) leidmiseks juhinduda kergliiklustaristu kavandamise juhendi nõuetest (edaspidi juhend) ning tagada lahenduse järjepidevus, ohutus ja seotus olemasoleva ning kavandatava taristuga.

Viidatud link ei tööta, TRAM kodulehelt ei ole võimalik antud juhendit 29.01.2026 sesiuga leida. Kergliiklusteede lahendus täiendatud, et oleks võimalik liikuda alalt loodesse, läände (sillale), lõunasse, kagusse ja põhjakirdesse. Alajaamast tee mööda viidud.

- Planeeringu materjale tuleb täpsustada vastavalt hetkel kehtivatele normidele (kliimaministri määrus nr 71 „Tee projekteerimise normid“; vt seisukohtade p 8). Palume planeeringu joonisele kanda ning seletuskirjas selgelt kirjeldada kõikide ristumiskohtade (kui ristumiskohtade asukohad on teada) nähtavuskolmnurkade parameetrite väärtused.

Põhijoonise märkustesse lisatud nähtavuskolmnurkade andmed.

- Planeeringu põhijoonisel on välja toodud ja tingmärkide loetelus selgitatud, et planeeringu lahendusega tehakse ettepanek kiiruspiirangu muutmise ettepanek 70 km/h-lt 50 km/h-ni. Kuna me ei nõustu riigiteele nr 11202 Vaida-Urge teele täiendavate ristmike kavandamisega (läbiv liiklus, normide kohaldamine), siis ei ole meie hinnangul kiiruse vähendamine õigustatud. Palume eemaldada põhijoonisel näidatud tingmärk koos selle selgitusega.

Tingmärk eemaldatud.

- PlanS § 126 lg 1 p 4 alusel on planeeringu ülesandeks tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine. Planeeringuga on kavandatud riigitee alusele maale mitmed tehnovõrgud. Planeeritav veetorustiku ja reoveekanalisatsioonitorustiku -V2- ja -K2- liitumispunktid on kavandatud riigitee alusele maale. Samuti planeeritav elektrikanalisatsioon -W2- ja selle liitumispunkt. Selgitame, et EhS § 92 lg 1 alusel on tee rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Tee osaks loetakse tunnel, sild, viadukt ja muud liiklemiseks kasutatavad ning tee toimimiseks vajalikud rajatised. Arvestades, et planeeringuga kavandatud tehnovõrgud ei ole eelpool nimetatud rajatised, mis on vajalikud tee toimimiseks ning riigitee alune maa on peaaegu täielikult riigitee rajatistega kaetud, ei näe Transpordiamet võimalust tehnovõrkude rajamiseks piki riigiteed riigitee alusele maale. Palume tehnovõrkudele leida uus asukoht. Lisaks ei ole selgelt arusaadav, kuidas toimub planeeritavasidekanalisatsiooni -S2- liitumine. Planeeritav sidekanalisatsioon -S2- tuleb riigitee kraavist välja tõsta. Tehnovõrkude joonise väljavõttelt ei selgu, kuhu läheb edasi planeeritav sidekanalisatsioon. Tehnovõrkude joonisel näidatud tingmärgil -WW2- puudub selgitus, kas tegemist on olemasoleva või planeeritava trassiga.

Tehnovõrkude osa täiendatud, liitumispunktid olemasolevate trassidega viidud transpordimaalt ära, ent trassilõigud transpordimaal olevatest trassidest kuni liitumispunktideni rajatakse siiski tranpordimaale.

- Sademevee lahendust tehnovõrkude jooniselt ei nähtu. Seletuskirja p 9 Vertikaalplaneerimine on öeldud, et juhtida sademeveed katustelt ja kõvakattega pindadelt hoonetest eemale ja immutada pinnasesse. Planeeringuga kavandatud riigiteede äärsete parkimisalade (P144, P44 ja P52) sademevee lahenduse kavandamisel tuleb arvestada parkimisalade suurt pindala ja sellest tulenevat sademevee hulka ning võimalikku reostuskoormust. Üksnes sademevete pinnasesse immutamine ei ole sellise mahuga parkimisalade puhul piisav. Sademeveed tuleb juhtida ja vajadusel puhastada (sh õli- ja settepüüdurid) sobivate lahendustega, mis tagavad ohutu ja kontrollitud äravoolu. Seletuskirja p 17.1 Sademevee käitlemine on öeldud, et: Vastavalt EhS § 72 lg 1 p 5 ja § 70 lg 2 p 1 on riigitee kaitsevööndis keelatud teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandustööd ning ohustada ehitist ja selle korrakohast kasutamist. Selgitame, et riigitee kraavid on riigitee konstruktsiooni osa ja on ette nähtud vee ärajuhtimiseks teekattelt, muldkehast ja nõlvadelt ning peavad tagama riigitee toimimise ja püsivuse. Kraavid ei ole rajatud maaparanduslikel eesmärkidel ning need ei ole maaparandusobjektide (arendatavate kinnistute) kuivendamisel immutusaladeks, eesvooluks, kraaviks ega veejuhtmeks, mille kaudu juhitakse vett maaparandussüsteemi eesvoolu. Vältimaks tee muldkeha uhtumist ja üleniiskumist on sademevee juhtimine riigitee alusele maaüksusele keelatud. Kuna kinnistutel on piisavalt ruumi, tuleb sademevee probleem lahendada planeeringuala piires (koguda, immutada).

- Sademevee immutatakse Madara katastriüksusel, immutasalade asukohad näidatud põhijoonisel ja tehnovõrkude joonisel.

- Meie seisukohtade kirja p 11 toodud nõude kohaselt tuleb planeeringus määrata ehitusjärjekorrad. Arendusega seotud teed tuleb rajada ning nähtavust piiravad takistused (istandik, puu, põõsas või liiklusele ohtlik rajatis) kõrvaldada (alus EhS § 72 lg 2) enne planeeringualale mistahes hoone ehitusloa väljastamist. Planeeringu seletuskirja p 19 Planeeringu elluviimine, arendusetapid on antud selgitus, et "enne mistahes hoonele kasutusloa väljastamist peavad olema nõuetekohased ristumiskohad riigiteedega välja ehitatud ja likvideeritavad ristumiskohad likvideeritud;" Planeeringu seletuskirja kõnealust punkti korrigeerida ning lisada meie seisukohtade p 11 toodud tingimus. Enne teedevõrgu ehitamist ei ole võimalik tagada arendusala hoonete ehitamiseks ohutut juurdepääsu. Vastavalt EhS § 8 peab ehitamine ja ehitamisega seonduv muu tegevus olema ohutu ega tohi põhjustada ohtu inimestele, varale ega keskkonnale.

Seletuskirja p. 17 parandatud.

- Seisukohtade kirja p 12 lisada planeeringu materjalidesse: Transpordiamet ei võta PlanS § 131 lg 1 kohaselt endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks.

Lisatud p. 17.

- Seisukohtade kirja p 14 joonistele tuleb kanda planeeritud objektide kaugused riigitee katte servast, sh hoonestusala, parkla jms.

Mõõdud lisatud.

- Seletuskirja p 4.3 Müra hinnangu kokkuvõte- kasutatud kehtetu määrus.

Parandatud.

- Planeeringu seletuskirja lisada meie seisukohtade kirja p 16 toodud nõue, et tee omanik ei võta endale kohustusi planeeringuga kavandatud leevendusmeetmete rakendamiseks.

Lisatud.

- Planeeringu seletuskirja lisada meie seisukohtade kirja p 17 toodud nõue, et kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Riigiteega liitumise või ristumiskoha ümberehituse korral ning tehnovõrkude kavandamiseks riigitee alusele maale tuleb EhS § 99 lg 3 alusel taotleda Transpordiametilt nõuded projekti koostamiseks.

Lisatud.