Heitkoguste arvutus

Nehatu dolokivikarjääri keskkonnakaitseloa nr T-KL/1033415 esmataotluse juurde

Tallinna Infrateenused OÜ (edaspidi ka arendaja või kaevandaja) taotleb keskkonnaluba täitedolokivi kaevandamiseks Nehatu maardlas asuvale Nehatu dolokivikarjääri mäeeraldisele. Aastane maksimaalne kaevandamise maht on 280 tuh t ehk 100 tuh m3 (dolokivi mahumassi 2,8 juures). Eeltoodud info põhjal on Nehatu dolokivikarjääris planeeritud toimuma järgmised tegevused, millega kaasneb saasteainete heide:

- lõhkeaukude puurimine;

- lõhkamine;

- purustus-sorteerimissõlm (peenestamine, sõelumine);

- materjali laadimine.

Kavandataval tegevusel ei kasutata keskkonnaministri 14.12.2016 määruses nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba1“ nimetatud põletusseadmeid, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põlemisel on 1 MWth või suurem.

Nehatu karjääris kavandatava tegevuste põhimõtteline plokkskeem on esitatud alloleval skeemil.

PM-sum/
PM10/PM2,5

PM-sum/
PM10/PM2,5

PM-sum/
PM10/PM2,5

süsinikmonooksiid (CO)
lämmastikoksiidid (NOx)

Veealune lõhkamine

Veealune lõhkeaukude puurimine

Purustus-sorteerimissõlm

Toodangu ladustamine

Laadimine väljaveoks

Joonis 1. Nehatu dolokivikarjääris kavandatava tegevuse plokkskeem.

- Puur-lõhketööd – heiteallikad N-1 ja N-2

Lõhketööd viiakse läbi vastavalt lõhketöö projektile, mis kooskõlastatakse TTJA-ga ning tööde läbiviimisel kasutatakse kvalifitseeritud ja litsentseeritud lõhkajat. Puur-lõhketööd on planeeritud toimuma vee alt, mistõttu lõhkeaukude puurimise (heiteallikas N-1) ja lõhkamise (heiteallikas N-2) protsessides tahkete osakeste heidet ei arvestata.

Lõhkamisel tekkivaid põlemisgaaside heitmeid on võimalik arvutada kasutatava lõhkeaine tüübi ja koguste kaudu. KLT arvutustes on eelduseks võetud ammooniumnitraadi ehk ANFO-tüüpi lõhkeaine kasutamine. Lõhkeaine erikuluks on kobestuslaengu puhul 0,4 – 0,6 kg/m3 dolokivi mahu kohta. Võttes lõhkeaine erikuluks 0,5 kg/m3 kohta, on aastase toodangu kobestamiseks vajalik ligikaudu 50 t lõhkeainet. Laboratoorsetel katsetustel on mõõdetud, et lõhkeaine plahvatamisega kaasnevate saasteainete sisaldused heitgaasides on järgmised: CO - 0,051 %, NO2 - 0,056 %.

Arvestades aastase lõhkeaine kulu, kujunevad lõhkamiste põlemisgaaside aastasteks heitkogusteks:

- CO = 50 t x 0,051 % = 0,026 t/a;

- NOx = 50 t x 0,056 % = 0,028 t/a.

Lõhkamisel eralduvad põlemisgaasid esinevad vaid lõhkamise hetkel ja väga lühiajaliselt, valdavalt mõne sekundi jooksul, pärast mida saasteaineid juurde ei teki. Lõhketööde teostamise ajal on muud karjääri tööd peatatud ning teistest heiteallikatest täiendavaid heitkoguseid ei lisandu. Ühel lõhkamisel toimub saasteainete hajumine umbes 
5 minuti ehk 300 sekundi jooksul, moodustades tunniajasest heitekoormusest ~8,3 %. Võttes aluseks eelpool leitud aastased heitkogused, kujuneksid lõhkamisega kaasnevad tunnikeskmised maksimaalsed heitkogused järgmiselt:

- CO = 2,6 kg x 1000 / 3 600 s = 0,708 g/s.

- NOx = 2,8 kg x 1000 / 3 600 s = 0,778 g/s;

- Purustus-sorteerimissõlm – heiteallikas N-3

Purustus-sorteerimissõlmes toimub kaevise töötlemine killustikuks. Nehatu karjääris on planeeritud töötleda 80 % kaevisest. Materjal laetakse sõlme ekskavaatoriga. Purusti peenestab kaevise ning sõelur sorteerib selle erinevate fraktsioonide vahel. Valmistoodang jaotatakse vastavate fraktsioonidega puistangutesse. Arvestades purustus-sorteerimissõlme ja laadimistööde sisuliselt kõrvuti toimumist ning tehnoloogilist seotust, on kirjeldatud tööprotsessid kui heiteallikad grupeeritud ning käsitletud ühtse heiteallikana.

  - Materjali laadimine

Kõikidel laadimisprotsessidel ehk kukkumisprotsessidel (drop operation) tekkivate osakeste heitkoguste arvutamisel lähtutakse metoodikas AP, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources. 13.2.4 Aggregate Handling and Storage Piles) toodud järgnevast valemist:

E=k(0,0016)⋅U2,21,3M21,4 , kus:

E – eriheide, osakeste kogus, kg/t (kg heidet materjali ühe tonni kukkumisel);

k – osakeste aerodünaamilisest läbimõõdust sõltuv konstant;

U – keskmine tuule kiirus, m/s;

M – materjali niiskussisaldus, %.

Nehatu dolokivikarjääri mäeeraldisele lähim ilmajaam on Lääne-Nigula meteoroloogiajaam. Tuginedes antud MJ registreeritud ilmastikuandmetele, on 2025. aasta keskmine 
tuulekiirus (U) 3,4 m/s. Materjali niiskussisalduseks (M) on võetud 5 %, mis on lubjakivi ja kruusa puhul keskmiseks näitajaks. Parameeter k sõltub arvutatava saasteaine osakeste aerodünaamilisest läbimõõdust (tabel 1).

Tabel 1. Osakeste aerodünaamilisest läbimõõdust sõltuvad konstandid

| Osakeste aerodünaamiline läbimõõt | PMsum | PM10 | PM2,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstant k | 0,74 | 0,35 | 0,053 |

Eriheited kujunevad eeltoodud tingimustel seega järgmiselt:

- E (PMsum) = 0,00058

- E (PM10) = 0,00027

- E (PM2,5) = 0,00004

Saadud eriheidete, aastase tootmismahu (280 000 t) ja karjääris toimuvate tööprotsesside põhjal arvutatud aastased osakeste heitkogused on toodud tabelis 2.

Tabel 2. Kukkumis- ja laadimisprotsessidel eeldatavalt tekkivad heitkogused Nehatu karjääris

| Protsess | Osakeste fraktsioon | Eriheide, kg/t | Protsessi läbiv kogus, t/a | Heitkogus, kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kaevise laadimine purustisse; 2. Purustatud materjali kukkumine sõelurisse; 3. Sõelutud materjali kukkumine puistangusse; 4. Valmistoodangu ladustamine lattu; 5. Valmistoodangu laadimine kallurile väljaveoks. | PMsum | 0,00058 | 280 000 | 5 x 129,5 = 1 093 |
|  | PM10 | 0,00027 |  | 5 x 336,0 = 445 |
|  | PM2,5 | 0,00004 |  | 5 x 9,3 = 49 |

  - Materjali sorteerimine ja purustamine

Analoogselt laadimisprotsessidega sõltuvad kivimi purustamisest ja sõelumisest tekkivad heitkogused protsessi läbivast materjalivoost ja protsessi eriheitest. Eriheide sõltub ka kasutatavatest leevendusmeetmetest. Juhul kui ei kasutata leevendusmeetmeid, on emissoonifaktor maksimaalne (kontrollimata). Leevendusmeetmete kasutamisel on võimalik heitkoguseid vähendada ligi 90 % (kontrollitud). Taotleja info kohaselt purustussõlmedel eraldi leevendusmeetmeid rakendatud ei ole. Vastavalt Keskkonnaameti juhendile3 on kontrollimata protsessi puhul materjali niiskusesisaldus kuni 1,3 %, kuid kuna dolokivi keskmiseks niiskusesisalduseks loetakse 5 %, saab materjali töötlemist lugeda kontrollitud tööprotsessiks ning arvutustes on kasutatud vastavaid metoodika eriheitmeid.

Eelviidatud metoodika (AP, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources. 11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing) kohaselt on eriheited I, II ja III astme purustamise ja sõelumine jaoks samad. Eristatakse vaid IV astme peenpurustamist ja -sõelumist <5 mm toodetavatele fraktsioonidele, mille eriheited on kõrgemad. Materjal läbib purusti, misjärel toimub purustatud materjali sõelumine erinevate fraktsioonide kaupa. Toodetavad killustiku fraktsioonid ja kogused on eeldatavalt järgnevad:

- fr 32/63, ligikaudu 30 % ehk 67 200 t/a;

- fr 16/32 ligikaudu 30 % ehk 67 200 t/a;

- fr 4/16 ligikaudu 10 % ehk 22 400 t/a;

- fr 0/4 ligikaudu 30 % ehk 67 200 t/a.

Arvutatud heitkogused on toodud tabelis 3 (metoodika: AP, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources. 11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing). Maksimaalse hetkelise heitkoguse (g/s) arvutamisel lähtuti PSS-i tootlikkusest, milleks on arendaja hinnangul 200 t/h.

Tabel 3. Purustamisel ja sõelumisel tekkivate tahkete osakeste eriheitmed ja heitkogused Nehatu lubjakivikarjääris

| Protsess |  | Protsessi läbiv kogus | Eriheide (kontrollitud) |  |  | Heitkogus, kg/a (g/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a (t/h) | PMsum | PM10 | PM2,5 | PMsum | PM10 | PM2,5 |
| Purustamine | I-III aste | 156 800 (140) | 0,0006 | 0,00027 | 0,00005 | 94 (0,023) | 42 (0,0011) | 8 (0,002) |
|  | IV aste (fr 0/4) | 67 200 (60) | 0,0015 | 0,0006 | 0,000035 | 101 (0,025) | 40 (0,01) | 2 (0,001) |
| Sõelumine | I-III aste | 156 800 (140) | 0,0011 | 0,00037 | 0,000025 | 172 (0,043) | 58 (0,014) | 4 (0,001) |
|  | IV aste (fr 0/4) | 67 200 (60) | 0,0018 | 0,0011 | - | 121 (0,030) | 74 (0,018) | - |
|  |  |  |  | Kokku |  | 488 (0,121) | 215 (0,053) | 14 (0,004) |

Eeltoodud arvutuse põhjal kujunevad purustus- ja sorteerimissõlme (laadimis-, sorteerimis- ja purustamisprotsessides summaarselt) osakeste heitkogused järgmiselt:

- Heiteallikas N-3:

  - PMsum – 1,581 t/a ja 0,384 g/s

  - PM10 – 0,660 t/a ja 0,160 g/s

  - PM2,5 – 0,063 t/a ja 0,015 g/s

- Kokkuvõte

Nehatu karjääris maavara kaevandamisel ja materjali laadimisel eeldatavalt tekkivad saasteainete aastased heitkogused on kokkuvõtvalt toodud tabelis 4.

Tabel 4. Nehatu karjääri saasteainete aastased heitkogused

| Saasteaine | Heitkogus, t/a | Künniskogus, t/a |
| --- | --- | --- |
| Osakesed summaarselt (PMsum) sh peenosakesed (PM10) sh eriti peened osakesed (PM2,5) | 1,581 0,660 0,063 | 1 |
| Süsinikoksiid (CO) | 0,026 | 10 |
| Lämmastikoksiidid (NOx) | 0,028 | 0,3 |

Saasteainete heitkoguste kohaselt ületatakse taotletaval tegevusel keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 lisas sätestatud künniskoguseid osakeste (PMsum) puhul, mistõttu on vajalik õhusaasteloa taotlemine.

Arvutused koostas 20.05.2026

Gertrud Einmann

OÜ Inseneribüroo STEIGER

Keskkonnaspetsialist

Tomberg, T. Lõhketööd. Tallinna Tehnikaülikool, Mäeinstituut, Tallinn 1998.

Explosives and Electric Detonators Research Laboratory, Report No. 119/03 on explosive testing, Central Mining Institute. 2003

Keskkonnaamet. 2025. Eestis enamlevinud maavarade (liiv, kruus, dolokivi, lubjakivi) kaevandamisel ja töötlemisel välisõhu saasteainete heitkoguste arvutamise metoodiline juhend.

Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ lisa.