OÜ AderGeo

Registrikood 14677210

MTR reg nr. EEG000465

GEODEETILISTE UURIMISTÖÖDE

ARUANNE

Töö nr. M011124

TAGA-KELLAMÄE, KESK-KELLAMÄE

UUS-KELLAMÄE

NÜPLI  KÜLA

OTEPÄÄ  VALD

VALGAMAA

Vastutav spetsialist                                   /Aime Ader/

Allkirjastatud digitaalselt

TALLINN

2024

# SISUKORD

- Tiitelleht									1

- Sisukord									2

- Seletuskiri								3

- Asukoha skeem							4

- Maa-ala plaan tehnovõrkudega					5

GEODEETILISTE  TÖÖDE  SELETUSKIRI                                                                                          Töö nr.  M011124

Üldosa:

Objekti asukoht: 	Valgamaa, Otepää vald, Nüpli küla

Objekti aadress:	Taga-Kellamäe, Kesk-Kellamäe, Uus-Kellamäe

Töö teostamise aeg:	            Välitööd 10.11.2024.a.

Kameraaltööd 13.11.2024.a.

Väljastamise aeg 16..11.2024.a.

Tööde teostajad:

Vastutav geodeet: Aime Ader ( geodeet tase 5 ) kutsetunnistus nr 149191

Töö sisu:

Maa-ala mõõdistamine ja  plaani koostamine koos tehnovõrkude ja krundipiiridega M 1:500 mastaabis. Maa-ala plaani kooskõlastamine-kontrollimine trasside valdajatega.

Lähteandmed:

Horisontaal- ja vertikaalsidumise mõõdistamistööd teostati kombineeritult GPSiga ja tahhümeetrilisel meetodil.

Rajati RTK tehnoloogial GPS seadmega Leica Viva plaaniline-ja kõrguslik mõõdistamisvõrk.

(GEOS Trimble VRS Now Eesti GN- Geosofti GPS-püsijaamade võrgus).

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Mõõdistamine:

Mõõdistati tahhümeetriliselt 2.8ha.

Plaan koostati arvutil graafikaprogrammiga AutoCad 2010. Plaan väljastatakse tellijale digitaalselt.

Muud selgitused:

Piirid saadud Maa-ameti geoportaalist seisuga 12.11.2024.a.   Piirides vastuolu ei tuvastatud.

Maa-alal elektri kapp ja maakaabel. Teised trassid puuduvad.

Kooskõlastused:

Vastavalt  Elektrilevi korraldusele alates 01.07.2016.a. geoalus kooskõlastatakse koos projektiga.

Telia kontrollitud 14.11.2024 IP91814-90967  Telia sideehitised puuduvad.

Kasutatud instrumendid:

Mõõdistamistöödel kasutati elektrontahhümeetrit Topcon GTS-211D.

Mõõdistamistäpsus: kaugusmõõtjal (2mm,2ppm), nurgamõõtjal 5”.

RTK GNSS seade Leica Viva

Koostas Aime Ader

ASUKOHA SKEEM

Valgamaa, Otepää vald, Nüpli küla

Kesk-Kellamäe, Taga-Kellamäe, Uus-Kellamäe