1.	Kergliiklustee (KLT) ehitusloa kooskõlastamise eelduseks on väljapool ehri Transpordiametiga kooskõlastatud KLT projekt riigitee alusel maal, mille mahus on koostatud IKÕ joonised.

IKÕ plaanid on lisatud

2.	Puuduvad ühendusteed üle tee asuvate ristumiskohtadega ja bussipeatustega.

Lisatud. Vajadusel asukohti täpsustatakse põhiprojekti mahus

3.	Vastasküljes asuvad bussipeatused tuleks kanda peale, lahendada,  luua ühendused kergliiklusteeni.

Lisatud.

4.	Bussipeatuste ooteala kate (freespuru kate) peaks olema püsikate, et ei mõjutaks kergliiklustee ohutust ja korrashoidu?

Korrigeeritud

5.	Puhkekohas ei tohiks pingil istuja jalad ulatuda kergliiklusteele.

Joonis täpsustatud, istuja jalad ei ulatu kergliiklusteele

6.	Kas oleks vajalik siniseid tähisposte panna talu mahasõitudele.

Kuna olemasoleval teel tähisposte ei ole, siis ei paneks, AKÖL on ka väike.

7.	Kus leiab  seletuskirjast sõidukipiirde pikkused, töölaiuse ja minimaalse pikkus toimivuse tagamiseks.

Seletuskiri on täiendatud

8.	Miks pk 11+50- 12+50 sõidukipiire erinevatel kaugustel riigitee katte servast?

Vastavalt TRAM-I tingimustele arvestatud perspektiivse maantee laiendamisega normikohase laiuseni. Vajadusel piirde  kaugus täpsustatakse põhiprojektis.

9.	Selguse huvides tuleks seletuskirjas I ja II etapp lahku kirjutada.

Eraldi projektid.

10.	Piirdega lõigul on sademevete lahendus ebasobiv, kalle peaks olema riigiteest eemale.

Korrigeeritud, kale kinnistute poole, kinnistu poolt kerge nõva ja killustikalus pikendatud näva alla

11.	Süvendisse projekteeritud lõigul tuleks käsitleda sademevete ärajuhtimist. Talvel tuiskab täis, jäätub, sulab jne. Lahendus ei arvesta eeltooduga.

Süvendiga lõik on väga lokaalne (50 m), kinnistute poolt kavandatud kraav, et sademeveed ei koguneks nõlva ja katte vahel. Muidu antul lõigul on pikikalle piisav sademevee suunamiseks põllumaale.

12.	Olemasoleva truubi pikendamine  tuleks eelprojekti detailsuses lahti kirjutada (suund, läbimõõt, pikkus, pikendamise meetod ja truubi läbimõõt).

Andmed lisatud asendiplaanile ja seletuskirja.

13.	Kõigile ristumiskohtadele kanda joonistele nähtavuskolmnurgad JJT-le ja sõiduteele, mis kergliiklusteest erinevad.

Nähtavuskolmnurgad on lisatud

14.	Põiklõigetel on kasutatud terminit „kõnnitee“, mis on eksitav. Seletuskirjas on kergliiklustee ja jalgratta-ja jalgtee. Palun termineid ühtlustada.

Korrigeeritud

15.	Kus leiab IKÕ joonised.

Lisatud