| Transpordiamet | LAUR KÕIV | 1. | Kogu taotlus | 08.05.2026 | Lahendamiseks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Märkus | Kommentaar | Tegija |
| --- | --- | --- |
| Võttes arvesse ehitusseadustiku § 44 lg 1, § 70 lg 2 ja lg 3, § 72 lg 1 p 5, § 99 lg 3 ja 4 lähtudes majandus- ja taristuministri 17.11.2023 määruse nr 71 „Tee projekteerimise normid“ jätame ehitusloa kooskõlastamata ning vastavad selgitused ning põhjendused oleme kajastanud juured lisatud vastuskirjas 7.1-2266262-2 08.05.2026 Valjaminev kiri.: | -- LOA läbi viidud , projekti täiendatakse vastavalt märkustele - - Lisatud uuringud - Katendi projekt on esitatud varem. Lisame katendi projekti ka kausta Lisatud viited juhendile Lisame joonised Liiklusohutusauditi märkused täiendatud - | TL AA AA, TL VK, ELV, GV ELV VK, ELV, GV |

| EHR Väline Transpordiamet | HANS KESKRAND | 1. | Kogu taotlus | 18.06.2026 | Lahendamiseks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Märkus | Kommentaar | Tegija |
| --- | --- | --- |
| - Esitada kõikide jooniste dwg failid. - Näha ette ülesõidetavad alad (äärekivi ja täringukiviga). - Korrigeerida ülekäigukohtade ja radade laiuseid vastavalt juhendmaterjalidele. OK - Tingmärkidest punane punase punktiiriga äärekivi. Mis kõrgusega on kivi kavandatud? Ülesõidetav ala kavandada h=4cm OK - Kui sügav on kraav võrreldes kattega? Kas on vaja piirestada? - Näha ette eralduskangad liiva ja killustiku alla - Näha ette korralik betoonalus. Vastasel korral sõidetakse kivid ära (betooni min paksus 10 cm, C35/45) OK - Kollasega näidatud lahendus on perspektiivset lahendust. Lahendada nii et tulevikus ei peaks hakkama valgustust ümber ehitama. - Vaadata üle sõidukite pöörderaadiuste šabloonid, et need ei sõidaks üle kergliiklustee (kogu projekti ulatuses). - Saarte otsad jätta üles - Truupide info seletuskirjast puudu. Ei ole arusaadav mille järgi on truupide diameetrid arvutatud. - Kas drenaažid jäävad tee alla alles? - Kas Gaasitorustik võib teistele tehnovõrkudele nii lähedal olla? Kooskõlastada projekt tehnovõrkude valdajatega. Näha ette sobilikud kujad. - Saarte kivide värvid valet pidi. Ületuskohale näha ette hall ja ülejäänud punane. - Näha ette braikivid (kogu projekti ulatuses). - Äärekivid alla lasta ja sellest tulenevalt korrigeerida ka vertikaalplaneeringut OK - Vertikaalplaneeringule kõrgusarvud juurde OK - Ei ole arusaadav kuidas on mõeldud 33.50 kõrgusjoon. Kui see on äärekivi peal siis tekib aste mis ei vasta nõuetele, kui äärekivi ette siis tekib muutuva profiiliga bussipeatus, mida ei saa nii asfalteerida. Vaatame üle - Pikikaldes ei vasta nõuetele - Viraaž on valet pidi - Mahasõidu raadiused 5 m - Viia kate mahasõiduga kokku. OK - Kanda joonisele mahasõitude nähtavuskolmnurgad ja kontrollida nende vastavust. - Topo-geodeesia puudulik. - Tee parameetrid kavandada ühtlase laiusega. - Kellele kraav jääb? Mis on sademevee kanalisatsiooni eesmärk? Erakinnistult vee juhtimine üldisesse süsteemi? - Asfaldi ülekatte osad puudu. OK - Pole arusaadav kus kohas on betoon ja kus graniitäärekivi. Graniitäärekivid näha ette saartele ja ülesõidetavatele aladele OK - Seletuskirjas puud äärekivi kõrguseid. Vaatame üle - Ringristmikul ja lihtristmikul on puudu tänavanimed lm 644 või saab seal kasutada lm 631 suunaviit st on mida viidata. - Endiselt ei ole aru saada miks peab see truup nii pikk olema? Miks ei saaks seda kraavi pikendada ja truubi kavandada üksnes sõiduteega ristuvale osale. Korrigeerida. - Väljuva toru kõrgusarvus ei vasta maapinna mudeli kõrgustele Täpsustame | 1 Lisame failid 2 Lisame täringukivi 3 Muudetud ülekäigukohtade ja radade laiused 4 Muudetud äärekivi kõrgus 5 Jäätud 5m vaba ruumi ja laugem nõlva 6 Täiendatud 7 Näidatud betoonalusel 8 Valgustuse osas kokku lepitud, et ringtee valgustus kooskõlastatakse hiljem täiendavalt 9 Üle vaadatud 10 Muudetud 11 Lisame info 12 Ei jää. Lisatud veel riste 13 Gaasitoru ja kaablite paiknemine täpsustatud 14 Muudetud kivide värvid 15 LIsatud braikivid 16 Muudetud vertikaalplaneering 17 Lisatud vertikaalplaneeringu kõrgusarvud 18 Korrigeeritud vertikaali 19 Muudetud vertikaalplaneeringut 20 Vertikalplaneering muudetud 21 Muudetud raadiused 22 kokku viidud 23 Lisatudnähtavuskolmnurgad 24 Üle räägitud, et kuna olemasolevaga võrreldes ei muutu siis pole vajalik 25 Üle vaadatud, ristmiku alas on tee vastavalt tehnilistele tingimustele, otstes olemasoleva tee laiusega 26 Vallale. Jah. 27 Lisatud ülekatted 28 Täpsustatud graniitkivi 29 täpsustatud äärekivi kõrgused 30 Täiendatud 31 Olemasolevate keskpinge kaablite ristumise pärast 32 kõrgused täpsustatud | AA, TL TL TL TL TL TL TL ELV TL TL TL VK - ELV, VK TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL - VK |