| KOOSKÕLASTATUD Transpordiamet, Lääne osakond Mihkel Merilo - liikluskorraldaja 8. september 2026. a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TINGIMUSED: - Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009. - Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke. - Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m. - Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust. - Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale. - Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus. - Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid. - Metsamaterjali kaugus kruusatee servast ≥ 2,5 m. - Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu. Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba. Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tüüpjoonis | Metsa ladustamine kruusatee – kiirus 70-90 km/h |  |  |  |  |  | Joonis 5-2 |  |
|  | Töö nimetus | Metsa ladustamine |  |  |  |  | Teostamise aeg | Ladustamise algus: 08.09.2026, ladustamise lõpp: 31.12.2026 |  |
|  | Tööde asukoht | Tee nr | 16196 |  | Tee nimi | Kirbla - Rumba - Vana-Vigala |  | Km | 11,56-11,7 |
|  |  | Muu info |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tööde teostaja | Iriscorp Transport OÜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liikluskorralduse eest vastutaja |  |  | Nimi | Risto Kaljund |  |  | Tel. nr | 53432528 |