Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja: OÜ Jõgeva veevärk, reg nr 11541489, Toominga tn 34, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond

Veevärgi nimetus, asukoht: Siimusti aleviku ühisveevärk, Siimusti küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, tel: Ando Veebel, juhataja, ando.veebel@jvv.ee, 501 3961

Puurkaevude andmed:

Siimusti Kiigemetsa (küla kooli) puurkaev, katastri number 11939, sügavus 40 m, veekiht: Siluri

Siimusti NOOLE (katlamaja (vana)) puurkaev, katastri number 9471, sügavus 110 m, veekiht: Siluri-Ordoviitsiumi - RESERVIS

Käideldava vee kogus ööpäevas: 48 m3

Tarbijate arv: 643

Proovivõtu koht ja aeg:

- Tavakontroll 2 x aastas: Siimusti Kool (Siimusti Lasteaed-Algkool) köögi kraan- aprill,

Kiigemetsa pumbamaja peale puhastusseadet - oktoober

- Süvakontroll 1 x 6 aasta jooksul: viimati 2014 aastal. Uus analüüs 2024 oktoober - Kiigemetsa pumbamaja peale puhastusseadet

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 a. | 2025 a. | 2026 a. | 2027 a. | 2028 a. |
| Tavakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soole enterokokid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Coli-laadsed bakterid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kolooniate arv 22 ºC juures | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Värvus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elektrijuhtivus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lõhn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maitse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hägusus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Raud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Süvakontrolli analüüsid: | 2024 |  |  |  |  |
| Mangaan | 1 |  |  |  |  |
| Alumiinium | 1 |  |  |  |  |
| Ammoonium | 1 |  |  |  |  |
| Kloriid | 1 |  |  |  |  |
| Sulfaat | 1 |  |  |  |  |
| Nitraat | 1 |  |  |  |  |
| Nitrit | 1 |  |  |  |  |
| Naatrium | 1 |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus | 1 |  |  |  |  |
| Boor | 1 |  |  |  |  |
| Fluoriid | 1 |  |  |  |  |
| Antimon | 1 |  |  |  |  |
| Arseen | 1 |  |  |  |  |
| Kaadmium | 1 |  |  |  |  |
| Kroom | 1 |  |  |  |  |
| Nikkel | 1 |  |  |  |  |
| Elavhõbe | 1 |  |  |  |  |
| Vask | 1 |  |  |  |  |
| Tsüaniid | 1 |  |  |  |  |
| Plii | 1 |  |  |  |  |
| Seleen | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidid | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa | 1 |  |  |  |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 1 |  |  |  |  |
| Benso(a)püreen | 1 |  |  |  |  |
| Benseen | 1 |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan | 1 |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen | 1 |  |  |  |  |
| Trihalometaanide summa | 1 |  |  |  |  |

Koostas:

Ando Veebel

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

(allkiri, kuupäev)