Lisa 3

töövõtulepingu nr

3-6.11/[Sisesta number] juurde

TEHNILINE KIRJELDUS

- TÖÖ ISELOOMUSTUS JA TINGIMUSED

  - Ojaäärse II paisu likvideerimistööd

  - Töö eesmärgiks on parandada kalade rändetingimusi Võsu jõel.

  - Tööobjekt asub Viru alamvesikonnas asuval Võsu jõel (VEE1077100) Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas Võsupere külas. Pais asub riigimaal Ojaäärse õppebaasi maaüksusel katastritunnusega 88701:002:0720.

  - Tööde teostamise aluseks on projekteerimisbüroo Kobras OÜ poolt koostatud tööprojekt „Ojaäärse II paisu likvideerimine“ (Versioon 02, töö nr 2025-188).

  - Kohustuslik on tööobjektiga tutvumine kohapeal, arvestama peab asjaoluga, et lõplikud spetsiifilised lahendused ja töömahud võivad täpsustuda tööde käigus.

  - Objektiga on kohustuslik eelnev juhendatud tutvumine hankijaga järgmisel kuupäeval:  10. veebruar 2026 kell 10.00 (erandina kokkuleppel mõnel muul ajal).

Eelnevalt registreeruda: Märt Reha, 5691 9018, e-post mart.reha@rmk.ee

Kogunemiskoht: Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas Võsupere külas Ojaäärse õppebaasi maaüksus (katastritunnus 88701:002:0720).

Hankija vormistab objektiga juhendatud tutvumisel pakkuja registreerimise, kui pakkujat esindab tutvumisel volitatud esindaja, palume esitada volikiri. Juhul, kui pakkuja ei ole osalenud objektiga juhendatud tutvumisel, jätab hankija pakkumuse läbi vaatamata.

  - Rahastaja: Euroopa Liidu liikmesriikide keskkonnaprojektide kaasrahastamise programmi LIFE projekt „Kliimamuutustega kohanemise tegevuste elluviimine Eestis“ (LIFE21-IPC-EE-LIFE-SIP AdaptEst/101069566).

- TÖÖ TEHNILINE KIRJELDUS

  - Tellitavad tööd:

- Eeltööd, setteekraani paigaldamine koos hilisema eemaldamisega

- Betoonist sissevoolu regulaatori likvideerimine koos lammutusjäätmete eemaldamise ja utiliseerimisega

- Veetõrjetööd ehituskaevikutest tööde ajal

- Lookleva jõesängi rajamine (sh orgaanilise sette eemaldamine, kindlustuse rajamine)

- Regulaatori ette ja taha kivisillutise (fr. 200-300 (500) mm, mille vahed kiilutakse killustikuga fr. 16-64 mm) rajamine

- Olemasoleva regulaatori paekivist seina rekonstrueerimine

- Olemasoleva puidust silla likvideerimine

- Uue silla rajamine

- Heakorratööd

- Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus

- Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (digitaalne)

Peamiste tööde ja materjalide mahud on ära toodud projekti lisas 1. Ehituslikud selgitused ja joonised on ära toodud projektis ja projekti lisades.

  - Ligipääs

Ligipääsud tööalale on kirjeldatud projekti peatükis 3.2. Ligipääs tööalale on planeeritud mööda Ojaäärse õppebaas (88701:002:0720) katastriüksust. Tehnikaga liikumisel tööalale tuleb vältida roobaste tekkimist, pinnase kahjustamist ja taristu kahjustamist. Kahjustuste vältimiseks tuleb kasutada vajadusel eritehnikat, mille pinnasesurve on võimalikult madal. Kõik liikumisel tekitatud pinnase kahjustused tuleb koheselt likvideerida. Töövõtja peab arvestama, et rikutud teekatted ja haljasalad tuleb taastada tööde eelsele seisukorrale samaväärselt.

  - Eeltööd

Enne ehitustöödega alustamist on vajalik teavitada piirnevate kinnistute omanikke (piirinaabreid) kõikidest töödest, mis puudutavad otseselt nende huve (nt juurdepääsuteede kasutamine ja ehitus jms). Eeltööde täpsemad tingimused on kirjeldatud projekti peatükis 3.4. Projektis on kirjeldatud ka raietööde teostamise vajadus, kuid raietööd käesoleva hanke hulga ei kuulu. Raietööd saavad eraldiseisvalt teostatud enne käesolevas dokumendis kirjeldatud tegevusi.

Ehitustööde teostamise ajal tuleb vältida setete allavoolu kandumist. Seetõttu rajatakse enne ehitustöödega alustamist paisust allavoolu sette püüdmiseks geotekstiilist filterekraan või põhupallidest/puitlaastudega filterkottidest setteekraan. Sette püüdmise tehnoloogia valib töövõtja.

  - Betoonist sissevoolu regulaatori likvideerimine

Paisjärve sissevoolu on rajatud 9,5 m pikkune ja 1,05 m laiune betoonist kanal ehk sissevoolu regulaator. Regulaatori seinad on omavahel pealt seotud 3 metallist I-talaga. Betoonist seina paksus on ~300 mm. Sissevoolu regulaator tuleb likvideerida, et oleks võimalik anda jõe sängile võimalikult looduslähedane kuju. Enne regulaatori likvideerimist tuleb kaevata regulaatorist lõuna poole ajutine möödavoolukraav või paigaldada toru või rajada enne sissevoolu regulaatorit ajutine pais jõkke ning kasutada vee pumpamist. Regulaatori lammutamine ei tohi toimuda vooluvees. Regulaatori lammutamiseks tohib kasutada jõe paremat kallast. Betoonist kanal lõhutakse ekskavaatori otsas oleva betooni pulbristajaga. Betooni ja metalli jäätmed käideldakse seaduses kehtestatud korra järgi.

  - Lookleva jõesängi rajamine

Paisjärve põhja settinud peamiselt liivasest settest tuleb kujundada looklev uus jõesäng. Väljavoolu regulaatori ees paiknev orgaaniline sete tuleb objektilt ära viia vastavalt kehtivale korrale ning jõesängi kujundamiseks tuleb puhast mineraalset pinnast juurde tuua. Enne jõesängi kujundamist tuleb kaevata paisjärve ühe kalda äärde ajutine möödavoolu kraav või rajada enne paisjärve jõkke ajutine pais ning kasutada vee pumpamist. Jõesängi kujundamine ei tohi toimuda vooluvees. Vajadusel paigaldatakse uue jõesängi loogete peale üksikuid suuremaid kive ja/või puitmaterjali (näiteks kännud) RMK veeökoloogi juhendamisel. Vajadus selgub tööde käigus. Jõesängi rajamise täpsemad tingimused on kirjeldatud projekti peatükis 3.6 ning joonistel AA-4-01, AA-6-01 ja AA-6-02.

  - Väljavoolu regulaatori rekonstrueerimine

Väljavoolu regulaatori rekonstrueerimisel tuleb esmalt vana puidust sild likvideerida ning nõuetekohaselt utiliseerida. Tööde täpsemad tingimused on kirjeldatud projekti peatükis 3.7.

  - Uue silla rajamine

Uus sild tuleb rajada vana sillaga samasse asukohta ning sarnaste mõõtmetega. Tööde täpsemad tingimused on kirjeldatud projekti peatükis 3.8. Täpne silla konstruktsioon on esitatud joonisel AA-6-03 ning silla asukoht on näidatud joonisel AA-4-01. Materjalide mahud on toodud tabelis projekti lisas 1.

  - Heakorratööd

Ehituse käigus tuleb tagada kõigi olemasolevate piirimärkide säilimine. Kui see osutub võimatuks, tuleb töövõtjal sellest teavitada maaomanikku ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik tööde käigus hävinud piirimärgid omal kulul. Ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. Enne kaevetöid eemaldatud või juurde hangitud kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale ning külvata muruseeme (külvinorm 20...30 g/m2). Muruseemnele lisaks võib lisada muid kiiresti juurduvate taimede seemneid. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus on 10 cm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive, juuri ja puuoksi suurusega üle 20 mm. Haljastustööd tuleb teha vahetult pärast teiste tööde lõppu. Tööde käigus rikutud teekatted tuleb taastada tööde eelsele seisukorrale samaväärselt.

  - Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5 m) ja olemasolu. Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus

Töövõtja peab tööde ajaks paigaldama ehitusobjektile infotahvli (mõõtudega 1 m x 1,5 m) ja tagama selle olemasolu tööde ajal. Samuti tuleb arvestada ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus. Tööde tellija edastab töövõtjale vastava tahvlile paigutatava info.

  - Ehitusjärgne tööde teostusmõõdistamine ja akti esitamine

Pärast tööde lõppu tuleb tööde teostajal koostada ehitusjärgne koordinaatidega seotud teostusjoonis ja see esitada tööde tellijale (digitaalne).

- TÖÖ TEOSTAMISE TINGIMUSED

Tööde teostamise tähtaeg 19. juuni 2026. a.

  - Enne töödega alustamist viib Tellija läbi avakoosoleku. Töödega ei ole lubatud alustada enne avakoosoleku läbiviimist.

  - Teostatud töödele on nõutav garantii kestvusega 2 aastat alates vastuvõtuakti allkirjastamisest Tellija poolt.

  - Tööde teostaja peab Tellija nõudmisel töid teostavale tehnikale (ekskavaatorile) paigaldama GPS seadme ja võimaldama Tellija esindajal juurdepääsu GPS seadme jälgimise tarkvarale. Positsioneerimise riist- ja tarkvara teenuse pakkuja peab võimaldama RMK-le andmete kätte saamise, et jälgida traktorite, masinate asukohta ja liikumist reaalajas ning sõitude ajalugu.

  - Töövõtjal peab olema valmidus teostada töid selliselt, et ekskavaatori liikumisel ja tööde tegemisel paigaldatakse liikumisteele teisaldatavad plaadid või matid. Tellijal on õigus esitada täiendavaid nõudeid kasutatavale tehnikale (Näiteks: ekskavaatori lintide laius vähemalt 100 cm, mitme ekskavaatori paralleelne kasutamine samaaegselt või muud sarnast), kui see on vajalik keskkonnakaitselistel kaalutlustel ning töö parima lõpptulemuse saavutamiseks.

  - Tööde teostamisel tuleb jälgida keskkonnanõudeid, omavalitsuse poolt kehtestatud nõudeid ja looduskaitselisi piiranguid. Looduskaitselised piirangud on kirjeldatud projektis. Lubamatu on tehnikaga vees liikudes kütte ja määrdeainete sattumine pinnasesse ja jõkke. Töödeks kasutatava tehnika tankimine peab toimuma väljaspool jõge (vähemalt 10 m kauguses).

  - Kõik vajalikud kooskõlastused transpordivahenditega tööaladele liiklemiseks ja tehnika transportimiseks läbi tööalasi ümbritsevate kinnistute mida tehnilises kirjelduses ei ole kirjeldatud, taotleb töövõtja iseseisvalt ning kannab kõik sellega kaasneda võivad kulud.

  - Töödega ei tohi alale tekitada pinnasekahjustusi. Tekkinud roopad tuleb tasandada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt enne töö üleandmist tellijale. Pärast tehnikaga liikumist teedel tuleb vajadusel taastada rikutud teekatend. Töövõtja on kohustatud taastama või hüvitama tööde käigus hävinenud või kahjustatud objektid.

- Lisad:

Lisa 1 – Ojaäärse II paisu likvideerimine projekt koos lisadega

Lisa 2 – Hinnapakkumuse vorm_Ojaäärse_II_paisu_likvideerimine