Sõrmejäljehõive parimad praktikad

Sisukord

Sissejuhatus	1

Eeltingimused hõivele	1

Hõive protsess	2

# Sissejuhatus

Dokumendi eesmärk on anda juhiseid, mida järgida sõrmejäljehõive käigus parima kvaliteediga sõrmejälgede saamiseks.

Eeldused parima kvaliteediga sõrmejälgede hõivamiseks:

- koolitatud operaator/töötaja

- sõrmede õige paigutus

- sõrmede õige vajutustugevus.

# Eeltingimused hõivele

Ideaalne kõrgus hõive teostamiseks on küünarnükikõrgus. Vaatlused on näidanud, et parim hõive tulemus saadakse skanneri paigutamisel tööpinnale vahemikus 660 ja 813 mm.

Skanner tuleb paigutada tugevast valgusallikast kaugemale.

Suurte erinevuste vältimiseks  skanneri pinna ja hõivatavate sõrmede temperatuuri vahel peaks ruumi temperatuur olema vahemikus 18 ̊C - 25 ̊C. Ruum ei tohi olla liiga külm ega liiga soe.

Et vältida skanneri liikumist hõive ajal, peab skanner olema õigesti kinnitatud.

Skanneri pind tuleb alati enne initsialiseerimist puhastada.

Vajadusel tuleb teostada skanneri  kalibreerimist (s. o. mõõtevahendite kontrolli). Kalibreerimise ajal ei tohi käsi skannerile panna.

Lisavahenditena kasutada vajadusel:

- kuiva ja pehmet tekstiili/paberit märgade/higiste sõrmede kuivatamiseks

- niisutatud patja liiga kuivade/külmade sõrmede niisutamiseks.

# Hõive protsess

Hõive ajal mitte liikuda.

- Kuivatada liiga niisked (Joonis 1), niisutada liiga kuivad (Joonis 2) sõrmed.

Joonis 1: Niiske sõrm		Joonis 2: Kuiv sõrm

- Suunata nõutud käsi/sõrm/pöial/pöidlad vertikaalselt skanneri poole (Joonis 3). Käe liikumise suund peab olema skanneri pinnaga ristipidine.

Joonis 3: Käe vertikaalne liikumine

Kaldusuunas surve skannerile (Joonis 4) võib põhjustada moonutusi.

Joonis 4: Sõrmed skanneri pinnaga kaldu

- Asetada nõutud käsi/sõrm/pöial/pöidlad õigesti skannerile (Joonis 5, Joonis 6).

Joonis 5: Nelja sõrme õige paigutus

Joonis 6: Pöialde õige paigutus

Termini ’õige’ soovitused (Joonis 7 – Joonis 15):

Kõik sõrmed tuleb üheaegselt skannerile paigutada; mitte algul üks sõrm ning seejärel järgmised.

Joonis 7: Sõrmede vale paigutus; paigutatud ainult sõrmeotsad

Joonis 8: Sõrmede vale paigutus; paigutatud külgedega

Joonis 9: Sõrmede õige paigutus; paigutatud sirgelt ja paralleelselt skanneri servaga

Joonis 10: Sõrmede vale paigutus; paigutatud skanneri servaga pööratult

Joonis 11: Sõrmede vale paigutus; sõrmed liiga harali

Joonis 12: Sõrmede vale paigutus; sõrmed liiga koos

Joonis 13: Sõrmede vale paigutus; sõrmed risti

Joonis 14: Sõrmede vale paigutus; sõrmed skanneri äärel

Joonis 15: Sõrmede vale paigutus; sõrmed liiga all

Kui sõrmed on skannerile valesti paigutatud, siis enne uue hõive alustamist tuleb sõrmed skannerilt eemaldada. Sõrmede skanneril liigutamine võib põhjustada moonutamist.

- Suruda sõrmed skannerile piisava tugevusega, aga mitte üle suruda. Ülesurumine võib põhjustada liiga tumeda sõrmejälje kujutise. Vajadusel kasutada surumisel teise käe abi.

Juhul, kui sõrmed on liiga kuivad, suruda tugevamini .

- Juhul, kui sõrmed on liiga kuivad, hoida neid skanneril kauem.

- Hõive ajal sõrmi mitte liigutada.