Tööde iseloomustus ja tingimused

Töö tehniliseks aluseks on REK Projekt OÜ poolt koostatud „Päärdu metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekt“.

Tööde teostamine peab olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Ehitusseadustikuga ning kooskõlas maaparandushoiutöödele ja teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise täpsematest nõuetest (Põllumajandusministri 28.03.2019 määrus nr 38), Tee ehitamise kvaliteedinõuetest (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) ja Metsatee seisundi kohta esitatavatest nõuetest (Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34) Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

Objektiga on võimalik tutvuda: metsataristuspetsialist Enn Raav tel: 56479639; e-post: enn.raav@rmk.ee.

Töövõtja annab Tellijale valmis Töö lõplikult üle hiljemalt 1.09.2026.a. Ehitusobjekti dokumentide üleandmiseks ja vastuvõtmiseks ning ehitusobjekti kasutuselevõtu dokumentide vormistamiseks on aega kuni 1.11.2026.

Töödele on nõutav teostusgarantii kestvusega 2 aastat arvates kasutuselevõtu akti allkirjastamisest tellija poolt. Tööde teostamise ajaks on nõutav pangagarantii 10 % hankelepingu sõlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest või sama summa deponeerimine tellija pangakontole.

- Hanke tehniline kirjeldus

Päärdu maaparandussüsteemi (499,4 ha) ning Kiilaspere metsatee (2,70 km), Piirimetsa tee (0,13 km) ja Sirtsu siht (0,14 km) rekonstrueerimine ning Kanarbiku tee (0,36 km) ehitamine, mis asuvad Rapla maakonnas, Märjamaa vallas, Kiilaspere, Konuvere, Päärdu ja Velisemõisa külas.

Objektile juurdepääsuteedeks on Konuvere-Kilgi kõrvalmaantee nr 20204, Raikküla-Päärdu kõrvalmaantee nr 20165, Päärdu-Leibre kõrvalmaantee nr 20178, Palase tee nr 8840003, Konuvere-Kilgi tee nr 5046034, Kiilaspere metsatee nr 5040557, Piirimetsa tee nr 8840162, Sirtsu siht nr 8840163, Kabeli tee nr 5041797 ja Tallinn-Pärnu- Ikla põhimaantee nr 4.

Vajalikud raietööd on RMK poolt tegemisel ja saavad tehtud enne ehituslepingu sõlmimist. Tegemata jäänud puude ja põõsaste raie ja kokkuveo teostab ehitaja. Raie käigus tuleb teha raiutavatest puudest etteantud sortimenti, see kokku vedada ja ladustada etteantud kohta. Eramaadega piirnevatel kraavidel on lubatud kraavi välisserval ainult võsa raie.

Edasi tuleb teostada kändude juurimine (23,96 ha). Kännud juuritakse teede puhul kogu teetrassi laiuse ulatuses ja koondatakse hunnikutesse. Võsaga kaetud aladel töödeldakse kraavi nõlva võimalusel freesimise teel või eemaldatakse võsa juurestik sette eemaldamise käigus. Kraavide nõlvadel tuleb kännud tasandada freesimise teel seal, kus sette eemaldamisel ei ole vajalik nõlvade korrigeerimiseks teostada kaevet, seda liivapinnastes olevatel kraavidel. Kändude freesimise puhul ei tohi kändude kõrgus olla üle 10cm. Juuritud kännud ja väljatulnud kivid tuleb paigutada trassi äärde nii, et ei tekiks katkematut valli, vahe tuleb jätta iga 25m tagant. Kraavide kaeve pinnast ja sette võib paigutada ka olemasoleva mulde taha, kuid see peab jääma sellest madalamale. Kraavi teepoolsed perved peavad olema töödeldud tasemel, mis võimaldab mehhaniseeritud hooldust.

Vooluvees liikuva sette kinni pidamiseks rajatakse 5 settebasseini. Settebassein tüübiga SB-1 on SB3 (kraav nr 1401, kv MM489) ja SB5 (kraav nr 701, kv MM479) ning tüübiga SB-T on SB1 (kraav nr 201, kv MM492), SB2 (kraav nr 1402, kv MM488) ja SB4 (kraav nr 410, kv MM489). Settebassein tüüp SB-1 koos voolusuunaja (kiviprisma) tuleb ehitada vastavalt "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised", Tallinn 2019. Ühe kiviprisma mahuks on arvestatud 2,5 m³. Ehitustööde ajal on ette nähtud settebasseinide puhastamine settest 2 korda. Puhastamine ehituse kui ka ekspluatatsiooni käigus tuleb läbi viia vegetatsiooniperioodil, minimaalse vooluhulga ajal, vältides sellega väljatõstetava sette kandumist tööde teostamise ajal allavoolu. Settest puhastamise käigus peab vältima nõlvade töötlemist.

Päärdu maaparandusobjektil asub kaks tuletõrjetiiki, mis tuleb setetest puhastada koos platsilt puittaimestiku likvideerimisega. Kändude juurimist ei ole ette nähtud. Tuletõrjetiigi gabariidid tuleb säilitada.

Sette kinni pidamise ja veelembestele liikidele elupaikade suurendamise eesmärgil rajada 12 leevendusveekogu/kraavilaiendit. Kraavilaiendid rajada minimaalse pikkusega 2,0 m ning sügavus peab olema minimaalselt 30 cm kraavi põhjast sügavamal. Kraavilaiendi põhja laius peab olema minimaalselt kahekordne kraavi põhja laius. Kraavilaiendi välisnõlv peab olema minimaalse nõlvusega 1:2,5.

Veejuhtmed tuleb setetest puhastada endise sügavuseni (0,9-1,1 m). Kraavide keskmised parameetrid pärast setetest puhastamist on järgmised: nõlvus 1:1,5-2,0, põhja laius 0,4-0,6 m ja sügavus 0,9-1,2 m. Välja kaevatud sete tuleb paigutada kraavi muldesse, laiali ajada ja tasandada.  Eesvoolul nr 1601 on ette nähtud voolutakistuste käsitsi likvideerimine Raikküla-Päärdu kõrvalmaantee teetruubini T46, mis puhastatakse setetest.

Mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimiseks on reljeefi madalamates kohtades ette nähtud mullavalli alla veeviimarite paigaldamine koos otsaku ehitamisega (19 tk). Veeviimarid on ette nähtud rajada plasttorust (SN8) ning siseläbimõõduga 300 mm vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019).

Päärdu maaparandussüsteemil on ette nähtud 27 truubi rekonstrueerimine (asendamine uue truubiga), 16 uue truubi ehitamine, 7 truubi uuendamine (setetest puhastamine)  ja 1 truubi likvideerimine.

Plasttruubitorud peavad vastama ringjäikusele SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Uute truupide vähim piki kalle peab olema 1%. Truupide nõutav eluiga peab olema 50a. Truubitorude maksimaalne paigaldusjärgne lubatud deformatsioon on 6%. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2013). Truubitorud tuleb paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Kinniaetav kaevik tuleb toru ümber korralikult 15-30 cm kihtidena tihendada. Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse pinnase täitekihi paksus truubitoru peal olema Ø 40-50 cm plasttruubil vähemalt 0,5 m, Ø 60 cm plasttruubil 0,55 m Ø ja 100 cm plasttruubil 1,0 m.

Kõikidele 40sm ja 50sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised mattotsakutena tüüpotsakutega: MAO. Truupide mattotsakud, tüüp MAO, tuleb ehitada vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2013) joonis 3.1-1 kuni 3.1-2. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5. Kõikidele 60sm ja kahele 50 sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised matt-kivikindlustusotsak MAOK. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5 ning järgida vastavaid tüüpjooniseid väljaandest „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019). KOK tüüpi otsakute ehitamisel tuleb kivikindlustuse alune kraavi nõlv süvistada, et peale kindlustuse ehitamist kindlustus ja nõlv oleksid ühes tasapinnas. MAOK otsakute rajamisel ei kasutata geotekstiili kivide all. Otsakute ja nõlvade kindlustamisel võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.

Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea (v.a. plastik ja muud analoogsed lagunematud materjalid on keelatud). Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

Välja kaevatud vanad r/b truubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ära vedada ja utiliseerida.

Kiilaspere metsatee (2,70 km) algab Konuvere-Kilgi kõrvalmaanteelt nr 20204. Teele mujalt ligipääs puudub. Ette on nähtud Konuvere-Kilgi kõrvalmaantee ja Kiilaspere metsatee ristumiskoha ja eramaad läbiva teelõigu katendi hooldus (Purustatud kruus fr 0-32 mm, Pos 6, h=10 cm). Rekonstrueeritav osa Kiilaspere metsateest algab peale Kaldanurga (50402:007:0552) katastriüksust Märjamaa metskond 48 (50402:007:0112) katastriüksusel ning lõppeb Kukeselja (50402:007:0490) katastriüksuse piiril. Rekonstrueeritava tee pikkus on 2,70 km. Tegemist on kahepoolse teekraaviga pinnasteega. Tee mulle koosneb kohalikust pinnasest (sh kraavide väljakaevatud pinnas), milleks on liiv. Kohati on peale veetud killustikku. Mulde paksus on 0,1-0,5 m ja pealt laius on 6 – 9 m. Teele on tekkinud rööpad. Vajalik on mulde tasandamine ja uue katendi ehitamine.

Olemasolev tee mulle tuleb, vahemikus pk 0 kuni pk 17+47, tasandada 6 m laiuselt, pk 17+47 kuni 27+03 tuleb tasandada 7 m laiuselt. Teekraavide setet muldesse ei tõsteta.

Tee katendi pealt laiuseks on rekonstrueerimise järgselt on 4,5 m. Teele on kandva kihi ja olemasoleva teekatte eraldamiseks ette nähtud geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud). Kandvaks kihiks on  20 cm kruusa, Pos 4 ja kulumiskihiks 10 cm purustatud kruusa, Pos.6.

Teele rajatakse 1 mahasõidukoht M2* mida saab kasutada tagasipööramisekohana ja                              9 mahasõidukohta M3.

Teerajatiste mulle (h=20cm) tuleb ehitada juurde veetavast kruusliivast. Mahasõidukoha M2* aluseks on kruus Pos 4 kihipaksusega 20 cm geotekstiilil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) ja katteks purustatud kruus Pos 6 kihipaksusega 10 cm. Mahasõidukohale M3 on ette nähtud ühekihiline kruus, Pos 4, kihipaksusega 30 cm geotekstiilil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud).

Teele on ette nähtud kahe plaanikõveriku sõidutee sisekülje laiendi rajamine vahemikus pk 7+26 kuni 7+65 ja 8+07 kuni 8+42.

Piirimetsa tee (0,13 km) rekonstrueeritav osa algab Raikküla-Päärdu kõrvalmaanteelt. Rekonstrueeritava tee pikkus on 0,13 km. Tee alguses rajatakse Transpordiameti nõuetele vastav mahasõidukoht, mis on lahendatud TPK PROJEKT OÜ põhiprojektiga nr 6923 „Päärdu metsaparandusobjekti mahasõidud. Kanarbiku tee, Piirimetsa tee, Sirtsu siht Põhiprojekt“. Tegemist on ühepoolse teekraaviga pinnasteega. Tee mulle koosneb kohalikust pinnasest (sh kraavi väljakaevatud pinnas), milleks on liiv. Kohati on peale veetud killustikku. Mulde paksus on 0,1-0,2 m ja pealt laius on 6 m. Vajalik on mulde tasandamine ja uue katendi ehitamine.

Olemasolev tee mulle tuleb tasandada 7 m laiuselt. Teekraavi setet muldesse ei tõsteta.

Tee katendi pealt laiuseks on rekonstrueerimise järgselt 4,5 m. Teele on kandva kihi ja olemasoleva teekatte eraldamiseks ette nähtud geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud). Kandvaks kihiks on  20 cm kruusa, Pos 4 ja kulumiskihiks 10 cm purustatud kruusa, Pos.6.

Sirtsu siht (0,14 km) algab Raikküla-Päärdu kõrvalmaanteelt. Rekonstrueeritava tee pikkus on 0,14 km. Tee alguses rajatakse Transpordiameti nõuetele vastav mahasõidukoht, mis on lahendatud TPK PROJEKT OÜ põhiprojektiga nr 6923 „Päärdu metsaparandusobjekti mahasõidud. Kanarbiku tee, Piirimetsa tee, Sirtsu siht Põhiprojekt“. Tegemist on kahepoolse teekraaviga pinnasteega. Tee mulle koosneb kohalikust pinnasest (sh kraavide väljakaevatud pinnas), milleks on liiv. Kohati on peale veetud killustikku. Mulde paksus on 0,2-0,5 m ja pealt laius on 8 – 10 m. Vajalik on mulde tasandamine ja uue katendi ehitamine

Olemasolev tee mulle tuleb tasandada 9 m laiuselt. Teekraavide setet muldesse ei tõsteta.

Tee katendi pealt laiuseks on rekonstrueerimise järgselt 4,5 m. Teele on kandva kihi ja olemasoleva teekatte eraldamiseks ette nähtud geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud). Kandvaks kihiks on  20 cm kruusa, Pos 4 ja kulumiskihiks 10 cm purustatud kruusa, Pos.6.

Kanarbiku tee (0,36 km) ehitus algab Päärdu-Leibre kõrvalmaanteelt ja lõpeb kvartalil MM491, enne kvartalil asuvaid kraave 206 ja 208. Tee lõppu rajatakse sõidukite tagasipööramisekoht TP-T. Ehitatava tee pikkus on 0,36 km. Tee alguses rajatakse Transpordiameti nõuetele vastav mahasõidukoht, mis on lahendatud TPK PROJEKT OÜ põhiprojektiga nr 6923 „Päärdu metsaparandusobjekti mahasõidud. Kanarbiku tee, Piirimetsa tee, Sirtsu siht Põhiprojekt“. Vajalik on mulde ja katendi ehitamine. Teetrass tuleb tasandada 7 m laiuselt. Teemulde ehitamine on ette nähtud nõvade kaevest saadud pinnasest 6 m pealt laiusega, h=20-30cm.

Tee katendi pealt laiuseks on ehituse järgselt 4,5 m. Teele on kandva kihi ja mulde eraldamiseks ette nähtud geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud). Kandvaks kihiks on  20 cm kruusa, Pos 4 ja kulumiskihiks 10 cm purustatud kruusa, Pos.6.

Teele rajatakse 1 T-kujuline tagasipööramisekoht TP-T. TP-T mulle (h=20cm) tuleb ehitada juurde veetavast kruusliivast. Aluseks on kruus Pos 4 kihipaksusega 20 cm geotekstiilil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) ja katteks purustatud kruus Pos 6 kihipaksusega 10 cm.

Teede alguses rajatakse Transpordiameti nõuetele vastav mahasõidukoht, mis on lahendatud TPK PROJEKT OÜ põhiprojektiga nr 6923 „Päärdu metsaparandusobjekti mahasõidud. Kanarbiku tee, Piirimetsa tee, Sirtsu siht Põhiprojekt“.

Ettenähtud on rajada järgmised mahasõidud:

- Kanarbiku teele (Velise metskond 22) riigiteelt nr 20178 Päärdu-Leibre km 2,11

- Piirimetsa teele (Velise metskond 19) riigiteelt nr 20165 Raikküla-Päärdu km 28,39

- Sirtsu siht (Velise metskond 32) riigiteelt nr 20165 Raikküla-Päärdu km 28,60

Piirimetsa tee mahasõidu rajamisel likvideeritakse olemasolev mahasõit riigiteelt nr 20165 Raikküla-Päärdu km 28,42. Kõigi mahasõitude katte laiuseks on 4,5 meetrit ning lisaks mõlemale poole 1,0 meetri laiused tugipeenrad. Mahasõitude on esimesed 18 meetrit asfaltbetoonakte ning edasi kruuskate.

Mahsõitudele rajatakse pikikalle 1,5% riigiteest eemale. Põikkaldeks on kuni 1,0% ning tugipeenarde kaldeks 4%.

Mahsõitude asfaltbetoon kate rajatakse järgmiselt:

- Tihe kuum asfaltbetoon AC 12 surf 					h=11 cm

- Kiilutud paekillustik fr 32/63 					h=30 cm

- Dreenkiht 								h=30 cm

- Täitematerjal

Juurdepääsutee kruuskate rajatakse järgmiselt:

- Purustatud kruus (positsioon nr 6)		 			h=11cm

- Kiilutud paekillustik fr 32/63						h=min30cm

- Dreenkiht								h=30cm

- Aluspinnas

Kanarbiku tee mahasõidu alla on ettenähtud rajada uus truup. Truubina kasutada plasttorusid läbimõõduga 400mm. Truubi päised kindlustatakse kasutades munakive betoonalustel (C16/20).

Tee ristumiskohtadele paigaldatakse liiklusmärgid nr 221 "Anna teed" komplekt koos eelteavitusmärgiga 221+811 ja liiklusmärk nr 644 "Tee nimetus" (2tk). Avalikult teelt rekonstrueeritavale teele liikumisel paigaldatakse tee algusese liiklusmärk nr 341 "Massipiirang" komplekt koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal".

Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.

Hankes tehtud muudatused võrreldes projektiga:

Ehituses kasutatakse erinevalt projektis toodud järgmisi erisusi:

- Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea. Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.  Erosioonitõkke matid, mis sisaldavad plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

- Projektis toodud truubi otsakute ja kivikindlustuste ehitamisel on keelatud geotekstiilide kasutamine kivikindlustuste kivide all.

NB! Ehitaja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede nõuetekohase sõidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutõrjet ning ehituse lõppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra.

Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad pärineda vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest. Töövõtja peab esitama hankijale pärast tööde valmimist ja enne objekti üleandmist koos ehitusobjekti dokumentatsiooniga elektrooniliselt töödeldaval vormil aruande, milles näitab ära, millistest kaevandustest ta looduslikke ehitusmaterjale hankis ja millises koguses. Ehitusobjektile tarnitavate looduslike ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil kohapeal tööde teostamise käigus kaevetööde tulemusel saadavat looduslikku ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal objektil kohapeal.