KONTROLLNIMEKIRJAD LINNADEVAHELISTELE TEEDELE, MIS

LÄBIVAD HOONESTATUD PIIRKONDI LINNADES JA KÜLADES

3. etapp Enne liikluseks avamist ja 4. etapp Pärast liikluseks avamist ning

liiklusohutuse kontrollimised

Riigimaantee nr 28 Rapla-Märjamaa äärde kergliiklustee projekteerimine ja Riigimaantee nr 28 Rapla-Märjamaa jalgratta- ja jalgtee täiendav projekteerimine

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auditeerimine varasemas staadiumis | 0 | Kas varasema auditeerimisetapi tulemused on võetud arvesse? | - | Varasemat auditi ei ole esitatud |
| 1. Funktsioonid, talitluselemendid ja ümbrus | 1 | Kas avariiandmete (kui on olemas) põhjal on tuvastatud probleeme? | X |  |
|  | 2 | Kas liikluse koosseisul on mingid eriomadused, mida tuleb võtta arvesse? | X |  |
|  | 3 | Kas teatud tüüpi rühmadele on vajalikud erimeetmed (näiteks lapsed, vanurid, invaliidid, kuulmispuudega isikud või pimedad)? | X |  |
|  | 4 | Kas tee projektlahendus vastab tee funktsioonile ja hierarhiale teevõrgus? | V |  |
|  | 5 | Kas on olemas hoonestatud piirkondi segaliiklusega? | V |  |
|  | 6 | Kas juurdepääs naaberkinnistutele ja põllumajandusobjektidele vastab liiklusohutuse nõuetele? | X | Km 3,464 mahasõiduga ei ole arvestatud |
|  | 7 | Kas vankrite ja põllumajandusmasinate poolt kasutamiseks on vajalikud paralleelteed? | X |  |
|  | 8 | Kas sõidukijuht märkab funktsioonide ja omaduste muutumist piisavalt aegsasti? 100 km/h►300 m ette 80 km/h►200 m ette 60 km/h►150 m ette | V |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | Kas esineb mingeid selliste sündmuste kogumeid nagu kurvid+ mäetipud + ristmikud jne? | V |  |
|  | 10 | Kas erineva funktsiooni ja omadustega teede vahel on rajatud üleminekud? | V |  |
|  | 11 | Kas asula- ja linnasissesõitude juurde on rajatud liiklussaared ja üleminekurajad? | V |  |
|  | 12 | Kas on vajalikud liikluspiirangud ja kas neid on rakendatud parimal viisil? | V |  |
|  | 13 | Kas teehooldusteenistuse sõidukeid saab ohutult parkida? | X |  |
|  | 14 | Kas peatumisnähtavus on kogu lõigul tagatud? 100 km/h ►185 m veoautodel 80 km/h ►130 m veoautodel 60 km/h ►85 m veoautodel | V |  |
|  | 15 | Kas maastikukujundustööd on lõpetatud? | V |  |
|  | 16 | Kas kõik ohtlikud kohtkindlad takistused on paigutatud väljapoole ohutustsooni? 100 km/h ►9 m 80 km/h ►6 m 60 km/h ►3 m (külglibisemisse sattuvatest autodest eemal) | V |  |
|  | 17 | Kas üleminek asulateelt maateele või valgustatud teelt valgustamata teele on asjakohaselt projekteeritud (alevi/linna ümbrus)? | V |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | Kas ehituspiirkonna lõpp paikneb eemal kriitilistest punktidest (näiteks mäetipud, allamägelõigud, kurvid, piiratud nähtavuskaugusega piirkonnad või tähelepanu kõrvalejuhtivate objektidega piirkonnad)? | V |  |
| 2. Ristlõige | 1 | Kas ristlõige vastab tee funktsioonile? | V |  |
|  | 2 | Kas teekate tagab nõutava haardejõu pika aja jooksul, kui on tegemist väikeste raadiustega (nt ka rampidel)? | V |  |
|  | 3 | Kas liigse leemendamise või ärakulunud komponentide tõttu on kahtlus teekatte haardevõime suhtes? | X |  |
|  | 4 | Kas teekate on sile ja ilma soonteta? | V |  |
|  | 5 | Kas teekattel puuduvad lühikesed või pikad lained? | V |  |
|  | 6 | Kas tee ja selle ümbruse drenaaž on piisav? | X | Rapla-Märjamaaa tee ja Rapla ümbersõidu ringristmiku piirkonnas truubid puhastamata |
|  | 7 | Kas põikkalle/diagonaalkalle on piisav? | V |  |
|  | 8 | Kas põikkalle on sirgetel teelõikudel konstantne? | V |  |
|  | 9 | Kas teepeenarde keskmine laius on piisav? | V |  |
|  | 10 | Kas teepeenrad ja sõidutee on samal kõrgusel? | V |  |
|  | 11 | Kas teepeenrad on tugevad ja piisavalt stabiilsed? | V |  |
|  | 12 | Kas lõikenõlvadel on rakendatud piisavalt meetmeid, et vältida materjali (nt kivide) allakukkumist? | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | Kas peatumisnähtavus on näiteks takistatud kaitsetõketega, taimedega jms? | X |  |
|  | 14 | Kas on vajalik sõidutee kitsenemine ja kas see on projekteeritud nii, et on tagatud liiklusohutus? | - |  |
|  | 15 | Kas on rakendatud piisavaid meetmeid tagamaks liikluspiirangute järgimist? | - |  |
|  | 16 | Kas on võetud arvesse ühistranspordi ja selle kasutajate vajadusi? | V |  |
|  | 17 | Kas aeglased sõidukid ja mitte- mootorsõidukid on kiiretest ja rasketest sõidukit est eraldatud? Või kas on arvesse võetud jalakäijate ja jalgratturite vajadusi (nt eraldatud jalgrattateed)? | - |  |
|  | 18 | Kas on olemas eraldusriba? Kas see on ohutu konstruktsiooniga? Kas on näiteks olemas ohutusbarjäär või eraldusriba on piisavalt lai pöördemanöövritega seotud avariide vältimiseks? | V |  |
|  | 19 | Kas jalgrattatee ja parkimisriba vahel on vajalik eraldusriba? | X |  |
|  | 20 | Kas teel on kitsenevad kohad? Kui on, kas “pudelikaelad” on nõuetekohaselt tähistatud? | - |  |
|  | 21 | Kas väikese raadiusega kurvid on laiendatud sillutisega? | X |  |
|  | 22 | Kas teetamm nõuab passiivset ohutust tagavaid rajatisi | V |  |
| 3. Teekoridori valik | 1 | Kas kehtiv kiiruspiirang on teekoridori horisontaalsete ja vertikaalsete elementide jaoks piisav? | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Kas nähtavus on takistatud näiteks ohutusbarjääride, tarade, teevarustuse, liiklusmärkide, maastikukujunduse/haljastuse, silla kaldasammaste, hoonetega jms? | - |  |
|  | 3 | Kas nähtavus kurvides on tagatud? | - |  |
|  | 4 | Kas väliskõrgendus on kurvides piisav? | - |  |
|  | 5 | Kas on piisavalt möödasõiduvõimalusi? | - |  |
|  | 6 | Kas ülesmägelõigul on lisarada aeglasemate liiklusvahendite jaoks? | - |  |
|  | 7 | Kas lisarada on piisavalt pikk, et aeglasemad sõidukid saaksid ohutult tagasi pöörata? | - |  |
|  | 8 | Kas teekoridor sisaldab vertikaalsuunas peidetud langusi? | - |  |
|  | 9 | Kas teekoridori valik on järjekindel ja teekasutajate poolt lihtsasti tuvastatav või võib nendele põhjustada “üllatusi”? | - |  |
|  | 10 | Kas muudatused (“üllatused”) on üleminekutega, näiteks liiklusmärkidega tähistatud? | - |  |
|  | 11 | Kas kurvid on väljastpoolt raamitud raadiustega paralleelselt ja järjepidevad? | - |  |
|  | 12 | Kas kurvid on seestpoolt takistustest vabad? | - |  |
|  | 13 | Kas esineb optilisi illusioone? | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Ristmikud 4.1 Geomeetria ja paigutus | 1 | Kas ristmikud on kujundatud täisnurga all? | V |  |
|  | 2 | Kas põhisuund on selgesti tuvastatav? Kui on, kas sõidueesõigus on selgesti määratletud? | - |  |
|  | 3 | Kas liikumised on selgesti tähistatud ja lihtsasti arusaadavad? Kas liiklusvood on teemärgistuse abil suunatud? | X |  |
|  | 4 | Kas pööramismanöövrite jaoks on lisarajad või üleminekud piisavalt suured? | - |  |
|  | 5 | Kas ristmik on täielikult nähtav ja tuvastatav kõigilt juurdesõitudelt ja juhtide erinevatelt silmakõrgustelt: sõiduautod, veoautod, mootorrattad, jalgrattad jne ning kas nõutavad nähtavuskolmnurgad on vabad? | V |  |
|  | 6 | Kas ümbritsev valgus seab mingeid erinõudeid? | X |  |
|  | 7 | Kas nähtavus on takistatud näiteks ohutusbarjääride, tarade, teevarustuse, liiklusmärkide, maastikukujunduse/haljastuse, silla kaldasammaste, hoonetega jms? | X |  |
|  | 8 | Kas ristmike tüüp ja projektlahendus on sobivad ristuvate teede funktsiooni ja liiklusmahtu arvestades? (eraldi vastus igale ristmikule) | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | Kas kõnniteed/jalgrattateed on ristmikel kohandatud tegelikele tingimustele ning selgesti tähistatud ja märgistatud? | V |  |
|  | 10 | Kas kõik juurdesõidud on varustatud jalakäijate ja jalgratturite ülekäikudega? | V |  |
|  | 11 | Kas jalgrattaülesõitudel on sõidueesõigus kindlaks määratud ja tähistatud – eelkõige tahapoole nihutatud jalgrattateedel? | X |  |
|  | 12 | Kas üleminek on projekteeritud ohutu, kui kõnniteed ja jalgrattateed lõpevad ristmikul või suunatakse üle sõidutee? | V |  |
|  | 13 | Kas mootorsõidukite peatumisjooned on jalgratturite liiklemise soodustamiseks tahapoole nihutatud? | X |  |
|  | 14 | Kas on rakendatud piisavaid meetmeid tagamaks liikluspiirangute järgimist? | - |  |
|  | 15 | Kas on kehtestatud peatumiskeeluga tsoonid? | X |  |
|  | 16 | Kas ristmikule lähenemisel on vajalik kiiruse alandamine? Kas väiksema tähtsusega teel on üleminekutsoonid kiiruse vähendamiseks? | - |  |
|  | 17 | Kas teeandmise kohustust on vaja rõhutada (nt kasutades korduvaid tähistusi)? | - |  |
|  | 18 | Kas jalakäijate ülekäigukohad on selgesti tähistatud? Kas kõik teelõigud on varustatud valgusfooridega (sh raudteeülesõidud)? | X |  |
|  | 19 | Kas jalakäijate ülekäigukohad ja jalgrattateede ülekäigud on varustatud madalate äärekividega? | V |  |
|  | 20 | Kas teatud pöörded tuleks ära keelata? | X |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | Kas erinevate ristmike tüüp ja samm on kooskõlastatud (nt raudteeülesõit, valgusfoor, ülekäigu vöötrada)? | - |  |
|  | 22 | Kas sõidueesõigus on selgelt määratletud kohtades, kus jalgratturid puutuvad kokku üksteisega või mootorsõidukitega? | V |  |
|  | 23 | Kas ohutussaared on piisavalt pikad ja laiad teed ületavatele jalakäijatele ja jalgratturitele seismiseks ja ootamiseks? | V |  |
|  | 24 | Kas ohutussaared on sõidutee pinnast kõrgemal? | V |  |
|  | 25 | Kas ohutussaared on kujundatud ainult teemärgistuse abil? | X |  |
| Ringliiklused | 26 | Kas ohutussaared on selgelt nähtavad ja sobiva projektlahendusega? | V |  |
|  | 27 | Kas on oht, et alahinnatakse ristuvate sõidukite kiirust ja ülehinnatakse nende kaugust? | X |  |
|  | 28 | Kas juurdesõidud ringliiklusele on täisnurga all ja keskkoha suhtes radiaalsed? | - |  |
|  | 29 | Kas ringliikluse kesksaar on kujundatud künkana? | X |  |
|  | 30 | Kas ringliiklus ja küngas takistatavad tõhusalt läbinähtavust? | X |  |
|  | 31 | Kas ringliikluse kesksaar on vaba fikseeritud takistustest, milleni sõidukid võiksid jõuda? | V |  |
| 4.2 Valgusfoorid | 1 | Kas stoppjoon vastab valgusfoorile nii, et foorituled on nähtavad? | - | Valgusfoorid puuduvad |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Kas mõningaid pöördeliikumisi ei reguleerita valgusfooriga? Kui jah, kas liikluskorraldus on sel juhul ohutu? | - |  |
|  | 3 | Kas valgusfoorituled on selgesti näha? | - |  |
|  | 4 | Kas jalgratturite vajadusi on arvesse võetud? | - |  |
|  | 5 | Kas mootorsõidukite peatumisjooned on jalgratturite liiklemise soodustamiseks tahapoole nihutatud? | - |  |
|  | 6 | Kas kõik juurdesõidud on varustatud jalakäijate ja jalgratturite ülekäikudega? Vt 6. punkti Ohustatud teekasutajate vajadused | - |  |
|  | 7 | Kas jalakäijate ülekäigukohad on selgesti tähistatud? Kas kõik teelõigud on varustatud valgusfooridega (sh raudteeülesõidud)? | - |  |
|  | 8 | Kas jalakäijate ja jalgratturite jaoks on vajalikes kohtades kehtestatud spetsiaalsed rohelised faasid? | - |  |
|  | 9 | Kas jalakäijad saavad teed ületada ühekorraga? Kas rohelise tule põlemise aeg on piisav? | - |  |
|  | 10 | Kui valgusfooris puudub spetsiaalselt jalakäijate jaoks ettenähtud sektsioon, kas on ette nähtud jalakäijate juhtintervall? | - |  |
|  | 11 | Kas jalgrattasõi duks ettenähtud piirkonnas on vajalikud valgusfoori faasinihked jalakäijate ja jalgratturite jaoks? | - |  |
|  | 12 | Kas jalgratturite jaoks on valgusfooris ette nähtud eraldi tuled? (Kas need tuled on paigutatud jalgratturite suhtes õigesti?) Kas on välditud kaitstud pöördefaase (oht, et jalgratturid ületavad teed punase tulega)? | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | Kas maksimaalne viiteaeg on jalgratturite jaoks mõistlik? Kas jalgratturid saab täielikult või osaliselt valgusfooride reguleerimise alt välja viia? | - |  |
|  | 14 | Kas erinevate ristmike tüüp ja samm on kooskõlastatud (nt raudteeülesõit, valgusfoor, ülekäigu vöötrada)? | - |  |
|  | 15 | Kas valgusfooritulesid mõjutab päikesetõusu/-loojangu ajal otsene päikesevalgus? | - |  |
|  | 16 | Kas on planeeritud eelnevad hoiatused valgusfooride jaoks, mis pole õigeaegselt näha? | - |  |
|  | 17 | Kas valgusfooride asukohad on valitud asjakohaselt (lisatuled, sõiduraja kohal paiknevad tuled jne)? | - |  |
|  | 18 | Kas vajadusel on ette nähtud teisesed valgusfoorituled? | - |  |
|  | 19 | Kas olemasolev teevalgustus raskendab valgusfoori kollase tule nägemist (naatriumlahenduslampide puhul)? | - |  |
|  | 20 | Kas juurdepääs naaberkinnistutelt on mõjutatud ja kas vajadusel on kasutatud valgusfoore? | - |  |
|  | 21 | Kas pidevatena näivaid perspektiive (läbipääsuefekte) saab katkestada lähimate valgusfooride abil? | - |  |
|  | 22 | Kas valgusfoorid paiknevad nõuetekohaselt nii, et need on kõigi liiklusvoogude poolt eristatavad? | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 | Kas täiendavad liiklusmärgid on valgusfooriga seotud, näidates suunda, millele foorituli viitab? | - |  |
|  | 24 | Kas valgusfoori nähtavus on tagatud ka päikesepaiste korral? | - |  |
|  | 25 | Kas valgusfoori tuled on millegagi kaetud/varjatud (nt liiklusmärkide, valgustipostide, taimede, liiklusummikutega)? | - |  |
| 4.3 Raudteeülesõidud | 1 | Kas raudteeülesõidu tüüp vastab liiklusmahule? | - | Raudteeülesõidud puuduvad |
|  | 2 | Kas passiivset ohutust tagavad rajatised asuvad vajalikes kohtades? | - |  |
|  | 3 | Kas liiklusmärgid vastavad raudteeülesõidu tüübile? | - |  |
|  | 4 | Kui raudteeülesõit asub kurvis, kas liiklusmärgid on teisel pool teed dubleeritud? | - |  |
|  | 5 | Kas on vajalikud valgusfoorid ja kas need on optimaalselt seadistatud liikluse tulevast arengut arvestades? | - |  |
|  | 6 | Kas on tagatud hea nähtavus? | - |  |
|  | 7 | Kas valgustus on vajalik ja õigesti paigaldatud? | - |  |
|  | 8 | Kas ümbritsev valgus seab mingeid erinõudeid? | - |  |
|  | 9 | Kas möödasõidukeeld ja kiiruspiirang on selles kohas asjakohane | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Hooldus 5.1 Hooldus- ja puhkealad | 1 | Kas hooldus- ja puhkealad ja parkimiskohad on mõlemal pool teed? Kui ei ole, kas on olemas vasakpöörderajad? | - | Hooldus- ja puhkealald puuduvad |
|  | 2 | Kas sisse- ja väljasõidul on olemas aeglustus- ja kiirendusrajad? | - |  |
|  | 3 | Kas parkimisalade mõõtmed on piisavad sõiduautode, veoautode ja busside parkimiseks? | - |  |
|  | 4 | Kas hooldus- või puhkeala paigutus on erinevate liiklusmanöövrite jaoks sobiv? Kui on sobiv, kas paigutus on sobiv juurdepääsupiirkondades hoonete juurde sõidul ja hoonete juurest ärasõidul? | - |  |
|  | 5 | Kas paigutus on selline, et sõidukid sõidavad sobiva kiirusega? | - |  |
|  | 6 | Kas peatumiskeelu tsoonid on ette nähtud nii nagu vaja? | - |  |
|  | 7 | Kas parklad on lihtsasti juurdepääsetavad ja seal on piisavalt ruumi manööverdamiseks? | - |  |
|  | 8 | Kas on olemas kõnniteed? Kui kõnniteed on olemas, kas need on projekteeritud ohutud? | - |  |
|  | 9 | Kas need alad on sõiduteest füüsiliselt eraldatud (kaitsepiire, äärekivi, haljasala jne)? | - |  |
|  | 10 | Kas teekasutajad võivad ennast tunda ohutult ja turvaliselt | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | Kas on rakendatud meetmeid selleks, et tagada ohutu juurdepääs päästeameti sõidukitele ja hooldussõidukitele? | - |  |
|  | 12 | Kas on ette nähtud piisavalt parkimiskohti, et vältida ebaseaduslikku parkimist kõnniteedel, jalgrattateedel ja sõiduteel ning kas selle vältimiseks on rakendatud vastavaid meetmeid? | - |  |
|  | 13 | Kas parklatesse saab ohutult sisse ja nendes t välja sõita? | - |  |
|  | 14 | Kas parklad või ebaseaduslikult parkivad sõidukid takistavad nähtavust? | - |  |
| 5.2 Ühistransport | 1 | Kas trammirajad on sõidukiliiklusest eraldatud? | - | Trammirajad puuduvd |
| 6. Ohustatud teekasutajate vajadused 6.1 Ühistranspordi peatustes | 1 | Kas peatused on jalakäijatele lihtsasti ja ohutult juurdepääsetavad? | V |  |
|  | 2 | Kas bussipeatused on varustatud siltidega ja juhtidele hästi nähtavad? Kas on tagatud kokkusobivus? | V |  |
|  | 3 | Kas busspeatused asuvad vajalikel juhtudel väljaspool sõiduteed? | X |  |
|  | 4 | Kas jalakäijate ja jalgratturite ootealasid on piisavalt ja kas nad on piisavalt suured? | V |  |
|  | 5 | Kas nähtavus on takistatud näiteks ohutusbarjääride, tarade, teevarustuse, liiklusmärkide, maastikukujunduse/haljastuse, silla kaldasammaste, hoonetega jms? | X |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Kas jalgrattateed on ühistranspordi peatuste lähedal projekteeritud ohutud? | V |  |
|  | 7 | Kas on vajalik valgustus? Kui on vajalik, kas valgustus on projekteeritud asjakohaselt? | X,V |  |
| 6.2 Jalakäijate ja jalgratturite muud vajadused | 1 | Kas jalakäijate ülekäigud on paigutatud kohtadesse, kus neid on kõige rohkem vaja? | V |  |
|  | 2 | Kas jalakäijate ülekäigud on valitud nii, et on tagatud nende rohke kasutamine ja et teed ei hakata muudes kohtades ületama? | V |  |
|  | 3 | Kas kõnniteeviaduktide ja - sildadega seotud ohud on kõrvaldatud? Kas on kavandatud sobivad meetmed, näiteks piirded? | - | puuduvad |
|  | 4 | Kas on vaja muid teeületamise abivahendeid? | X |  |
|  | 5 | Kas jalakäijate ja jalgratturite ootealad on piisavad? | V |  |
|  | 6 | Kas ohutussaared on piisavalt pikad ja laiad teed ületavatele jalakäijatele ja jalgratturitele seismiseks ja ootamiseks? | V |  |
|  | 7 | Kas raudteeülekäikudes kasutatavad rajatised on ohutu konstruktsiooniga? | - | puuduvsd |
|  | 8 | Kas jalakäijate ja mootorsõidukijuhtide vahel on tagatud kahepoolne silmside? | V |  |
|  | 9 | Kas on arvesse võetud jalgratturite vajadusi (nt tee üle keskmiste ohutussaarte, tee kitsenemine)? | V |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | Kas jalgratturitele on vajadusel antud muude liiklejate suhtes sõidueesõigus? | X |  |
|  | 11 | Kas nähtavus on mootorsõidukijuhtide jaoks piisav, et näha tee ääres jalgrattureid? | X |  |
|  | 12 | Kas pargitud sõidukid takistavad liiklejatel jalgratturite nägemist? | X |  |
|  | 13 | Kas on kohti, kus jalgratturid ületavad madalate äärekividega ristuvaid teid? | V |  |
|  | 14 | Kas kõnniteed on äärekivide, piirete või haljastusega füüsiliselt eraldatud? | V | Eraldusriba maantee ja jalgtee vahel |
|  | 15 | Kas on kehtestatud kiiruspiirang? Kui on kehtestatud, kas sõidukijuhid järgivad seda? | X |  |
|  | 16 | Kas nendesse aladesse sissesõitude juures on liiklussaared? | X |  |
|  | 17 | Kas jalakäijate ülekäigud on varustatud liiklusmärkidega ja on sõidukijuhtidele hästi nähtavad? | X |  |
|  | 18 | Kas jalakäijate ülekäigud on valitud nii, et on tagatud nende rohke kasutamine ja et teed ei hakata muudes kohtades ületama? | V |  |
|  | 19 | Kas liiklussaared on selgesti nähtavad ja asjakohaselt paigutatud? | V |  |
|  | 20 | Kas vajadusel on ette nähtud valgustus? | V |  |
| 6.3 Mootorratturite vajadused | 1 | Kas mootorratturite osakaal on liikluses suur? | X |  |
|  | 2 | Kas teekattel on välditud objekte või vahendeid, mis destabiliseeriksid mootorratast? | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Kas teeserv on vaba takistustest kohtades, kus mootorratturid võivad kurvi sisenedes mootorratast kallutada? | - |  |
|  | 4 | Kas hoiatused või äärepostid on mootorratturitele piisavad? | - |  |
|  | 5 | Kas servakive välditakse kohtades, kus on lubatud suur sõidukiirus? | - |  |
|  | 6 | Kas kohtades, kus mootorratturite teelt väljasõitmine on kõige tõenäosem, on teeserv ohutu või on ette nähtud ohutuskaitsevahendid? | - |  |
| 7. Liiklusmärgid, teemärgistus, valgustus 7.1 Liiklusmärgid | 1 | Kas on planeeritud asjakohased kiiruspiirangud (algus, lõpp, suurus, asukoht)? | V |  |
|  | 2 | Kas enne ristmike ja asulatesse sissesõite on kehtestatud kiiruspiirangud 70/60 km/h? | - |  |
|  | 3 | Kas teetrassi nähtavusele aitavad kaasa teeservapostid? | - |  |
|  | 4 | Kas liiklus või liiklusmärgid takistavad nähtavust? | X |  |
|  | 5 | Kas veoautodest, bussidest jne möödasõidu keelualad on õigesti projekteeritud ja paigutatud? Kas ristmike ees on möödasõitu keelavad liiklusmärgid? | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Kas liiklusmärgid on selgesti näha ja loetavad (märkide suurus)? Kas liiklusmärgid vastavad Viini ja Genfi konventsiooni nõuetele? | V |  |
|  | 7 | Kas ühes kohas on rohkem kui kaks erinevat liiklusmärki? Kas on? | X |  |
|  | 8 | Kas enne ristmikku on kiirusepiirangu märk paigutatud õigesse kohta ja õigesti projekteeritud? | - |  |
|  | 9 | Kas liiklusmärgid on loogilised ja järjekindlad? Kas liiklusmärgid näitavad sõidueesõigust selgelt? | V |  |
|  | 10 | Kas hooldus- ja puhkealade liiklusmärgid on ausaadavad? | - |  |
|  | 11 | Kas on paigaldatud liiklusmärgid või valgusfoorisüsteemid? Prantsuse keeles on midagi muud | X |  |
|  | 12 | Kas kõnniteed/jalgrattateed on ristmikel kohandatud tegelikele tingimustele ning selgesti märgistatud? | V |  |
|  | 13 | Kas jalakäijatele ja jalgratturitele ühiseks kasutamiseks ettenähtud rajatised, sealhulgas viaduktid ja sillad on nõuetekohaselt tähistatud? | V |  |
|  | 14 | Kas sõidueesõigus on selgelt määratletud kohtades, kus jalgratturid puutuvad kokku üksteisega või mootorsõidukitega? | V |  |
|  | 15 | Kas sõidukijuhtide jaoks on selge, kas nad ületavad ühe- või kahesuunalist jalgrattateed? | - |  |
|  | 16 | Kas on paigaldatud täiendavad hoiatused objektide korral, mis pole õigeaegselt näha? | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | Kas haljastus põhjustab ohutusprobleeme, kui taimestik kasvab (nt varjab liiklusmärke)? | V | IIra külas on JJT liikujal nähtavusega probleeme |
|  | 18 | Kas liiklusmärgid on paigutatud nii, et nad ei piira nähtavust juurdesõiduteedelt või ristuvatelt teedelt? | V |  |
|  | 19 | Kas ringliiklus on täielikult nähtav ja kõigist suundadest märgatav ning kas nõutavad märgistused ja märgid on selged ja ühemõttelised? | V |  |
|  | 20 | Kas liiklusmärgid on helenduva pinnakattega ja kas need on öösel valgustatud? Kas liiklusmärgid on nii päevavalges kui pimedas rahuldava nähtavusega? | V |  |
|  | 21 | Kas liiklusmärkide lisatahvlid on ühetaolised? | V |  |
|  | 22 | Kas on eksiteele viivaid liiklusmärke või täiendavaid lisatahvleid? | X |  |
|  | 23 | Kas loetavus on tagatud nõutavalt kauguselt? Kas taustaga on probleeme? | V |  |
|  | 24 | Kas liiklusmärgid on vajadusel paigaldatud sõidutee kohale? | X |  |
|  | 25 | Kas märkide mõõtmed vastavad teetüübile? | V |  |
|  | 26 | Kas liiklusmärgid on teekattega võrreldes paigutatud ühtemoodi? | V |  |
|  | 27 | Kas vertikaalsed liiklusmärgid on paigaldatud nõuetekohaselt ja on täielikud? | V |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28 | Kas liiklusmärkide postid ja vundamendid on otsasõidu eest piisavalt kaitstud? | V |  |
|  | 29 | Kas liiklusmärgid ja nende toed omavat piisavat passiivset ohutust, mis puudutab: nende väikest massi ja/või purunevat konstruktsiooni? Kas nad on väljaspool ohutsooni? | V |  |
|  | 30 | Kas äärepostid on puruneva konstruktsiooniga? | - |  |
|  | 31 | Kas kõik liiklusmärgid ja kogu teemärgistus täidab oma funktsiooni ilma vasturääkivuseta? | V |  |
| 7.2 Teemärgistus | 1 | Kas teemärgistus on selge ja arusaadav? | - | Märgistus puudub |
|  | 2 | Kas mittevajalik (ähmane) teemärgistus / mittevajalikud liiklusmärgid on täielikult kõrvaldatud? | - |  |
|  | 3 | Kas mõningaid pöördeliikumisi ei reguleerita valgusfooriga? Kui ei reguleerita, kas märgistus on pöördeid tegevatele sõidukijuhtidele arusaadav? | - |  |
|  | 4 | Kas teemärgistuse jooned on teekatte servaga paralleelsed? | - |  |
|  | 5 | Kas sõidueesõigus on selgelt määratletud kohtades, kus jalgratturid puutuvad kokku üksteisega või mootorsõidukitega? | - |  |
|  | 6 | Kas sõidukijuhtide jaoks on selge, kas nad ületavad ühe- või kahesuunalist jalgrattateed? | - |  |
|  | 7 | Kas mootorsõidukite peatumisjooned on jalgratturite liiklemise soodustamiseks tahapoole nihutatud? | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | Kas kõnniteed/jalgrattateed on ristmikel kohandatud tegelikele tingimustele ning selgesti tähistatud ja märgistatud? | - |  |
|  | 9 | Kas teemärgistus vastab tee funktsioonile ja kategooriale? | - |  |
|  | 10 | Kas teemärgistus on tõhus igasugustes võimalikes tingimustes (päeval, öösel, märgades tingimustes, kuivades tingimustes, udus, päikesetõusu ja -loojangu ajal)? | - |  |
|  | 11 | Kas teemärgistus vastab jalakäijate/jalgratturite liiklusvoole? | - |  |
|  | 12 | Kas teeandmise kohustus kajastub teemärgistuses nii, nagu seda näevad ette liiklusmärgid? | - |  |
| 7.3 Valgustus | 1 | Kas tee on piisavalt valgustatud? | V |  |
|  | 2 | Kas statsionaarne valgustus on asjakohane? | V |  |
|  | 3 | Kas eriolukordade valgustus (üleminekutsoonid, ristlõike muudatused) on asjakohaselt projekteeritud? | - |  |
|  | 4 | Kas ülejäänud valgustamata piirkonnad kujutavad endast potentsiaalseid probleeme? | X |  |
|  | 5 | Kas olemasolev teevalgustus raskendab valgusfoori kollase tule nägemist (naatriumlahenduslampide puhul)? | - |  |
|  | 6 | Kas valgustust tuleb muuta nii, et teed ületavad jalakäijad oleksid selgesti näha? | X |  |
|  | 7 | Kas ristmikul on vajalik kontrastvalgustus? | X |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | Kas ümbritsev valgus seab mingeid erinõudeid? | X |  |
| Valgustus (järg) | 9 | Kas statsionaarne valgustus tekitab probleeme liiklusmärkide märkamisel või teetrassi tuvastamisel? | X |  |
|  | 10 | Kas valgustipostid paiknevad väljaspool ohutustsooni ja on asjakohaselt kaitstud? | V |  |
|  | 11 | Kas statsionaarne valgustus paikneb ristmikel / puhkus- ja hooldusaladel asjakohaselt? | - |  |
|  | 12 | Kas ilma statsionaarse valgustuseta kohad on potentsiaalselt ohtlikud? | X |  |
| 8. Teeäärsed rajatised ja passiivse ohutusega seotud rajatised 8.1 Muu teevarustus | 1 | Kas ohutustsoonis on mingeid muid rajatisi? 100 km/h ►9 m 80 km/h ►6 m 60 km/h ►3 m | - |  |
|  | 2 | Kas pimestamisvastased ekraanid on olemas vastavalt nõuetele? | - |  |
|  | 3 | Kas on paigaldatud sobiv teevarustus (udu eest hoiatavad märgid, jääeemaldusainete automaatsed pihustid, lumetõkked jne) ja need on täiesti töökorras? | - |  |
|  | 4 | Kas avariiväljakutsetelefonid on liikluse seisukohast sobivates ja ohututes kohtades? | - |  |
|  | 5 | Kas ulukitara algus ja lõpp on paigutatud õigesti? | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Kas nähtavus on takistatud näiteks ohutustõkete, tarade, teevarustuse, reklaamtahvlite, liiklusmärkide jms tõttu? | - |  |
|  | 7 | Kas lõikenõlvadel on rakendatud piisavalt meetmeid, et vältida materjali (nt kivide) allakukkumist? | - |  |
| 8.2 Haljastus | 1 | Kas tee ääres on haljastust? | V |  |
|  | 2 | Kas on puid? | V |  |
|  | 3 | Kas haljastus või taimestiku kasv võib tulevikus põhjustada ohutusprobleeme? | X |  |
|  | 4 | Kas haljastus ja taimestiku tüüp on selline, et teekasutajate tähelepanu kõrvalejuhtimine on välistatud (nt seoses teekoridori valikuga)? | V |  |
|  | 5 | Kas taimestik takistab nähtavust? Kas ristmikul on tagatud hea nähtavus? | X |  |
|  | 6 | Kas haljastus takistab sõidukijuhtide, jalakäijate ja jalgratturite visuaalset kontakti? | V | IIra külas on JJT liikujal nähtavusega probleeme |
|  | 7 | Kas taimestik kaitseb teed loodusõnnetuste, näiteks maalihete jms eest? | - |  |
|  | 8 | Kas tee ääres olev haljastus on vana ja kas see võib põhjustada ohutusprobleeme? | V;X |  |
|  | 9 | Kas teeäärne haljastus juhib sõidukijuhte pidevalt kurvides? | - |  |
|  | 10 | Kas taimestik takistab nähtavust teetrassil? | X |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | Kas taimestik on monotoonne? Kas taimestik aitab vältida tee monotoonset iseloomu? | X |  |
| 8.3 Tsiviilehitusobjektid | 1 | Kas on tagatud kokkusobivus? | - | Tsiviilehitusobjektid puuduvad |
|  | 2 | Kas passiivset ohutust tagavad rajatised on paigaldatud vajalikesse kohtadesse? | V |  |
|  | 3 | Kas rinnatised ja ülekäigusillad on teest ohutul kaugusel? | - |  |
|  | 4 | Kas mastid, silla kaldasambad, tugimüürid, sillareelingud jms on kaitstud? | - |  |
|  | 5 | Kas valgustus on projekteeritud asjakohaselt? | - |  |
|  | 6 | Kas jalgratturite vajadusi on arvesse võetud (nt eraldatud jalgrattateed)? | - |  |
| Drenaaž | 7 | Kas drenaažisüsteem on lineaarne takistus sügavate kraavidega ohutustsoonis? | - |  |
|  | 8 | Kas ehitatavad truubid kujutavad endast ohtu? | X |  |
| 8.4 Muud takistused | 1 | Kui kaugel on teeviidad teesillutisest? | - |  |
|  | 2 | Kas valgustiposte võib lugeda takistuseks (teras-, betoonkonstruktsioon)? | - |  |
|  | 3 | Kas takistusteta tsoonis on kaitsmata tugesid? | - |  |
|  | 4 | Kas liiklusmärke (peale teeviitade) võib lugeda ohtlikeks takistusteks? | - |  |
|  | 5 | Kas väljaspool ohutustsooni on kaitsmata reklaamtahvleid või muid kohtkindlaid takistusi? Kas need on välditavad või kaitstud | - |  |

| Omadus | Nr | Küsimus | Jah (V) Ei (X) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 Passiivset ohutust tagavad rajatised | 1 | Kas kohtkindlad takistused on välditavad, paigaldatud piisavale kaugusele või kaitstud (mastid, kaldasambad, tugimüürid, sillareelingud, puud jne)? | - |  |
|  | 2 | Kas passiivset ohutust tagavad rajatised on paigaldatud vajalikesse kohtadesse? | - |  |
|  | 3 | Kas kõik teeohutusbarjäärid on oma kohal ja paigutatud ohutult nii, et nad pole üksteisele takistuseks? | - |  |
|  | 4 | Kas igasuguste kaitsepiirde pikkus on piisav? | V |  |
|  | 5 | Kas kaitsepiire on paigaldatud õigesti, arvestades nende otsatöötlust, ankurdust, postisammu, barjääri ülekatet? | V |  |
|  | 6 | Kas kaitsepiiretes on välditud ohtlikke katkestusi? | V |  |
|  | 7 | Kas kõik vajalikud vahebarjäärid on kohal ja õigesti märgistatud või joondatud? | - |  |
|  | 8 | Kas barjäärid on paigaldatud nii, et nad ei piira nähtavust? | - |  |