| Katrin Vingel kati@vonkrahl.ee | Teie: 13.05.2026 Meie: 14.05.2026 nr 7.2-7.3/3318-2 |
| --- | --- |

Avaliku ürituse tingimuslik kooskõlastamine

Kooskõlastame festivali Baltoscandal raames toimuvad etendused 02.07.2026 ja 03.07.2026 kell 23.00–00.00, 04.07.2026 kell 20.15-21.35 ja 05.07 kell 16.00-17.30 aadressil Tootmise 6c, Rakvere, Lääne-Viru maakond asuvas hoones, kui ürituse ajal tagatakse inimeste turvalisus ja kiire teavitamine õnnetuse korral ning järgitakse kõiki tuleohutusnõudeid, sealhulgas:

- hoonest tagatakse kiire inimeste evakueerimise võimalus: hoonest ja territooriumilt peavad kõik evakuatsiooniteed ja evakuatsioonipääsud olema vabalt läbitavad, märgistatud ning avatavad ilma abivahenditeta;

- üle 60m² pindalaga ruumides ja evakuatsiooniteedel tagatakse nõuetekohase turvavalgustuse olemasolu;

- tagatakse tuletõrjetehnika vaba juurdepääs ehitisele –rajatakse üldjuhul ringsõiduna, vähemalt 3,5 m laiune, ala aiaga piiramisel värav vähemalt 4 m lai ja 4,5 m kõrge;

- üle 200 istekohaga ruumis peavad istmed ja istmeread olema omavahel ühendatud või peab ühendama istmed põranda külge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon;

- hoone varustatakse esmaste tulekustutusvahenditega kogunemishoonele ettenähtud nõuete kohaselt - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m2 kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele; kioskis või muus samalaadses müügikohas või teenuse osutamiseks ettenähtud ehitises – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti ehitise kohta;

- ajutised elektrikaablid kaitstakse mehaaniliste vigastuste eest;

- põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduses § 19 kehtestatud nõuetest;

- enne tööle asumist tutvustatakse töötajale tuleohutusnõudeid ning lähtuvalt töö iseloomust viiakse läbi tuleohutusalane koolitus, tagatakse töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavus ja kasutamisoskus ning teavitatakse töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest;

- seadmed ja tuleohutuspaigaldised peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Enne etendusi soovime hoones teostada kontrollkäigu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Taisto Toiger

inspektor

ohutusjärelevalve büroo

Ida päästekeskus

5398 6812

taisto.toiger@paasteamet.ee