[image: image1.png]



Enefit Industry OÜ Estonia kaevanduse kaevandamis jäätmekava

                               [image: image12.png]



Enefit Industry OÜ
Estonia kaevanduse kaevandamisjäätmekava
Kinnitan
/allkirjastatud digitaalselt/

Stanislav Ignatovets

Enefit Industry OÜ juhatuse liige
Jõhvi 2026
Sisukord

4Üldine info


4Joonis 1 – Kavandatava tegevuse asukoht. Aluskaart: Maa-amet 2016


61.
Jäätmehoidla kategooria vastavalt kehtestatud kriteeriumidele.


62.
Jäätmete iseloomustus vastavalt Kaevandusjäätmete käitlemise korra § 5 ja teave tööperioodil tekkivate kaevandamisjäätmete hinnangulise koguhulga kohta


62.1 Ladestavate  jäätmete eeldatavad füüsikalised ja keemilised omadused.


82.3
Maavara rikastamisel kasutatavate keemiliste ainete ja nende püsivuse kirjeldus


82.4
Ladestamismeetodi kirjeldus


92.5
Kasutatava jäätmete transportimise süsteemi kirjeldus


93.
Kaevandamisjäätmeid tekitava tegevuse ja sellele järgneva jäätmete töötlemise kirjeldus


104.
Kaevandusjäätmete ladestamine


104.1
Jäätmeseadus §331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta


114.2
Jäätmeseadus §331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta (1) 2) jäätmehoidla projekteerimise selliselt, et täidetakse pinnase, õhu, põhja- ja pinnavee reostamise vältimiseks vajalikke tingimusi;


124.3
Jäätmeseadus §331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta (1) 3)nõrgvee tõhusa kogumise ja puhastamise loas sätestatud ajal ja viisil;


124.4
Jäätmeseadus §331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta (1) 4)vee- ja tuuleerosiooni vähendamise niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik ja majanduslikult põhjendatud;


124.5
Jäätmeseadus §331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta (1) 5) jäätmehoidla ehitamise, haldamise ja hooldamise nii, et on tagatud jäätmehoidla füüsiline stabiilsus


134.6
Jäätmeseadus § 331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta (1) 6) korralduste tegemise jäätmehoidla järelhoolduseks.


134.7
Jäätmeseadus §331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta (1) 8) korralduste tegemise jäätmehoidla järelhoolduseks.


135.
Kavandatav kontroll ja järelevalvemeetmed


146.
Jäätmehoidla sulgemiskava


156.3
Jäätmehoidla seire


156.4
Andmed jäätmehoidlast mõjutatud maa-ala seisukorra kohta


157.
Arendusprojektid


167.1
Motopargi arenduse projekt.


177.2
Estonia kaevanduse päikeseelektrijaama PV1 arenduse projekt


197.3
Estonia kaevanduse päikeseelektrijaama PV2 arenduse projekt


217.4
Estonia kaevanduse päikeseelektrijaama PV3 arenduse projekt


24LISAD




Üldine info
Enefit Industry AS (edaspidi EK) Estonia kaevanduse tööstusterritoorium ja mäeeraldis asuvad Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas, Eesti põlevkivimaardla Estonia kaeveväljal. Mäeeraldise pindala on 141,6 km2, mäeeraldise teenindusmaapindala on 7,2 km2. Kehtivate maavara kaevandamise lubade (KMIN-054 ja KMIN-119) alusel võib Estonia kaevanduses kaevandada aastas 10 mln tonni põlevkivi geoloogilist varu kuni loa lõppemiseni. 

Estonia kaevandus ehitati aastatel 1964‐1972 ja hakkas tööle 28.12.1972. a. Estonia kaevanduses on põlevkivi kaevandamiseks, töötlemiseks ja laadimiseks vajalikud masinad ning seadmed. Kaevandamistööde teostamiseks on olemas vajalikud rajatised, sh teede võrk, elektrivarustuse liinid, tuulutus‐ ja veekõrvalduse süsteemid ning pealmaa tehnoloogiline kompleks.

EK prognooside kohaselt ammendatakse Estonia kaevanduse aktiivne põlevkivivaru 7 - 10 aastaga ning seejärel kaevandus suletakse.

Põhjalik keskkonnamõjude hindamine seoses keskkonnalubade uuendamisega toimus 2010. aastal. KMH aruande koostas AS Maves, töö nr 9063.
2016. – 2017. aastatel seoses kaevandamisloa pikendamise taotlusega viidi läbi täiendav keskkonnamõjude hindamine. KMH aruande koostas Hendrikson&Ko, töö nr 2596/16. KMH aruanne on Keskkonnaameti poolt nõuetele vastavaks tunnistatud ja sellel põhinev muudetud maavara kaevandamisluba KMIN-054 välja antud. Käesolevas jäätmekavas on kasutatud KMH aruannetest pärinevat teksti ning jooniseid. 

[image: image2]
Joonis 1 – Kavandatava tegevuse asukoht. Aluskaart: Maa-amet 2016
Põlevkivi esineb põhiliselt Ülem-Ordoviitsiumi Kukruse lademes. Kõige paksemad ja pindalaliselt väljapeetud põlevkivikihid on koondunud Kukruse lademe alumisse ossa, kus nad moodustavad põlevkivi- ja lubjakivikihtide vaheldumise läbi keerulise ehitusega kompleksi, mis kokku moodustab käesoleval ajal kaevandatava tootsa kihindi, paksusega ~2,8 m. Kaevandatava põlevkivi lasuvussügavus on Estonia kaevanduse mäeeraldise põhjaosas 37-60 m sügavusel ning mäeeraldise lõunaosas ca 75 m sügavusel.

Kamberkaevandamisel raimatakse põlevkivi puur- ja lõhketöödega. Mäemass transporditakse kaevandusest konveieritega maa peale purustussõlme ja sealt edasi rikastusvabrikusse. Rikastamine toimub nn. raskes suspensioonis, kus pinnale jääv põlevkivi eraldatakse lubjakivist ehk aherainest. Aheraine protsent mäemassist on 25 kuni 40%, sõltudes mäegeoloogilistest tingimustest kaevanduses ning toodetava kaubapõlevkivi kütteväärtusest.

Estonia kaevanduse pealmaakompleksis töötab alates 2009. a killustikutehas. Killustiku tootmisliin koosneb kahest rootorpurustist, sõeluritest ja konveierite süsteemist. Valdavalt on seadmed hoones sees. Killustikukompleksi võimsuseks on kuni 500 tonni killustikku tunnis. Kompleksi töö võimekust on võimalik arendada kuni ~2 mln tonnini aastas.

Vastavalt turu nõudlusele müüakse puistangusse ladestamata aherainet või lubjakivi ja sellest valmistatud killustikku tarbijatele ehitus- ja korrastustöödeks ja muul tarbija jaoks sobivaks otstarbeks.

Lubjakivi materjali nõuetele vastavuse tõendamine põhineb vastaval tõendamissüsteemil (Lisas toimivusdeklaratsioonid).
Erineva fraktsiooni killustiku tootmisel aheraine purustatakse ja sõelutakse. Lubjakivi ja killustiku toodetakse vastavalt Estonia kaevanduse kivikillustiku tootmise kvaliteedikäsiraamatule. Lubjakivikillustiku tootmist kontrollitakse vastavalt standardite EVS-EN 12620 ja EVS-EN 13242 nõuetele. Killustiku erinevate fraktsioonide kohta on taotletud vastav tootmisohje sertifikaat (vt. lisa 2). Sertifikaat vaadatakse üle kord kolme aasta jooksul, vajadusel sagedamini. Põlevkivi aherainest lubjakivikillustikule on väljastatud toimivusdeklaratsioonid. Põlevkivi aherainest lubjakivile fr 90/300 on väljastatud vastavusdeklaratsioon. (vt. lisad 4 - 5). B-kategooria jäätmehoidlas ladestatud aheraine töötlemiseks on väljastatud vastavusdeklaratsioon fr 0/300 (vt. lisa 3; 6).
Müügiks kavandatud lubjakivi laaditakse tarbijatele laadimisplatsilt ja killustik materjali laost kopplaaduriga. Taaskasutust mitte leidnud aheraine ladestatakse kaevandusjäätmehoidlasse puistangusse. Puistang paikneb kaevanduse tööstusterritooriumil. Tööstusterritooriumil ja naabruses kaitstavaid loodusobjekte ei ole.

Estonia kaevandus on seadnud sihiks saavutada “Põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas 2016- 2030” (edaspidi PAK) seatud eesmärgid kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju vähendamiseks, sh. kaevandamisjäätmete osas leiaks taaskasutust >40%. Selline taaskasutuse määr saavutatakse lubjakivist toodetud ehitusmaterjalide müügi ja erinevate suure mahuliste lubjakivi kasutavate ehitusprojektide elluviimise koosmõjust. 
1. Jäätmehoidla kategooria vastavalt kehtestatud kriteeriumidele.
Vastavalt Jäätmeseaduse §-le 352 lõige 5 jäätmehoidlale määratakse A-kategooria, kui esineb üks või mitu järgmistest asjaoludest:

1)
jäätmehoidla praegust või tulevast suurust, asukohta ja keskkonnamõju arvesse võttev analüüs näitab, et rike, näiteks puistangu varing või tammi purunemine, või väär käitamine võib põhjustada suurõnnetuse;

2)
jäätmehoidlas on Jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruse kohaselt ohtlikeks jäätmeteks klassifitseeritud jäätmeid üle teatava piiri;

3)
jäätmehoidlas on kemikaaliseaduse kohaselt ohtlikeks aineteks või valmistiteks klassifitseeritud aineid või valmistisi üle teatava piiri.

Estonia kaevandusjäätmete hoidla on B-kategooria jäätmehoidla, kuna jäätmehoidlal puuduvad Jäätmeseaduses nimetatud asjaolud:

· Jäätmehoidlas puudub suurõnnetuse oht;

· Jäätmehoidlas ei ole ega ladestata ohtlikke jäätmeid;

· Jäätmehoidlas ei ole ega ladestata/kasutata kemikaaliseaduse kohaselt ohtlikke aineid või valmistisi.

Kaevandamisjäätmed tekivad põlevkivi kaevandamisel, rikastamisel, killustiku tootmisel ning settebasseinide puhastamisel põhja sadestunud muda eemaldamisel. Kaevandamisjäätmed on inertsed ja ei kujuta ohtu inimeste tervisele ning keskkonnale. Hoidla nõlvade varinguoht on minimaalne.
2. Jäätmete iseloomustus vastavalt Kaevandusjäätmete käitlemise korra § 5 ja teave tööperioodil tekkivate kaevandamisjäätmete hinnangulise koguhulga kohta
2.1 Ladestavate  jäätmete eeldatavad füüsikalised ja keemilised omadused.
Ladestavate  jäätmete eeldatavad füüsikalised ja keemilised omadused lühema ja pikema aja jooksul, sealhulgas andmed aine püsivuse kohta maapinnal valitsevates ilmastikutingimustes, võttes arvesse, mis liiki kaevandatav maavara või maavarad on, ja milline on kaevandamise käigus tekkiva maavarade lasundi või tekkivate aherainete iseloom. 

Puistangusse ladestatavad jäätmed koosnevad põlevkivi kaevandamise käigus mäemassist eraldatud aherainest.

Valdavalt on lubjakivi pärit Kukruse lademe põlevkivi tootsa kihindi vahekihtidest ja lahti kihistunud lae kivimitest. Aheraines võib esineda ka kaevanduses avatud karsti vöönditest pärinevat kivimaterjali. Orgaanilise materjali sisaldus aheraines jääb valdavalt alla 5 %.
Põlevkivi tootsa kihindi lubjakivi vahekihid on enamasti kerogeensed, orgaanilise aine sisaldus <2 kuni 12% (Eesti Põlevkivi. V. Kattai, Tallinn 2000).

	Lubjakivi vahekihid
	Kihi paksus, cm
	Orgaanilise  aine sisaldus, %
	Karbonaatse ja terrigeense     materjali sisaldus, %

	A/A'
	0-5
	3-8
	>90

	A/B
	6-20
	2-8
	Karb. 65-75

Ter. 20-32

	B/C
	0-10
	8-12
	Karb. 75-85

Ter. 10-15

	C/D
	20-30
	<2
	Karb. 82-86

Ter. 12-16

	D/E
	<15
	4-6
	>90


Kaevanduskäikude vahetus laes olevad lubjakivikihid on suhteliselt sarnased tootsa kihindi vahekihtidega. Vahetus laes vahelduvad lubjakivikihid kerogeeni sisaldavate kivimikihitidega, mis on orgaanika sisalduselt oluliselt vaesemad, kui tootsa kihindi põlevkivikihid.

Jäätmehoidlas kasutatakse vajadusel puistangute korrastamiseks, ala tasandamiseks ja bioloogilise rekultiveerimise ettevalmistamiseks kasvupinnast.

Aherainest killustiku valmistamisel jäävad üle sõelumisjäägid ehk sõelmed, mis endast kujutavad purustatud lubjakivi peenosist. Sõelmed ladestatakse puistangusse nii nagu aherainet. Sõelmed, oma peeneosalisuse tõttu, stabiliseerivad täiendavalt aheraine ladestust.

Ladestatavate aheraine keemilis-füüsikalised omadused aja jooksul ei muutu. Vastavalt analüüsiaktile nr EE15001070 (lisa 7) aheraine leostumiskatse tulemused jäävad allapoole Keskkonnaministri määruses nr 38 §20 lg 5 ja 8 toodud näitajate piirväärtust.
Estonia kaevanduse aherainest võetud 14.mail 2021.a. proovide analüüside tulemusi võrreldi Keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 lisa ja 28.06.2019 määruse nr 26 lisas 2 toodud piirväärtuste alusel. Estonia kaevandusest võetud aherainest leostuskatse kõikide analüüside tulemused olid alla piirväärtuste, mille kohta Eesti Keskkonnauuringute Keskusega on koostatud aruanne „Kaevandamis-jäätmete (aheraine) ohtlike ainete sisalduse määramine“ (lisa 8).
2.2 Jäätmeliigid vastavalt «Jäätmeseaduse" § 2 lõike 5 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusele
Estonia kaevanduses kaevandamisjäätmehoidlasse ladestavad jäätmed:

01 01 02 - mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed.

2.3 Maavara rikastamisel kasutatavate keemiliste ainete ja nende püsivuse kirjeldus

Põlevkivi rikastamisel kasutatakse magnetrauamaagi kontsentraati ehk magnetiiti (Fe2O3). Magnetiit on musta värvi pulber tugeva ferromagnetismi omadusega.

Lubjakivi tihedus (-2.5 g/cm3) on põlevkivi omast (~2 g/cm3) suurem ning seetõttu saab lubjakivi põlevkivist separeerida suurtes suspensioonivannides. Suspensiooniks on peeneksjahvatatud magnetiidi pulber vees. Suspensiooni tiheduseks on võetud ~2,1 g/cm3. Separaatori vannis olevas suspensioonis ujuvad kõik kaevise tükid, mille keskmine tihedus on väiksem kui 2,1 g/cm3, pinnal, andes nii soovitava kütteväärtusega kaubapõlevkivi. Kaubapõlevkivi sisaldab lisaks põlevkivikihtidele ka mõningal määral orgaanilise aine sisaldusega lubjakivitükke ja niiskust (kuni 14 %). Raskemad tükid (lubjakivi) aga vajuvad põhja ja moodustavad rikastamisjäägi. Edaspidise protsessi käigus eraldatakse pesemisprotsessis magnetiga põlevkivist magnetiidi kontsentraat, mis läheb tagasi rikastusprotsessi korduvkasutusse.
2.4 Ladestamismeetodi kirjeldus
Rikastamisjääk ladestatakse puistangusse vastavalt ESTONIA KAEVANDUSE RIKASTUSJÄÄKIDE HOIDLA projektile THK.ETO.TOJ.436 (Lisa 1).

Aheraine puistangu moodustamine toimub 20 m kõrguste kihtidena, eelistatavalt aheraine mahalaadimisega puistangu nõlvale. Sellise mahalaadimise korral tihendatakse aheraine puistangut nõlva serva ääres pidevalt suurte kallurautode liikumisega.

Esialgne kihi moodustamine kuni projektikõrguseni toimub horisontaalsele pinnale, millele järgneb buldooseritega planeerimine. Nii moodustatakse 5-6 m kihtidena horisontaalne platvorm, mille kõrgus on 20 m ja mõõtmed vastavad kalluri pöörderaadiuse kolmekordsele suurusele. Edasine kihi moodustamine kuni projektipiirideni toimub kallurautost aheraine mahalaadimisega puistangu nõlvale.

Teise ja järgnevate kihtide moodustamine algab täielikult moodustatud kihi nõlva servast kaugemal, ületades projekteeritud terrassi laiuse (vähemalt 6 m) 6-8 m võrra.

Aheraine ajutiste vaheladude moodustamine toimub sarnaselt põhipuistanguga. Selliste ladude kõrgus ei tohi ületada 10-12 m. Aheraine väljavedu ajutistest ladudest toimub samade kallurautodega, mis toovad pinnase ladustamiseks. Laadimine toimub nõlva alt kopplaaduriga WA600-6 (Komatsu) või samaväärse tüübiga masinaga.
2.5 Kasutatava jäätmete transportimise süsteemi kirjeldus
Rikastamisprotsessis mäemassist eraldatud  aheraine, mis ei leia kasutamist lubjakivi ja killustiku valmistamisel, transporditakse lintkonveieritega kogumispunkritesse. Punkritest laaditakse rikastusjäägid kalluritele, mis veavad materjali jäätmehoidlasse.

Osa aherainet või lubjakivi kasutatakse killustiku tootmiseks. Killustiku valmistatakse erinevate fraktsioonidena (vt. Lisa 2). 

Sõeluritelt läheb pestud ja veetustatud lubjakivi (klass 0-90 mm ja 90-300 mm) purustisse. Peale sõelumist ja purustamist fraktsioonid 0-4 mm, 0-32 mm, 4-16 mm, 16-32 mm, 32-63 mm ja 32-90 mm transporditakse konveieritega kaubalattu, aga sõelumisjäägid transporditakse konveieritega lubjakivi põhikonveierile.

Tehnoloogiline skeem lubab kompleksi jaoks jagada lubjakivi selekteeritult kolmelt tehnoloogiliselt liinilt toituriga, mis on paigaldatud lubjakivi mahalaadimiskolu sõeluri alla, mis võimaldab paralleelset väljalaadimist nii lubjakivipunkritesse kui ka killustiku kompleksi.

Killustiku transport toimub kaevanduse tööstusterritooriumil lintkonveieritega. Kopplaaduriga laaditakse materjal tarbijate veokitesse, nii tühjad kui ka koormaga veokid kaalutakse.

Suuremahuliste tellimuste korral laaditakse materjal raudteevagunitesse ja viiakse tarbijaga kokkulepitud kohta raudteeveosena.
3. Kaevandamisjäätmeid tekitava tegevuse ja sellele järgneva jäätmete töötlemise kirjeldus
Põlevkivi kaevandamine toimub puur- ja lõhketöödega. Raimatud põlevkivi laaditakse mäemasinate abil konveieritele ja toimetatakse kaevandushoovi kogumispunkrisse, sealt peatõstekonveierite abil suunatakse rikastamisele. Kaevise töötlemise käigus (mäemassi purustamine, sõelumine, märgrikastamine raskes suspensioonis) põlevkivi ja lubjakivi eraldatakse. Lubjakivi moodustab jäägi ehk aheraine, millest osa kasutatakse killustikku tootmisel.
Erinevad killustiku fraktsioonid on 0-90 mm, 0-4 mm, 0-32 mm, 4-16 mm, 16-32 mm ja 32-63 mm, 32-90 mm Killustikutootmise sõelumisjäägid suunatakse peakonveierile ja transporditakse edasi autodele laadimiskolusse või lisatakse põlevkivi hulka kui tarbijatelt on tellimus madalama kütteväärtusega põlevkivi ostmiseks.

Lubjakivi kasutatakse täitepinnasena ehitusobjektidel ja korrastustöödel, jälgides vastavaid ehituslikke nõudeid. Ehitustöödel kasutatava täitematerjali kaubastamiseks on tarvilik tagada lubjakivi deklaratsiooni kohane püsiv koostis ja omadused.

Suuremahuliste tarindite ehitamisel, kus nõuded materjali koostise ja omaduste varieeruvusele on piisavalt suures vahemikus, saab kasutada aherainet, mis muidu oleks ladestatud kaevandamisjäätme hoidlasse.

4. Kaevandusjäätmete ladestamine

Kirjeldus, kuidas kaevandamisjäätmete ladestamine võib keskkonda ja inimese tervist kahjustada ning jäätmehoidla tegutsemise ajal ja pärast selle sulgemist negatiivse keskkonnamõju minimeerimise või vältimise meeteid. (Jäätmeseaduse §331 lõige 1 punktides 1-3 sätestatud nõuded)

4.1 Jäätmeseadus §331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta

Asukoha valikult on Estonia kaevanduse kaevandusjäätmehoidla, arvestades kaitstavate loodusobjektide paiknemist ning geoloogilisi, hüdroloogilisi, hüdrogeoloogilisi, seismilisi ja geotehnilisi tegureid, parimas võimalikus sobivas kohas. 

Jäätmehoidla asub Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi loodepoolses osas, Alutaguse vallas, võimalikult lähedal rikastusvabrikule, et oleks vähim kaugus sihtkohta materjali transpordiks. 

Jäätmehoidla naabruses puuduvad eluhooned. 

Jäätmehoidla ümbruses on lääne, põhja ja ida suunal mets, lõunaosas kaevanduse tööstusterritoorium, millest omakorda lõunapool on samuti mets.

Lähim maastikukaitseala, Kivinõmme, asub jäätmehoidlast ca 4,5 km kaugusel lõunas.

Jäätmehoidla naabruses, läänepool, on Rannapungerja jõgi, mis valdava osa aastast, kevadiste ja sügiseste suurvete vahelisel ajal, on kuiv.

Müra leevendamiseks on transpordiks kasutatavate kallurite ported pehmendatud kummipolsterdustega, et vähendada aheraine kallutamisel puistangusse tekkivat müra.

Puistangusse ladestatud materjalilt uhuvad sadeveed tolmu kivitükkide vahele, mis välistab puistangute tolmamise ka suuremate tuultega. Teedelt autotranspordi liikumise tõttu tekkiva tolmu leviku vähendamiseks kastetakse põuasel ajal teid.

Jäätmehoidla all olev kaevanduse osa on mäetöödega väljatöötatud I ja VI paneelstrekkide vaheline ala. Käesoleval ajal lõhkamistöid aheraine puistangu piires ei toimu. Kaevanduses toimuvad lõhketööd on jäätmehoidlast kaugel ega mõjuta hoidla seisundit. 

Nõrgvett, mis oma omadustelt erineks sadeveest, puistangutel ja selle lähialal ei teki. Sadevee ja nõrgvee kogumiskohti puistangul ja naabruses ei ole tekkinud.

Jäätmehoidlat arendatakse vastavalt projektile, nõlva kallakuks on looduslik varikaldenurk. Puistangud rajatakse astmelistena.

Jäätmehoidlaga külgneb edelaosas Motopark, mille ehitamise protsess on kirjeldatud projektis „Aheraine kinnistu motopark" (K-Projekt AS). Motopark on ehitatud ATV-dele, mootorsaanidel ja jälgratastel kasutamiseks. Motopark on ehitatud ja 2023.aastal üleantud edaspidi teenindamiseks MTÜ Estonia Elamuspark.
4.2 Jäätmeseadus §331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta (1) 2) jäätmehoidla projekteerimise selliselt, et täidetakse pinnase, õhu, põhja- ja pinnavee reostamise vältimiseks vajalikke tingimusi;

Jäätmehoidla projekteeritakse ja arendatakse jälgides keskkonnakasutuse ja ohutuse nõudeid.

Jäätmehoidla alus on suhteliselt horisontaalne ja aluspind on stabiilne.  Kaevandamisjäätmed on inertne kivine materjal ja ei kujuta ohtu pinnase, õhu, põhja- ja pinnaveele ning puuduvad reoained, mis võiksid pinnasse ja vette sattuda.

Kuival ajal toimub tolmu leviku tõkestamiseks puistangul aheraine veoks kasutatavate teede pidev niisutamine. Veokite tehnilist seisukorda jälgitakse regulaarselt.

Jäätmehoidla suletakse kaevanduse töö lõpetamisel ning hoidla sulgemise lahendusi käsitletakse kaevanduse korrastamise projektis. Juba puistangu rajamise käigus arvestatakse nõuetega, et sulgemisel oleks puistang keskkonnale ja inimestele ohutu, sobituks maastikku ning vajadusel saaks puistangusse ladestatud materjali ka tulevikus taaskasutada.

4.3 Jäätmeseadus §331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta (1) 3 nõrgvee tõhusa kogumise ja puhastamise loas sätestatud ajal ja viisil;

Jäätmehoidlasse ladestatav kivimmaterjal on inertne, sademevesi puistangu materjaliga kokkupuututes ei reostu, selle keemiline koostis ei muutu, puistangus saastatud nõrgvett ei teki.

Sademevee äravooluks puistangu pinnalt antakse puistangu pinnale kalle servade suunas. Sademevesi imbub osaliselt puistangusse ja osaliselt maasse.

4.4 Jäätmeseadus §331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta (1) 4)vee- ja tuuleerosiooni vähendamise niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik ja majanduslikult põhjendatud;

Märkimisväärseid vee- ja tuuleerosiooni ilminguid aherainepuistangutel ei ole täheldatud.

4.5 Jäätmeseadus §331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta (1) 5) jäätmehoidla ehitamise, haldamise ja hooldamise nii, et on tagatud jäätmehoidla füüsiline stabiilsus

Aheraine mahalaadimisel kallurilt, arvestades võimalikku varisemisohtu jäätmehoidla servast mööda puistangu nõlva, moodustatakse buldooseriga mahalaadimiskohta tõkkevall kõrgusega >1 m ja laiusega 2,8 m. Kalluri mahalaadimise operatsioonil kalluri tagumise ratta telg ei tohi läheneda puistangu servale lähemale kui 2,8 m.

Jäätmehoidla nõlvad on kujundatud 39° nurga all (puistangu kivimmaterjali looduslik varingunurk), mis tagab puistangu stabiilsuse ning viib varisemisohu miinimumini. 

Iga järgmise 20-ne meetrise ladestatava aherainekihi ladestamisel tuleb alustada uue nõlva moodustamist aluskihi servast mitte lähemal kui 15 m.

Jäätmehoidla parameetrid:
· jäätmehoidla kuju
horisontaalne lamepuistang;
· puistekihtide arv
kuni 3;
· ühe puistekihi paksus
~20 m.
4.6 Jäätmeseadus § 331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta (1) 6) korralduste tegemise jäätmehoidla järelhoolduseks.

Korraldused jäätmehoidla sulgemiseks ja järelhoolduseks ning vastavate dokumentide vormistamiseks teeb ettevõtte juht lähtudes jäätmeloas kehtestatud tingimustest ning küsib sulgemiseks nõusoleku saamist jäätmeloa andjalt.

Puistangud korrastatakse vastavalt kaevandamise lõpetamise projektile, mis koostatakse vahetult enne kaevanduse sulgemistöid.

4.7 Jäätmeseadus §331 Nõuded jäätmehoidla rajamise, kasutamise ja sulgemise kohta (1) 8) korralduste tegemise jäätmehoidla järelhoolduseks.

Jäätmekäitluskoha järelhooldus hõlmab suletud jäätmekäitluskoha keskkonnaseiret ning võimaliku negatiivse keskkonnamõju, sealhulgas keskkonnahäiringu ennetamist või likvideerimist.
Jäätmehoidla järelhoolduse kava koostatakse puistangu hilisemas etapis, kui jäätmehoidla on saavutanud kavandatud kõrguse.

Järelhooldusel seiratakse visuaalselt puistangu soojusseisundit, nõlvade püsivust ja haljastatud osa seisundit, ohutusreeglite jälgimist jmt.
5. Kavandatav kontroll ja järelevalvemeetmed

Kavandatavad kontrolli- ja järelevalvemeetmed vastavalt „Maapõueseaduse1" § 80 Uuritud ja kaevandatud maa korrastamise kohustus lõike (7) Kaevandatud maa korrastamise või ehitamise eesmärgil kaevandamisjäätmete tagasitäitmisel peal- või allmaakaevandamise käigus tehtud kaeveõõntesse peab kaevandamisloa omaja: p.  3) tagama kaeveõõntesse tagasi täidetud kaevandamisjäätmete korrastamisjärgse seire vastavalt jäätmeseaduse §-s 331 sätestatud nõuetele.

Hetkel ei ole kavas rakendada kaeveõõnte tagasitäitmist kaevandamisjäätmetega, kuna tagasitäitmise erinevad meetodid vajavad põhjalikumat täitematerjali omaduste uuringuid in situ, teostatavuse analüüsi ja kulutuste hindamist. Tänase teadmise järgi ning olemasolevast tehnoloogiast lähtudes, on kaevanduse tagasitäitmine aheraine ja tuha seguga majanduslikult mittetasuv. Segu kõvastumisel, kandmaks laekivimite raskust, piisavate tugevusomaduste saavutamiseks, tuleks lisada segule täiendavat sidusainet (tsementi), mis muudab antud meetme hetketeadmiste alusel liialt kalliks. Võrreldes täna kasutusel oleva tehnoloogiaga, eeldab tagasitäitmise metoodika rakendamine kaevandamise tehnoloogia ulatuslikku muutmist. Arvestades Estonia kaevanduse eeldatavat tööiga, ei ole see lahendus majanduslikult põhjendatud.

Kaks korda aastas toimub aherainepuistangu visuaalne vaatlus soojusseisundi kontrolli eesmärgil ning üks kord aastas tehakse aherainepuistangu mõõdistus puistangusse ladestatud aheraine koguse ja puistangu piiride kontrollimiseks.

6. Jäätmehoidla sulgemiskava

6.1 Jäätmehoidla sulgemiskava, sealhulgas maa-ala taastamise, sulgemisjärgsete toimingute, järelhoolduse ja järelevalve kava vastavalt „Jäätmeseaduse" § 331 nõuetele
Pidevalt ladestamise käigus ja peale jäätmehoidla sulgemist toimub 1-2 aasta jooksul materjali oma raskuse mõjul puistangu mõningane tihenemine. Puistang tiheneb suhteliselt ühtlaselt, ei toimu märgatavaid langatusi ega olulisi nõlvanurkade muutusi, millega kaasneks oht inimestele. Peale tihenemist on jäätmehoidla stabiilne. Vajadusel lisatakse puistangusse pärast tihenemist uut materjali. Puistangus oleva kivimmaterjali pikaajalisel seismisel tekib ilmatingimuste mõjul välimises kihis (1-1,5m) porsumise protsess. Porsunud materjal on samuti keskkonnale ohutu.

Jäätmehoidla korrastamise põhiliseks suunaks on tehnogeense maastiku vääristamine. Jäätmehoidla ülemise kihi pealispind kaetakse vajadusel tiheda mineraalse kasvukihiga, keskmise paksusega ~0,25 m, või ribadena, laiusega ~3 m, ja vahekaugusega ~3 m, kusjuures ribade keskmine kattesügavus on ~0,25 m.

Korrastamise bioloogiline etapp teostatakse vajadusel valdavalt jäätmehoidla formeerimise hilisemas etapis, kui jäätmehoidla on saavutanud kavandatud kõrguse. Samas tehakse vajadusel bioloogilist korrastamist ka vahepealsetes etappides.

Ettevõte tagab jäätmehoidla sulgemiskava koostamise, sulgemisjärgsete toimingute, järelhoolduse ja järelevalve kava vastavalt Jäätmeseadusele.

6.2  Meetmed jäätmehoidla mõjupiirkonnas oleva pinnavee või põhjavee 

Meetmed jäätmehoidla mõjupiirkonnas oleva pinnavee või põhjavee hea seisundi hoidmiseks või saavutamiseks ning õhu ja pinnase saastumise vältimiseks või minimeerimiseks. 
Puistang on stabiilne, materjal inertne, mistõttu pinna- ja põhjavee saastamist ei toimu. 
Lubjakivitolmu osaline ärakanne transporditeedelt tuulte mõju võib olla tõenäoline kuivadel suvekuudel. Kuival ajal toimub tolmu leviku tõkestamiseks puistangul aheraine veoks kasutatavate teede niisutamine. Samas on puistang ümbritsetud metsaga, mis takistab tolmu edasikannet.

Aheraine puistangusse ladestamine ei põhjusta pinnaveekogude ja põhjavee seisundi muutusi.

6.3  Jäätmehoidla seire
	Aherainepuistangu soojusseisundi kontroll
	Aherainepuistangu maapinna ja nõlvaku visuaalne vaatlus. Talvel lumistel nõlvadel paljandite olemasolul kontrollitakse nende põhjuseid.
	2 korda aastas


6.4  Andmed jäätmehoidlast mõjutatud maa-ala seisukorra kohta
Jäätmehoidla alusel maal on kujundatud ja kujundatakse edasi uus maastik ümbritsevat metsast kõrgemale kerkivate puistangutega, mis aja jooksul muutuvad „rohelisteks küngasteks“ ja elupaigaks erinevatele taimedele ning loomadele – loodus rikastub. 

Teiseks lahenduseks on jäätmehoidla ala arendamine rekreatsioonialaks.

Kolmandaks lahenduseks on jäätmehoidla maastiku kujundamine erinevate taastuvenergiaallikate rajamisel alustarindiks. 
Neljandaks lahenduseks, mis on küllaltki pikaajaline ja sõltub tarbimise vajadustest, võib lugeda puistangutest (osa) materjali ära vedu ja taaskasutamist ehituses, killustiku tootmiseks ning maastikukujunduses nii nagu seda on tehtud suletud Ahtme, Kiviõli, Sompa ja Jõhvi kaevanduste puistangutega.

7. Arendusprojektid
Arengukava alapeatükis 4.2.1. nähakse strateegilise eesmärgina ette põlevkivi kaevandamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju vähendamine. Strateegilise eesmärgi täitmise peamiseks eelduseks on põlevkivi kaevandamise kao vähendamine ja kaevandamisjäätmete maksimaalne taaskasutamine ehk oluline on põlevkiviaheraine kasutuselevõtu suurendamine ning selle jäätmehoidlates ladestamise vähendamine.

Arengukava näeb ette, et olemasolevas olukorras vähemalt 40% tekkivast aherainest taaskasutatakse. Aastast 2020. ja edaspidi on eesmärk vähemalt selline tase säilitada. 

Eesti Energia AS-il on käivitatud erinevad arenduse projektid, kus lähiaastatel on alternatiivseteks võimalusteks kasutada aherainet taastuvenergia tootmisega seotud ehitiste tarvis. Samal ajal on valmidus pakkuda Rail Baltic projekti tarvis ehitusmaterjali kuni 1 miljon tonni aherainet ja killustikku aastas.

Kohaliku omavalitsuse ja üldsuse huvi jätkudes spordi- ja rekreatsiooniobjektide rajamiseks või taastuvenergia tootmiseks tuulepargi või päikeseenergiapargi jmt. ehitamiseks, võib kasutada ühe ehitusmaterjalina kaevandusest pärit aherainet või lubjakivi ja killustikku. Ehitustegevuse kava lahendatakse detail- või teemaplaneeringute protsessis.
7.1 Motopargi arenduse projekt.
Objekti asukoht: Motopark on rajatud Estonia kaevanduse tööstusterritooriumile katastritunnusega 49802:002:0402 maaüksusele. Kinnistu on suurusega 19.12 ha
Projekti lühikirjeldus.
Objekt piirneb põhjast olemasoleva Estonia kaevanduse aherainemäega (ca 30 m kõrgusel maapinnast), mis ulatub Estonia kaevanduse tootmiskompleksini. Objekt piirneb kagust kõrvalmaanteega nr 13110 Pungerja - Estonia Kaevandus, mis ristub Jõhvi-Tartu-Valga põhimaanteega. Lähim elamu asub 750 m kaugusel.

[image: image3.png]



Motopark on ehitatud ATV-dele, mootorsaanidel ja jälgratastel kasutamiseks.
Ehitamise ja aheraine taaskasutamise periood: 2010-2017.a.
Motopargi ehitamine: 2017 - 2023.a.
Aheraine taaskasutamine: kokku kuni 11,9 mln t
Motopark on ehitatud ja 2023.aastal üleantud edaspidi teenindamiseks MTÜ Estonia Elamuspark.
7.2 Estonia kaevanduse päikeseelektrijaama PV1 arenduse projekt
Objekti asukoht: Estonia päikeseelektrijaam on rajatud Estonia kaevanduse tööstusterritooriumile katastritunnusega 22901:002:0260 maaüksusele, suletud koldetuha hoidla alale.

[image: image4.png]Estonia péikeseelektrijaama





Projekti lühikirjeldus.

Estonia päikeseelektrijaama rajamise eesmärk on suurendada taastuvenergia tootmist. Jaama asukohaks on kasutatud Estonia kaevanduse põlevkivi baasil töötanud katlamaja suletud koldetuha jäätmehoidla ala. Elektrijaama efektiivsuse suurendamiseks ja maksimaalse potentsiaali rakendamiseks ehitakse alustarind, selleks et vähendada päikesepaneelide omavahelisi vahekaugusi, suurendada jaama tootlikkust ning selle tulemusel maksimeerida päikeseelektrijaama dimensioone. Alustarindi ehitamist alustati detsembris 2019.a. lõuna-suunalise kallakusega, mille mahtu ja sealhulgas ka kõrgust piirand altkaevandatud ala tervikute kandevõime. Tervikud projekteeriti igaveseks tänu maapealsele tuhahoidlale ning sellest tulenevalt peame alustarindi rajamisel arvestama tervikute lubatud maksimaalset kandevõimet. Alustarindi aluse ala pindala on 17 ha. Alustarindit piirab kirdest katastriüksusepiir ning elektriliinid, kagust katastriüksusepiir ning Estonia kaevanduse settebasseinid, edelast Estonia kaevanduse hiivabassein ja loodest elektriliinid. Praegu teadaolevalt oleks tegemist regiooni ühe suurima ja omalaadseima päikeseelektrijaamaga.

Aheraine taaskasutus päikeseelektrijaama ehitamisel aitab saavutada PAK strateegilist eesmärki negatiivse keskkonnamõju vähendamisel, st. kaevandamisjäätmete maksimaalset taaskasutamist ehk põlevkiviaheraine kasutuselevõtu suurendamist ning selle jäätmehoidlates ladestamise vähendamist.
[image: image5.png]e L

'lk/Z////////“UJ}‘- e U
[ /Il_f 4 M\

/f/L g





Ehitamise ja aheraine taaskasutamise periood: 2019-2022.a.
Elektrijaama ehitamine: 2023.a.

Elektri tootmine 2023 – 09.2025  jooksul: 6 314 MWh
Aheraine taaskasutamise eeldatav kogus: kokku kuni 3,4 mln t
7.3 Estonia kaevanduse päikeseelektrijaama PV2 arenduse projekt
Objekti asukoht: Estonia päikeseelektrijaam rajatakse Estonia kaevanduse tööstusterritooriumile katastritunnusega 22901:002:0260 maaüksusele.

[image: image6.png]Legend

Kavandatav Estonia kaevanduse Il
paikeseelektrijaam





Projekti lühikirjeldus.

Estonia II päikeseelektrijaama rajamise eesmärk on suurendada Estonia kaevanduse taastuvenergia tootmist ja tarbimist ning muuta Estonia kaevandust rohelisemaks. 

Päikeseelektrijaama tootlikkuse efektiivsuse tõstmise tarbeks rajatakse lõuna suunalise ca 4° kallakusega alustarind. Alustarind (ca 20,5 ha) ja jaama tehnovõrgud- ja rajatised asetseksid ca 30 ha alal, kus asuv mitteväärtuslik mets kavandatakse raadata (RMK on kinnitanud tegevuseks valmisolekut). Alustarindi rajamiseks kasutatakse aherainet fraktsioonidega 0-90 mm ja 0-300 mm ning aherainet kulub umbes 6,5 mln t. Aheraine transporditakse objektini kallurtranspordiga, objektil lükatakse aheraine kuhjatised laiali buldooseriga ning seejärel tihendatakse antud ala pinnaserulliga (tagab piisavalt tihendatud alustarindi). Alustarindi ehitusperiood on ca 3 - 5 aastat (sõltuvuses Estonia kaevanduse toodangunumbritega ehk põlevkivi vajadusega energeetika sektoris). Pärast ehitusperioodi peab alustarind üks aasta tihenema (sarnaselt Estonia kaevanduse I päikeseelektrijaamaga) ning alles seejärel on võimalik rajada alustarindile päikeseelektrijaam (sh koos liitumispunkti väljaehitusega), mis võtab kuni kuus kuud aega. Arendaja on esitanud Alutaguse omavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse, tellinud Alkranel OÜ-lt keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu ning Kaitseministeerium on andnud objekti kõrguspiirangu kooskõlastuse.
[image: image7.png]



Ehitamise ja aheraine taaskasutamise eeldatav periood: 2021-2027.a.

Aheraine taaskasutamise eeldatav kogus: kokku kuni 6,5 mln t
Elektrijaama ehitamise eeldatav periood: 2029.a.
7.4 B-kategooria jäätmehoidlasse jäätmete ringlussevõtt
Korrastamine, aheraine taaskasutamise ja killustiku tootmine eeldatav periood: 2026-2047.a.
[image: image8.jpg]W 5 RS
7 ¥ i
issozo0zoar) )

‘ .
N S S '
e e I : 5 ’
! TR B coaczcoz oz Sl oens oz o JRRN
‘ "3 B ki /
; J ; N
Ja e ‘
; A 149802:002:0159]

501010260

3010010202

550700204

Fisc02 0020001 PR \ 020020450

A

o, || (.
. St | gy
—

Vaike-Pung = s haeraniil
e \

e

JiL





Projekti lühikirjeldus.

Aheraine puistang asub kaevanduse tööstusala loodeosas järgmistel kinnistutel: „Estonia tööstusala“ katastritunnus 49802:002:0450, „Estonia jäätmehoidla“ katastritunnus 49802:002:0010 ja „Puistangu“ katastritunnus 49802:002:0396. 
Aherainepuistangu perimeetril asub mets. Kaguosas asuvad põlevkivi ladu, hiiva settebassein nr 4 ja sammuekskavaatorite remondiplats, edelaosas elamuspark - „motomägi“. Puistangu põhjaosas voolab Rannapungerja jõgi, idapoolne serv piirneb 110 kV kõrgepingeliini kaitsevööndiga. „Estonia tööstusala“ kinnistu kogupindala on 4 482 570,0 m², millest jäätmehoidla pindala on kinnistusraamatu järgi 1 120 642,5 m². Kinnistud „Estonia jäätmehoidla“ katastritunnus 49802:002:0010 ja „Puistangu“ katastritunnus 49802:002:0396 on täielikult mõeldud rikastusjääkide ladustamiseks. Nende pindala on vastavalt 72 029 m² ja 94 583 m². Hoiustamisala kogupindala on 1 287 254,5 m² ehk 128,7 ha.
Tänasel päeval toodetakse tootmishoones ja statsionaarse purustus- ja sorteerimissõlmes, materjalist, mida jäätmehoidlasse ei ladestata,  seitsme erineva fraktsiooniga killustiku toodet, tootmisvõimekus on u 100- 350 tonni/h. Turul on aga nõudlust lisaks ka teiste, hetkel mittepakutavate, killustiku fraktsioonide osas. Arvestades turunõudlust näeb ettevõte, et tulevane tootmismaht võib ulatuda täiendavalt 250 t/h(maksimaalne teoreetiline 350 t/h). Turunõudluse rahuldamiseks ning jäätmete taaskasutamise eesmärkide täitmiseks on kirjeldatud kaevandamis jäätmekavas ühe võimaliku arendusprojektina B-kategooria jäätmehoidlasse ladestatud jäätmete ringlussevõttu, mis sisaldab endas täiendava killustikutootmise võimekuse tõstmist uue tootmisvara lisandumisega. Tulevikus nähakse ette nõudlust / vajadust ka mineraalide ja mineraalsete täiteainete tehase ning mineraalainete ekstraheerimisetehase pilootprojekti (Trisectori arendus) osas.
Olemasolevast aherainepuistangusse ladestatud lõhatud ja sorteeritud lubjakivist sobiva killustiku fraktsiooni tootmiseks soovib ettevõte rentida  ja/või  osta mobiilse purustus- ja sorteerimiskompleksi (edaspidi mobiilne killustikukompleks) diisel/elektriajamil. Mobiilne kompleks paigutatakse kas otse puistangule või killustikulattu. Purusti laadimine toimub ekskavaatori või frontaallaaduriga, purustist liigub materjal mobiilsele sõelale (sorteerimisüksusele), kus see jaotatakse mitmeks fraktsiooniks. Maksimaalne mobiilse kompleksi planeeritud tööaeg on kuni 10 kuud aastas ja kuni 16 h ööpäevas, tööpäeviti.
LISAD
Lisa 1
 Aheraine jäätmehoidla pass

Lisa 2 Tootmisohje sertifikaat 

Lisa 3 Toimivusdeklaratsioon 0-300
Lisa 4 Toimivusdeklaratsioon 90-300
Lisa 5 CE_märgis_90-300
Lisa 6 CE_märgis_0-300
Lisa 7_ Estonia aheraine_keemia
Lisa 8_Kaevandamisjäätmete ohtlikud ained
Kasutatud materjalid:
1.  M. Metsur, 2010, Eesti Energia Kaevandused Asi kaevandamisloa KMIN-054 muutmisega kaasneva eeldatava keskkonnamõju hindamine. AS Maves
2.  V. Kattai, T. Saadre, L. Savitski, 2000, Eesti põlevkivi geoloogia, ressurss, kaevandamistingimused
3.   Integreeritud juhtimissüsteemi protsessikäsiraamat, Eesti Energia Kaevandused AS Estonia Kaevandus
4.  2025 ESTONIA KAEVANDUSE RIKASTUSJÄÄKIDE HOIDLA projektil THK.ETO.TOJ.436.
5.
 AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamise loa KMIN-054 pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamise aruanne. Töö nr 2596/15. Hendrikson&Ko. Tartu-Tallinn 2016-2017

6.
 AS Eesti Energia Kaevandused Estonia kaevanduse vee erikasutusluba, jäätmeluba ja välisõhu saasteluba. Keskkonnamõjude hindamise aruanne. Töö nr 6093. AS Maves. Tallinn 2010.

7.  Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016- 2030”, Tallinn 2015

	
	

	Jäätmekava koostaja: Ljudmilla Kolotõgina
Enefit Industry OÜ keskkonnaspetsialist

Tel.  372 5163823;
 e-post ljuda.kolotogina@energia.ee

	


[image: image9.png]


[image: image10.png]Eesti Energia




[image: image11.png]




