A.L.A.R.A. tellimusel riigihanke 
“Eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise aluseks olevate uuringute tellimine” raames tehtud puuraukude likvideerimise
AKT

Käesoleva aktiga kinnitatakse, et all pool tabelis toodud puuraugud on likvideeritud vastavalt Eesti seadusandlusele tuginedes keskkonnaministri 07.04.2017 määruses nr 12 „Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded ning maa korrastamise akti sisu ja vorm“ toodud nõuetele.

Puuraugud rajas OÜ Inseneribüroo STEIGER perioodil 4. juuli kuni 22. august 2022. a.

Puuraugud likvideeris OÜ Inseneribüroo STEIGER perioodil 4. kuni 12. oktoober 2023. a.

Likvideeritud puuraugud asuvad kahes erinevas asukohas. Esimeste nelja puuraugu (ALT-102, ALT-202, ALT-402, ALT-502) asukohaks on Harju maakond, Lääne-Harju vald, Altküla, Vihterpalu metskond 178. Teiste nelja puuraugu (PED-103, PED-203, PED-403, PED-503) asukohaks on Harju maakond, Lääne-Harju vald, Pedase küla, Vihterpalu metskond 16. Puuraukude täpsemad asukoha koordinaadid on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Likvideeritud puuraukude andmed.

| PA nr | X (L-Est97) | Y (L-Est97) | a.s.l., m | PA sügavus, m | Veetase maapinnast, m | Tegelik PA sügavus, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT-102 | 6568890,29 | 501467,16 | 4,88 | 39,5 | 2,3 | 38,0 |
| ALT-202 | 6568907,95 | 501478,22 | 4,74 | 81,0 | 2,0 | 78,0 |
| ALT-402 | 6568862,29 | 501469,06 | 4,98 | 147,0 | 6,2 | 113,0 |
| ALT-502 | 6568949,90 | 501470,02 | 4,88 | 197,0 | 6,5 | 195,0 |
| PED-103 | 6568148,45 | 499098,90 | 11,88 | 51,4 | 2,1 | 48,0 |
| PED-203 | 6568147,36 | 499071,35 | 12,31 | 89,8 | 7,0 | 90,0 |
| PED-403 | 6568133,96 | 499113,64 | 12,26 | 154,8 | 19,0 | 130,0 |
| PED-503 | 6568167,21 | 499022,63 | 12,54 | 210,0 | 10,0 | 210,0 |

Puuraugu vettandvad osad on täidetud killustikuga fr. 4-16 mm. Vett pidavate horisontide intervalle täideti spetsiaalsete punduvate savigraanulitega Cebo QSL. Täpsemaid andmeid täidetud intervallide kohta leiab tabelist 2.

Kui puurauk oli vastavate täitematerjalidega terves ulatuses ära täidetud lõigati metallmantli ülemine ots nii, et see jääks vähemalt 0,5 m maapinnast alla poole. Ülejäänud osa manteltorudest jäi maasse. Lahti kaevamisest tekkinud süvend täideti kohaliku pinnasega ja ülemises osas mullaga.

Puuraukude ümbrused korrastati.

Tabel 2. Puuraukude täitematerjal intervallide kaupa.

| PA nimi | Sise Ø, mm | alates | kuni | Täitematerjal |  | PA nimi | Sise Ø, mm | alates | kuni | Täitematerjal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT-102 | 115 | 38 | 29 | Graanulid |  | PED-103 | 115 | 48 | 44 | Killustik |
|  | 115 | 29 | 27 | Killustik |  |  | 115 | 44 | 41 | Graanulid |
|  | 103,8 | 27 | 22 | Graanulid |  |  | 115 | 41 | 4,5 | Killustik |
|  | 103,8 | 22 | 1 | Killustik |  |  | 103,8 | 4,5 | 2 | Killustik |
|  | 103,8 | 1 | 0 | Graanulid |  |  | 103,8 | 2 | 0 | Graanulid |
| ALT-202 | 95 | 78 | 49 | Killustik |  | PED-203 | 95 | 90 | 60 | Killustik |
|  | 103,8 | 49 | 39 | Graanulid |  |  | 103,8 | 60 | 51 | Graanulid |
|  | 103,8 | 39 | 32 | Killustik |  |  | 103,8 | 51 | 44 | Killustik |
|  | 103,8 | 32 | 29 | Graanulid |  |  | 103,8 | 44 | 41 | Graanulid |
|  | 103,8 | 29 | 1 | Killustik |  |  | 103,8 | 41 | 3 | Killustik |
|  | 103,8 | 1 | 0 | Graanulid |  |  | 103,8 | 3 | 0 | Graanulid |
| ALT-402 | 81,4 | 147 | 113 | Kinni vajunud |  | PED-403 | 81,4 | 154,8 | 130 | Kinni vajunud |
|  | 101,6 | 113 | 78 | Graanulid |  |  | 101,6 | 130 | 93 | Graanulid |
|  | 101,6 | 78 | 48 | Killustik |  |  | 101,6 | 93 | 60 | Killustik |
|  | 101,6 | 48 | 39 | Graanulid |  |  | 101,6 | 60 | 51 | Graanulid |
|  | 101,6 | 39 | 32 | Killustik |  |  | 101,6 | 51 | 44 | Killustik |
|  | 101,6 | 32 | 29 | Graanulid |  |  | 101,6 | 44 | 41 | Graanulid |
|  | 101,6 | 29 | 1 | Killustik |  |  | 101,6 | 41 | 3 | Killustik |
|  | 101,6 | 1 | 0 | Graanulid |  |  | 101,6 | 3 | 0 | Graanulid |
| ALT-502 | 112 | 195 | 153 | Killustik |  | PED-503 | 112 | 210 | 165,2 | Killustik |
|  | 120 | 153 | 78 | Graanulid |  |  | 120 | 165,2 | 162 | Killustik |
|  | 120 | 78 | 48 | Killustik |  |  | 120 | 162 | 93 | Graanulid |
|  | 120 | 48 | 39 | Graanulid |  |  | 120 | 93 | 60 | Killustik |
|  | 120 | 39 | 32 | Killustik |  |  | 120 | 60 | 51 | Graanulid |
|  | 120 | 32 | 29 | Graanulid |  |  | 120 | 51 | 44 | Killustik |
|  | 120 | 29 | 1 | Killustik |  |  | 120 | 44 | 41 | Graanulid |
|  | 120 | 1 | 0 | Graanulid |  |  | 120 | 41 | 3 | Killustik |
|  |  |  |  |  |  |  | 120 | 3 | 0 | Graanulid |

| Tellija: | Likvideerija: | Maavaldaja: |
| --- | --- | --- |
| AS A.L.A.R.A. | Oleksandr Chepikov | Jaan Schults |
| Ivo Tatrik | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Lääne-Harjumaa metskond |
| /digiallkiri/ | /digiallkiri/ | /digiallkiri/ |