Projekteerija	Tellija

Landverk OÜ	Infrastar OÜ

Tehnika tn 3, 50104 Tartu	Tähe 106,

registrikood 11889198	Tartu linn 50107

info@landverk.ee	registrikood 	14748133

MTR: EEP003540	kristjan@infrastar.ee

Töö number: T2507	Projekti staadium: Põhiprojekt

Töö nimetus:

Riigitee 14180 Puurmani-Tabivere, km 0,595 ristumiskoha ja Puurmani bussipeatuse lähiala projekt

Ehitise aadress: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puurmani alevik, Tartu mnt 1, (61102:002:0126) 14180 Puurmani-Tabivere tee km 0,495...0,595 (61102:002:0294)

Projektijuht:	Ott Ojaperv

/allkirjastatud digitaalselt/

Tee-ehituse vastutav projekteerija:	Tarmo Rämmel

/allkirjastatud digitaalselt/

Projekteerija:	jaan Vagula

SISUKORD

I	LÄHTEANDMED PROJEKTEERIMISEKS	4

II	SELETUSKIRI	8

Kasutatud viited ja lühendid	8

1.	ÜLDOSA	9

1.1	TÖÖ ÜLDANDMED	9

1.2	LÄHTEMATERJALID	10

1.2.1	Lähteülesanne	10

1.2.2	Kasutatud õigusaktid, standardid ja juhendid	10

1.2.3	Lähteandmed projekteerimiseks	10

1.2.4	Seotud planeeringud	10

1.2.5	Seotud projektid	10

1.2.6	Uuringud	10

2.	OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS	10

2.1	UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE	10

2.1.1	Geodeetilised uuringud	10

2.2	KAITSEALUSED OBJEKTID	11

2.2.1	Keskkonnakaitse	11

2.2.2	Muinsuskaitse	11

2.2.3	Veekaitsealad	11

2.2.4	Geodeetiline mõõdistusvõrk	11

2.3	PROJEKTALAL PAIKNEVAD TEHNOVÕRGUD	11

3.	TEEOSA PROJEKTLAHENDUS	11

3.1	ÜLDANDMED	12

3.1.1	Plaanilahendus	12

3.1.2	Vertikaalplaneerimine	12

3.1.3	Nähtavus	12

3.2	ETTEVALMISTUSTÖÖD	15

3.2.1	Ehitusobjekti väljamärkimine	15

3.2.2	Raadamine, juurimine ja puhastamine	15

3.2.3	Konstruktsioonide lammutamine, demonteerimine ja ümbertõstmine	15

3.3	MULDKEHA	15

3.3.1	Kasvupinnase eemaldamine	15

3.3.2	Kaevetööd	16

3.3.3	Muldkeha ehitamine	16

3.3.4	Planeerimistööd	16

3.4	KATEND	16

3.4.1	Katendikonstruktsioonid	16

3.4.2	Asfaltkatete freesimine ja üle jääva freespuru kasutamine	17

3.4.3	Killustikust aluste rajamine	18

3.4.4	Kruuskatte rajamine	18

3.4.5	Asfaltbetoonkate	18

3.4.6	Äärekivid ja sillutiskate	18

3.5	NÕUDED TEE-EHITUSMATERJALIDELE	19

3.6	LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID	19

3.6.1	Liiklusmärgid	19

3.6.2	Teekattemärgistus	20

3.7	TEHNOVÕRGUD	20

3.8	KESKKONNAKAITSE	20

3.9	MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	21

3.9.1	Kasvualuse rajamine ja muru külvamine	21

4.	TÖÖDE TEOSTAMINE	22

4.1	ÜLDISED NÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEKS	22

4.2	OBJEKTI PILDISTAMINE	23

ARUANNETE LOETELU:

| 1 | Töömahtude loend | X leht |
| --- | --- | --- |

JOONISTE LOETELU:

| 1 | Asendiplaan, liikluskorraldus ja vertikaalplaneering | 4-01 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Tüüpsed ristlõiked | 6-01-01...6-01-02 |

# I	LÄHTEANDMED PROJEKTEERIMISEKS

Transpordiameti kiri nr 7.1-2/25/21600-2, ning selle lisa 1 Ristumiskoha projekti nõuded.

# II	SELETUSKIRI

### Kasutatud viited ja lühendid

| EVS | – Eesti standard; |
| --- | --- |
| TEK nõuded | – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; |
| AKEJ | – Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis; |
| KKEJ | – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis; |
| SKEJ | – Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhis; |
| MEJ | – „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis„ Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“, „Teealade kuivenduse projekteerimise juhend“, Muldkeha remondi projekteerimise juhis“ (peatükid 2 ja 3); |
| RHS | – Riigihangete seadus; |
| Normid | – viide MKM määrusele „Tee projekteerimise normid“; |
| AKÖL | – aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus; |
| a/ööp | – autot ööpäevas; |
| MS | – mahasõit; |
| AB | – bussipeatus; |
| fr. | – fraktsioon; |
| KOV | – kohalik omavalitsus; |
| TTK | – Teetööde tehnilised kirjeldused; |
| lm | – Liiklusmärk. |

# ÜLDOSA

Käesolev projekt on koostatud Infrastar OÜ tellimusel. Projekti eesmärk on olemasoleva mahasõidu rekonstrueerimine ning Puurmani bussipeatuse lähiala vertikaallahenduse koostamine.

Projekteeritav mahasõit asub Jõgeva maakonnas, Põltsamaa vallas, Puurmani alevikus ning teenindab Tartu mnt 1 kinnistul asuvat Puurmani mõisa.

Mahasõit ning bussipeatuse lähiala asub olemasoleval riigiteel nr 14180 Puurmani-Tabivere tee lõigus 0,495...0,595 km.

Projekteeritav mahasõit

Km 0,595

## TÖÖ ÜLDANDMED

Töö nimetus: Riigitee 14180 Puurmani-Tabivere, km 0,595 ristumiskoha ja Puurmani bussipeatuse lähiala projekt

| Töö teostaja: Landverk OÜ | Töö tellija: Infrastar OÜ |
| --- | --- |
| Esindaja: Ott Ojaperv | Aadress: Tähe 106, Tartu linn, 50107 |
| Kontakt tel +372 5227240 | Kontakt e-post: kristjan@infrastar.ee |
| Kontakt e-post: ott@landverk.ee |  |

## LÄHTEMATERJALID

### Lähteülesanne

Projekti koostamisel on aluseks võetud Tellija poolt väljastatud hanke alusdokumendid ja Transpordiameti kiri nr 7.1-2/25/21600-2, ning selle lisa 1 Ristumiskoha projekti nõuded.

### Kasutatud õigusaktid, standardid ja juhendid

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist, Standardikeskus ning Transpordiameti veebilehel rubriigist „Juhendid“. Juhul kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil leiavad nimetatud dokumentides aset muutused või need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega, tuleb lähtuda hanke ajal kehtivatest dokumentidest.

### Lähteandmed projekteerimiseks

Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikud lahendused. Lahendada kõrguslikult seotud projekti AB Artes Terrae OÜ töö nr 24012KP2 maastikuarhitektuurse osa lahendus. Projekteerida nõutele vastav ristumiskoht km 0,595 asukohta.

Projekteerimise lähtetase – rahuldav

Projektkiirus – 50 km/h

### Seotud planeeringud

Põltsamaa valla üldplaneering

### Seotud projektid

- Puurmani keskuse projekt. AB Artes Terrae OÜ töö nr 24012KP2

### Uuringud

| Nimetus | Ettevõte | Töö number | Valmimise aeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Geodeesia | WeW OÜ | GEO-131-25 | 05.2025 |

# OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

Projekteeritav mahasõit ning bussipeatuse lähiala asub olemasolevalt riigiteel nr 14180 Puurmani-Tabivere tee lõigus 0,495...0,595 km.

Riigiteel nr 14180 (km 0,0...1,781) AKÖL aastal 2024 oli 1479 autot/ööp.

Eesti Liikluskindlustuse fondi andmetel on ca 50m kaugusel mahasõidust juhtunud 2025.a ühesõidukiõnnetus, parkimiskohal tagurdades kokkupõrge pargitud sõidukiga. Rohkem liiklusõnnetusi piirkonnas pole toimunud.

Olemasolevalt asub projekteeritava mahasõidu asukohas kruuskattega ala laiusega ca 80m. Tartu mnt 1 kinnistu mahasõit algab kruuskattega ala tagant.

## UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE

### Geodeetilised uuringud

Geodeetiline alusplaan on koostatud WeW OÜ poolt. „Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puurmani aleviku keskväljaku geodeetiline uuring. Geodeetiline plaan.“  Töö number GEO-131-25. Tööde teostamise aeg oli 05.2025.

Koordinaadid L-Est 97 aasta süsteemis. Kõrgused EH2000.

## KAITSEALUSED OBJEKTID

### Keskkonnakaitse

- Puurmani mõisa pargi kaitseala KLO1200480.

### Muinsuskaitse

- Kinnismälestise ala Puurmani mõisapark 23989. Projektala jääb kinnismälestise kaitsevööndi alale.

Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, 44-3) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametit.

### Veekaitsealad

Projektala läheduses asuvad järgnevad ranna või kalda piiranguvööndid;

- Puurmani paisjärv VEE2061110

Projektala läheduses asuvad ranna või kalda ehituskeeluvööndid

- Puurmani paisjärv VEE2061110

Projekteeritav mahasõit Puurmani paisjärve ranna või kalda piiranguvööndisse ei jää.

### Geodeetiline mõõdistusvõrk

- Töötsoonis asub geodeetilise mõõdistusvõrgu punkt 24. Kaitsevöönd 3,0m märgi keskmest.

## PROJEKTALAL PAIKNEVAD TEHNOVÕRGUD

Projekteeritaval alal asuvad sidevarustuse vaskkaablid, sidetrassid (valguskaabli mikrotorustik).

Samuti asuvad projektalal elektrivarustuse madal- ja keskpinge maakaablid ning madalpinge õhuliinid. Puurmani alevikus on olemas ka tänavavalgustus.

Torustikest asuvad projektalal joogivee, reovee- ja sademeveekanalisatsiooni torustikud.

| Tehnovõrk | Tehnovõrgu valdajad |
| --- | --- |
| Side maakaablid ja õhuliinid | Telia Eesti AS, ELA SA, MTÜ Valguskaabel |
| Elektri maakaablid ja õhuliinid | Elektrilevi OÜ |
| Tänavavalgustus | Põltsamaa Vallavalitsus |
| Joogivesi ja reoveekanalisatsioon | Põltsamaa Vesi AS |
| Sademeveekanalisatsioon | Põltsamaa Vesi AS |

# TEEOSA PROJEKTLAHENDUS

Ehitusprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest ja muudest asjakohastest dokumentidest s.h töömahtude loend. Töömahtude loendis on toodud konstruktiivsed põhitööde mahud, mis võimaldab hinnata tööde eeldatavat maksumust. Töövõtjal tuleb hanke maksumuse arvutamisel kontrollida projekti mahte ning arvestada kõigi asjakohaste ehitustehnoloogiast tingitud kuludega, et mitte eksida ehitusprojekti realiseerimise kogumaksumuses ning tagada ehitusprojekti kogu mahus väljaehitamiseks vajalikud vahendid.

Ehitusprojekti dokumendid täiendavad üksteist ja moodustavad terviku. Vastuolude esinemisel sama staadiumi erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel lähtutakse kõigepealt seletuskirjast, seejärel joonistest ja viimasena muudest ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest.

Täiendavalt tuleb töövõtjal arvestada valitud ehitustehnoloogiast või ehitustoodetest tulenevalt vajalike tööjooniste ning monteeritavate, tehases toodetavate elementide tootmiseks vajalike töö- ja tootejooniste koostamisega ning kaasnevate kuludega. Toote- ja tööjoonised ei ole koostatud ehitusprojekti osa. Töövõtjal tuleb arvestada kõigi vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimisega ning seonduvate kuludega s.h vee erikasutusluba vajadusel.

## ÜLDANDMED

Mahasõidu ning bussipeatuse lähiala projekteerimisel on aluseks võetud Transpordiameti poolt väljastatud tehnilised tingimused ning Tellija poolt väljastatud lähtematerjalid.

Lubatud sõidukiirus riigiteel 14180 projekteeritavas lõigus on 50 km/h, sõidutee asfaltkatte kogulaius kahesuunalisel teel on 8,8m.

Mahasõit

Projekteerimise lähtetase 			50 km/h  „rahuldav”

Mahasõidu tüüp				I-tüüp

Mahasõidu kate	 				Asfaltbetoonkate

- Opt. terakoostisega segu (pos 6)

Katte laius mahasõidul			              6+0.5+0.5m (peenrad)

Pöörderaadiused			   	R=5,0m

Mahasõidu põikkalle				0,5%

Mahasõidu pikikalle				2,0...2,5%

### Plaanilahendus

Mahasõidu laiuseks on valitud 6,0m, millele lisandub mõlemas servas 0,5 m laiune tugipeenar. Peaaegu pool mahasõidu pikkusest on ümbritsetud sõidutee betoonäärekiviga. Mahasõidu geomeetria projekteerimisel lähtuti ebasoodsaima sõiduki, prügiauto, pöörderaadiustest.

Mahasõit rajatakse kogu pikkuses asfaltbetoonkattega.

### Vertikaalplaneerimine

Mahasõidu pikikalle on 2,0...2,5%. mahasõidu põikkalle on 0,5%.

Mahasõidu vertikaalplaneering on näidatud joonisel 4-01.

Tüüpsed ristlõiked on näidatud joonistel 6-01-01 ja 6-01-02.

Sademeveed juhitakse vertikaalplaneeringuga projektala kõrval olevatele haljasaladele.

### Nähtavus

Tee projekteerimisnormide tabeli 20 „Ristmiku nähtavusala parameetrite PN 1 ja LN1 väärtused" järgi on vähim nähtavuskolmnurk 7x80m.

Nähtavuskolmnurgad on kantud asendiplaani joonisele.

Tabel 20. Ristmiku nähtavusala parameetrite PN1 ja LN1 väärtused

| Peatee projektkiirus, km/h | PN1, m | LN1, m |
| --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 60 / 401 |
| 40 | 45 | 80 / 601 |
| 50 | 60 | 105 / 801 |
| 60 | 75 | 130 / 1001 |
| 70 | 95 | 160 / 1201 |
| 80 | 120 | 200 / 1501 |
| 90 | 150 | 230 / 1901 |
| 100 | 180 | 270 / 2401 |

1 Kehtib liituva tee liiklussagedusel alla 100 sõiduki ööpäevas ning peatumiskohustusega ristmikul

Maa-ameti ortofoto. Nähtavus vasakule 7*80m, paremale 7*80m.

Vaade mahasõidul vasakule Tallinna mnt suunas 7*80m.

Vaade mahasõidul paremale Tabivere suunas 7*80m.

## ETTEVALMISTUSTÖÖD

### Ehitusobjekti väljamärkimine

Ennem põhiliste ehitustööde algust tuleb maha märkida vajalikud elemendid.

### Raadamine, juurimine ja puhastamine

Kogu maa-ala, kus töid teostatakse, tuleb puhastada prügist jne.

### Konstruktsioonide lammutamine, demonteerimine ja ümbertõstmine

Käesoleva projektiga tuleb ehituse ajaks eemaldada infotahvlid ja viidad ning tõsta asendiplaanil näidatud asukohtadesse.

Infotahvlite juures olev pink ja prügikast tuleb ehituse ajaks eemaldada ning hiljem tagasi paigaldada Tellijaga kokkulepitud asukohta.

## MULDKEHA

Enne kaevetööde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine Töövõtja poolt  ja vajalike kaevelubade hankimine.

Kaevetööde läbiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaevikute sügavust, olemasolevaid konstruktsioone ja koormatust ning vee ja transpordi mõjul tekkivaid ohtusid. Töövõtja kindlustab kaeviku määral, mis tagab ohutu tööde korraldamise.

Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab Töövõtja kõik kaevikud, kaevekohad ja muldkeha hoidma veevabad. Vajadusel peab rajama ajutised äravoolud, voolusängid või truubid vete juhtimiseks töövõtja poolt rajatud veekogumiskohtadesse. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist kaevendites ja aluspinnase läbi leondumist. Kraavide kaevamist tuleb alustada eesvoolu poolt.

### Kasvupinnase eemaldamine

Projekteeritavate uute konstruktsioonide alla jääv kasvupinnas tuleb eemaldada kogu paksuses.

Kõlblik kasvumuld tuleb ladustada teemaa-alal ja kasutada hiljem haljastamisel. Haljastustöödeks kõlbmatut kasvumulda saab võimalusel kasutada re-kultiveeritavate- ja haljasalade täiteks. Ülejääva kõlbmatu pinnase peab töövõtja utiliseerima vastavalt jäätmeseaduses ja maapõueseaduses toodule.

### Kaevetööd

Objektil ülejääv ehituseks sobimatu pinnas tuleb töövõtjal utiliseerida vastavalt jäätmeseadusele.

Kui ühes kaevikus on nii sobivat kui ka sobimatut pinnast, tuleb need kaevata eraldi, vältides seejuures pinnaste segunemist.

### Muldkeha ehitamine

Muldkeha pealispind tuleb planeerida ning tihendada.

Täitepinnas tuleb paigaldada ning tihendada mitte üle 0,3m paksuste kihtidena, tagades seejuures normikohase niiskusrežiimi (kuiva ilma korral täiendavalt niisutades).

### Planeerimistööd

Nõlvade planeerimistööd sisalduvad artiklite „Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine“, „Ehituseks sobimatu täitepinnase kaevandamine“, „Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest“, „Muldkeha ehitamine juurde veetavast pinnasest“ ja „Muru kasvualuse rajamine ja külv“ tööde hulgas ja eraldi ei tasustata.

## KATEND

### Katendikonstruktsioonid

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvide ja viirutustega.

Seotud projekti  „Puurmani keskuse projekt.“ AB Artes Terrae OÜ töö nr 24012KP2 katendikonstruktsioonid on kajastatatud joonistel 6-01-01...6-01-02, tüüpsetel ristlõigetel.

KONSTRUKTSIOON 1A, mahasõit

| Katendi kiht | Kihi paksus |
| --- | --- |
| Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 | 6 cm |
| Killustikust alus (kiilutud) | 25 cm |
| Täitematerjal Tm_150 | hmin 20 cm |
| Täitematerjal Tm_105 (vajadusel) |  |
| Profileeritud olemasolev aluspinnas |  |

KONSTRUKTSIOON 1B, sõidutee, olemasoleva riigiteega kokkuviimine

| Katendi kiht | Kihi paksus |
| --- | --- |
| Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 | 5 cm |
| Asfaltbetoon AC 32 base 70/100 | 6 cm |
| Killustikust alus (kiilutud) | 25 cm |
| Täitematerjal Tm_150 | hmin 20 cm |
| Täitematerjal Tm_105 (vajadusel) |  |
| Profileeritud olemasolev aluspinnas |  |

KONSTRUKTSIOON 3 Kergliiklustee ületuskoht

| Katendi kiht | Kihi paksus |
| --- | --- |
| Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 | 5 cm |
| Killustikust alus (kiilutud) | 20 cm |
| Täitematerjal Tm_150 | hmin 20 cm |
| Täitematerjal Tm_105 (vajadusel) |  |
| Profileeritud olemasolev aluspinnas |  |

KONSTRUKTSIOON 4 Eraldussaar

| Katendi kiht | Kihi paksus |
| --- | --- |
| Tehiskivist sillutiskate (punane) | 8 cm |
| koos paigalduskihiga | 3 cm |
| Killustikust alus (kiilutud) | 20 cm |
| Täitematerjal Tm_150 | hmin 20 cm |
| Täitematerjal Tm_105 (vajadusel) |  |
| Profileeritud olemasolev aluspinnas |  |

KONSTRUKTSIOON 5 Tugipeenar

| Katendi kiht | Kihi paksus |
| --- | --- |
| Sidumata segu fr. 0/31,5 (pos 6) | 6 cm |
| Projekteeritud katendikonstruktsioon |  |

KONSTRUKTSIOON 6 Haljastus

| Katendi kiht | Kihi paksus |
| --- | --- |
| Murukülv |  |
| Kasvualus | 5-7 cm |

### Asfaltkatete freesimine ja üle jääva freespuru kasutamine

Teostatakse süvafreesimine kuni asfaltkihi põhjani, olemasoleva kattega kokku viimisel tasandusfreesimine. Freesitud alus profileeritakse. Profileerimine toimub kogu uue aluse laiuses ning vajadusel veetakse peale karjääri materjali.

Enne või koheselt peale freesimistöid tuleb olemasolevad teepeenrad maha lükata, tagamaks vee äravoolu muldkehalt.

Töövõtja peab oma kuludega leidma ladustusplatsi, kuhu tuleb ülesfreesitud materjal ladustada. Plats peab takistama freespuru omavolilise teisaldamise võimaluse. Töövõtja peab ladustuskoha ja ladustatud materjali säilimise eest vastutama ning tagama eeltoodud nõuete täitmise kuni kasutamiseni. Välistatud peab olema freesmaterjali segunemine teiste materjalidega (nt pinnas, savi, kruus jne). Tagatud peab olema vete äravool ladustuskohast, kusjuures ladustusplatsilt pärinevat  sademevett ei tohi juhtida looduslikku veekogusse. Tellija ei aktsepteeri materjali massi kadu. Ülesfreesitud materjalid objektil jooksvalt dokumenteeritakse ja esitatakse täitedokumentides. Kõik kulud seoses platsi ettevalmistamisega (eeltoodud nõuetele vastavaks muutmisega), materjali säilitamisega ning platsi esialgse olukorra taastamise ja korrastamisega kannab Töövõtja. Kogu tegevus peab olema kooskõlas jäätmekäitlusseadusega.

Ülejääv freespuru kasutatakse Tellija juhiste kohaselt.

### Killustikust aluste rajamine

Õigele kõrgusele välja ehitatud ja tihendatud muldkehale rajatakse projektsed killustikalused.

Killustikalused ehitada vastavalt juhisele KKEJ.

### Kruuskatte rajamine

Optimaalse terakoostisega segu peab vastama määruses TEK nõuded ning terakoostise osas lisale 10.

### Asfaltbetoonkate

Asfaltbetoonkatted ehitada vastavalt Transpordiameti „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ järgi.

Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada vastavalt Transpordiameti „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ järgi.

Kõik vuukide teostamise ja katete kruntimise töömahud tuleb arvestada asfaltkatete paigaldamise töömahtude juurde ja eraldi ei tasustata.

### Äärekivid ja sillutiskate

Äärekivide kõrgused on näidatud projekti plaanijoonistel 4-01. Üleminekud madaldatud äärekivile teostada kahe kivi ulatuses. Inseneriga kooskõlastatult võib kitsastes oludes üleminek toimuda ka ühe kivi ulatuses.

Betoonäärekivide (150x300 või 150x290) kõrgus on projekteeritud järgnevalt:

12 cm – sõidutee servad;

3 cm – parklaala juurdepääsudel;

0 cm – kergliiklejate teeületuskohad.

Betoonäärekivide (80x200) kõrgus on projekteeritud järgnevalt (seotud projektis „Puurmani keskuse projekt.“ AB Artes Terrae OÜ töö nr 24012KP2) :

0 cm – tehiskivist sillutisega jalgtee serv.

Tehiskivist sillutiskate on projekteeritud järgnevalt:

Parkmisala eraldusriba, punane sillutiskate

Parklaala ning Puurmani bussipeatuse lähiala (seotud projekt  „Puurmani keskuse projekt.“ AB Artes Terrae OÜ töö nr 24012KP2)

Betoonist äärekivid peavad olema valmistatud tardkivimi baasil vastavalt EVS-EN 1340 nõuetele:

- ilmastikukindlus - klass 3. NB! Materjalide külmakindluse katse tulemus peab vastama ka määruse „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ nõuetele;

- paindetugevus - klass 3;

- kulumiskindlus -  klass 3.

Betoonist sillutuskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338:

- ilmastikukindlus - klass 3. NB! Materjalide külmakindluse katse tulemus peab vastama ka määruse „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ nõuetele;

- lõhestustõmbetugevus – min 3,6 MPa;

- kulumiskindlus – klass 2.

Betoonist sillutiskatte värvus eraldusribal peab olema vastavalt plaanijoonisele 4-01 punane. Kivide paigalduskihi rajamiseks kasutada killustikusõelmeid või peenemat liiva (fr. 0-5 mm). Teised sillutiskatte tüübid ning värvused on selgitatud seotud projektis  „Puurmani keskuse projekt.“ AB Artes Terrae OÜ töö nr 24012KP2.

## NÕUDED TEE-EHITUSMATERJALIDELE

| MATERJALIDE NÕUDED: |  | Materjal | Kihi paksus, cm | Konstruktsiooni nr. | Materjali minimaalsed nõuded |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfaltbetoon |  | AC 8 surf | 5 | 3 | AKÖL 900-1499 (EVS_901_3, Tabel 7) |
|  |  | AC 16 surf | 6 | 1A | AKÖL 1500-2999 (EVS_901_3, Tabel 7) |
|  |  |  | 5 | 1B |  |
|  |  | AC 32 base | 6 | 1B | AKÖL 1500-2999 (EVS_901_3, Tabel 9) |
| Killustik |  |  | 25 | 1A, 1B | „AKÖL 20“ 500-3000 (KKEJ, Tabel 1, veerg 6) |
|  |  |  | 20 | 3,4 |  |
| Juurde- veetavad täite-materjalid | Tm_150 |  | hmin 20 | 1A, 1B, 3,4 | Materjali sõelkõver peab olema vahemikus 2…63mm >50% (ETPJ Lisa 2 Tabel 3) |
|  | Tm_105 |  | muutuv | 1A, 1B, 3,4 | Cu 2…3 (ETPJ Lisa 2 Tabel 3) |
| Sidumata segu |  | Fr. 0/31,5 | 6 | 5 | TEK nõuded lisa-10 |

## LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

### Liiklusmärgid

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel peavad kuuluma vastavalt „Riigiteede liikluskorralduse juhend“-ile ja lubatud sõidukiirustele suurusgruppi I.

Liiklusmärgid peavad vastama EVS 613 toodud nõuetele. Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise lumekoormuse klassiks võtta vähemalt DSL3.

Vundamendi valmistamisel tuleb kasutada vähemalt EVS-EN 206 toodud järgmiste keskkonnaklassidega betooni: külmakindlus XF2; karboniseerumine XC3; kloriidist põhjustatud korrosioon XD2.

Liiklusmärgid peavad olema valmistatud alumiiniumalustele. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II-klassi valgust peegeldavat kilet. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid.

Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormuste korral.

Vundament peab vastu võtma EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi konstruktsiooni võib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % tugevusest.

Liiklusmärkide paigaldamise asukohad täpsustada enne paigaldamist objektil Transpordiameti liikluskorralduse osakonna esindajaga. Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613 Liiklusmärgid ja nende kasutamine” ja Transpordiameti juhendile „Riigiteede liikluskorralduse juhend“.

### Teekattemärgistus

Sõidutee servajoone teekattemärgistus teostada kuum valuplastikuga (TVP).

Projekteeritud kattemärgistust vaata plaanijoonistelt 4-01.

Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile EVS 614 „Teemärgised ja nende kasutamine” ja Transpordiameti juhendile „Riigiteede liikluskorralduse juhend“.

Teekattemärgistuse peegelduse mõõtmisi peab teostama märgistusmaterjali paigaldaja vastavalt standardile EVS 1436, mitte varem kui kaks nädalat pärast märgistustööde lõpetamist ja peab Tellijale esitama enne tööde vastuvõtmist õiendi märgiste peegeldusvõime mõõtmise kohta.

## TEHNOVÕRGUD

Tehnovõrkude valdajate poolt esitatud nõuded asuvad projekti kooskõlastuste koondtabelis.

Nõutav on kõikide töötsooni jäävate maa-aluste kommunikatsioonide väljamärkimine looduses koostöös kommunikatsioonide valdajatega.

Töövõtja peab olema tutvunud eelnevalt kommunikatsioonivaldajate kooskõlastustingimustega ja neid täitma.

Enne tööde algust kommunikatsioonide kaitsetsoonis peab Töövõtjal olema kommunikatsioonivaldaja kirjalik nõusolek. Tööd kaitsetsoonis võivad toimuda ainult kommunikatsioonihaldaja (omaniku) järelevalve all.

Kõik kommunikatsioonide ümbertõstmise ja ehitusega seotud töid peab teostama vastavaid Eesti Vabariigis nõutavaid lubasid ja litsentse omav ettevõte.

Töövõtja peab teavitama kohalikku omavalitsust ehituse algusest, et vajadusel saaks organiseerida võimalike vajalike reservtorude ja kommunikatsioonide paigaldamise enne katte ehitust.

Juhul kui maapinnas või veekogus töid teostav isik avastab teadmata omanikuga liinirajatise või selle olemasolule viitavat märgistust, tuleb tööd koheselt peatada ja võtta tarvitusele abinõud võimaliku liinirajatise kaitseks ja omaniku väljaselgitamiseks.

Raskete vibraatoriga tihendusmasinate kasutamine mulde, süvendi põhja ja dreenkihi tihendamisel maa-aluste kommunikatsioonide peal ja kaitsetsoonis on keelatud!

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (sademeveetorud, veetorud, jms) ja kraavide töötamise peale ehitustööde lõpetamist. Vajadusel tuleb olemasolevad torustikud asendada uutega.

## KESKKONNAKAITSE

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogule lähemal kui 30 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus.

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras.

## MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Ehitustööde käigus vigastada saanud olemasolevad puud ja põõsad tuleb asendada sama liiki haljastusega.

### Kasvualuse rajamine ja muru külvamine

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, mis tuleb enne objektile tagasi paigutamist läbi sõeluda. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastaseid juurumbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja kõvastunud, peab surumisel kergesti lagunema.

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel.

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul, kui kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused.

Külvatav III klassi muru. Kasvualuse projekteeritud paksus on 5-7 cm.

# TÖÖDE TEOSTAMINE

## ÜLDISED NÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEKS

Tööde teostamisel lähtuda hanke ajal kehtivast „Teetööde tehniline kirjeldus“ esitatust.

Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil toimuvad kehtivates asjakohastes norm-dokumentides muudatused, siis peavad need kajastuma pakkumisdokumentides.

Pakkumisdokumentatsiooni vastuolu korral projektiga tuleb lugeda õigeks pakkumisdokumentatsioonis toodu.

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heale ehitustavale ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda.

Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus on tõendatud Eesti Vabariigis kehtivate protseduuridega.

Kui projektlahendis on viide mingile kindlale tootele, siis tuleb lähtuda RHS §88 lg  6 „või sellega samaväärne“, mis lubab kasutada mistahes samasuguste või paremate näitajatega toodet.

Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike kooskõlastusteste tingimustest. Kõik tööd, mis teostatakse erakinnistutel, tuleb eelnevalt kinnistu omanikega kirjalikult kooskõlastada.

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt tähistada ning paigaldada ehitusaegne liikluskorraldus.

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. Väljamärgitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida.

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt KOV-iga enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega määratud ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta.

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel.

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas tööde Tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööd teostada käsitsi. Kaitsevööndi ulatus valikul lähtuda määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“.

Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad ehitusobjektiga.

Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja juuresolekul. Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või hävinevad, peab need töövõtja oma kuludega taastama.

Liikluse sulgemine riigiteel ei ole lubatud.

## OBJEKTI PILDISTAMINE

Enne ehitustööde algust peab Töövõtja üle vaatama ja fikseerima ehitusobjektil ning selle vahetus läheduses piirnevate kolmandatele isikutele kuuluva vara (hooned, rajatised, piiritähised jms) seisukorra.

Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel tuleb fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise ilmingud jms), teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, piirdeaiad, väravad, piirinaabrite piiritähised, säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust.

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud andmekandjale, need tuleb nimetada ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja pildistuse asukoht üheselt määratletav. Üks eksemplar igast andmekandjast tuleb esitada Tellijale enne ehitustööde alustamist vastaval lõigul.

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud kahjude) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka.

Koostas: Jaan Vagula

27.05.2025