Enefit  Kaevandused AS

Estonia kaevandus

Allmaatööde insenertehnilised lahendused.

Tehnoloogiaosakond

ALLMAA SETTEBASSEINI NR 6 SEKTSIOONI NR 2

PASS

D 6.-12

| KAEVANDAMISLOA OMANIK: Enefit Kaevandused AS Jaama 10, 41533, Jõhvi |  |
| --- | --- |
| Juhatuse liige | Oleg Nikitin |
| PASSI KOOSTAJA Enefit Kaevandused AS Estonia kaevandus Alutaguse vald, Väike-Pungerja küla, 41324 | MRT: konstruktsioonide ehitusprojekti koostamine EP10032389-0001 elektritööde projekteerimine EL 10032389-0001 puurkaevude ja aukude projekteerimine KHY000047 |
| Allmaa insenertehniliste lahenduste juht | Andrei Frolov |

VÄIKE-PUNGERJA 2019

Passi koostaja:

Projekti koostasid:

Raimond Äri

Tehnoloogiaosakonna juhataja

Sergei Žalinov

Mäetööde tehnoloog

Ljudmilla Kolotõgina

Keskkonnaspetsialist

SISUKORD

- Sissejuhatus1

##### Settebasseini sektsiooni nr 2 parameetrite arvutus 2

- Allmaa settebasseini nr 6 sektsiooni nr 2 üldandmed6

- Allmaa settebasseini nr 6 sektsiooni nr 2 tehniline iseloomustus6

- Allmaa settebasseinist nr 6 sektsiooni 2 väljuva heitvee kvaliteedi iseloomustus7

Lisad:

Joonis nr 1. Settebasseini nr 6 sektsiooni nr 2 asukoht mäetööde plaanil

Joonis nr 2. Pumpla 383 asukoht mäetööde plaanil

Joonis nr 3. Pumpla 383-bis asukoht mäetööde plaanil

Joonis nr 4. Pumpla 383 asukoht kaardil (väljavõte maa-ameti kaardirakendusest)

Joonis nr 5. Settebasseini nr 6 asukoht mäetööde plaanil

#### Sissejuhatus

Estonia kaevanduse allmaa settebasseini nr 6 sektsioon nr 2 asub Estonia kaevanduse lõunatiiva 310-nda ja 38-nda paneeli vahelise ala väljatöötatud kaevandusvälja alal kaevanduse lõunapoolsel piiril orienteeruvalt 65 meetri sügavusel maa all. Maapinna kaitseks jäetavate hoidetervikute parameetrid on arvutatud „Põlevkivi allmaakaevandamisel kambrite, tervikute ja hoidetsoonide mõõtmete arvutamise metoodika“ alusel.

Allmaa settebasseini nr 6 sektsioon nr 2 on ette nähtud kogu kaevanduse edelatiivast saabuva vee puhastamiseks. Veekoguja alla jäävad 38., 310. ja 312. paneel. Lisaks nendele paneelidele saabub vesi mööda olemasolevaid kraave 12. ja osaliselt 10. paneelilt. Veekogumise üldpindala on 18,1х106 m2.

Allmaa settebasseini läänepoolne serv, vastu 310. paneeli šterkide ja idapoolsed serv, vastu 38. paneeli strekide, betoneeritakse, takistamaks vee valgumist kaevanduse väljatöötamata aladele. Lõunapoolses servas asub kaevanduse mäeeraldise piir. Allmaa settebasseini põhjapoolsed küljed on piiritlemata.

Settebasseini sektsiooni nr 2 täidab spetsiaalne allmaapumpla nr 310/3. Settebasseinist toimub setitatud vee isevoolne väljavool lõunapiiril pumbajaama nr 383-bis, mis omakorda pumpab vee pumbajaama nr 383 veekogujasse. Setitatud kaevandusvesi pumbatakse Estonia kaevanduse pumbajaama nr 383 kaudu otse Jõuga peakraavi (pumplade 383-bis ja 383 asukoht joonistel 2 ja 3).

Allmaa settebassein nr 6 sektsioon nr 2 antakse käiku 2019.a. II kvartalis. Allmaa settebasseini töötav ala on märgitud joonisel 1 helesinise värviga.

##### Settebasseini sektsiooni nr 2 parameetrite arvutus

- Sektsiooni mõõtmed:

laius – 1150 m (38. paneeli laius);

pikkus - 2200 m;

sügavus 0 kuni 2,64 m,

tööosa sügavus vähemalt 1,3 m;

läbivooluosa arvutuslik sügavus 1,0 m

settimisosa arvutuslik sügavus 0,3 m

- Veepeegli absoluutkõrgus -14 m abs;

- Sektsiooni veepeegli üldpindala 1 600х103 m2;

- Sektsiooni läbivooluosa pindala 1 130 х103 m2;

- Läbivooluosa maht 1 130 х103 m3;

- Settimisosa maht 339 х103 m3;

- Heljumi keskmine kontsentratsioon settebasseini lõunatiiva idaosast sissevoolavas kaevandusvees – 120 g/m;

- Lubatud heljumi kontsentratsioon settebasseinist väljuvas vees – 15 g/m3;

- Oodatav aastakeskmine juurdevool kuivendatavast kaevevälja osast

Q=18,1×106×1,41=25,52×106 m3/a,

kus:

1,41 m3/a – aastakeskmine juurdevool kaevevälja kaevandatava ala 1 ruutmeetri suuruselt pindalalt;

14,5х106 m2 – veekoguja arvestuslik pindala.

- Ööpäeva keskmine juurdevool

q=25,52×106365 = 69,99х103 m3

- Ööpäeva juurdevoolu settebasseini läbimise arvestuslik aeg

T=1356×10369,99×103 = 19 ööpäeva

- Arvutuslik setete hulk settebasseini kasutamisaja jooksul

W=Q×c-Clubδ×N, m3;

kus	Q 	- aasta keskmine veekulu, m3/a;

с 	- suspensiooni kontsentratsioon sisenevas vees, g/m3;

Сlub 	- lubatud heljuvate osakeste kontsentratsioon vees

settebasseinist väljumisel, g/m3;

N 	- settebasseini tööiga, aastat;

- hõljuvainete kontsentratsioon settes, g/m3;

= 0,45 g/m3

kus	 j - sette mahukaal, g/m3.

Põlevkivikaevanduste tingimustes sette mahukaal j = 1,31,4 t/m3 niiskuse juures 55%.

= 0,45 =585 000 g/m3

W=25,52×106×120-15585000×15= 68,7x103 m3;

#### Allmaa settebasseini nr 6 sektsiooni nr 2 üldandmed:

| 1 | Allmaa settebasseini nimetus | Allmaa settebassein nr 6 sektsiooni 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Allmaa settebasseini asukoht | Estonia kaevanduse lõunatiiva 310-nda ja 38-nda paneeli vaheline ala lõunapoolsel kaevanduse piiril väljatöötatud alal. |
| 3 | Allmaa settebasseini alluvus | Enefit Kaevandused AS |
| 4 | Ettevõte kes kasutab allmaa settebasseini | Estonia kaevandus |
| 5 | Veekogu kuhu suubuvad heitveed (suubla nimetus) | Jõuga peakraav |
| 6 | Ehitusprojekt on välja töötatud | 2019 |
| 7 | Projekt on hoiul | Estonia kaevandus |
| 8 | Ehitustööd teostati | 2019 |
| 9 | Settebasseini käikulaskmise aeg | 2019 |

#### Allmaa settebasseini nr 6 sektsiooni nr 2 tehniline iseloomustus:

| 10 | Projektijärgne võimsus m3/ööpäevas passi koostamise ajal | 69 990 m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Projektijärgne võimsus m3/aastas passi koostamise ajal | 20,45x106 m3 |  |  |
| 12 | Põhja kõrgusmärk abs. | -15,7 m (enne pumplat 383) |  |  |
| 13 | Veetaseme peegelpind abs. | -14,0 m |  |  |
| 14 | Allmaasettebasseini vee peegelpind kõrgusmärgil -14,0 m | 1 600 000 m2 |  |  |
| 15 | Läbivooluosa pind | 1 130x103 m2 |  |  |
| 16 | Läbivooluosa veemaht | 1 130x103 m3 |  |  |
| 17 | Läbivooluosa sügavus | 1,0 m |  |  |
| 18 | Setteosa sügavus | 0,0 …0,3 m |  |  |
| 19 | Setteosa maht | ~339 000 m3 |  |  |
| 20 | Tihendatud setete hulk kaevanduse ekspluatatsiooni ajal | 55,1x103 m3 |  |  |
| 21 | Allmaa settebasseini eeldatav tööiga | Kaevanduse tööea lõpuni |  |  |
| 22 | Heitvee allikas | Kaevandusvesi |  |  |
| 23 | Puhastatava vee koguse arvestusmeetod | Arvestusliku meetodi alusel (pumpade tööaeg korrutatakse tootlikkusega). Arvestust peetakse iga pumbajaama ja pumba kohta eraldi, fikseerides pumpade tööaja nende tootlikkuse ning väljapumbatud kaevandusvee kogused. |  |  |
| 24 | Allmaa settebasseini iseloomustus | Allmaa settebassein nr 6 koosneb kahest sektsioonist, mis asuvast kaevanduses maa all , mille kaks külge, lõuna ja läänepoolne, on sirgjoonelised ning kaks külge, põhja ja idapoolsed, ei ole sirgjoonelised (joonis 5). Vesi koguneb allmaa settebasseini isevoolsena, kuna allmaa settebassein asub kaevanduse väljatöötatud ala madalaimas osas. Allmaa settebasseini põhi koosneb savikast lubjakivist. Settinud kaevandusvesi pumbatakse pumpla 383 kaudu maa peale otse Jõuga peakraavi. |  |  |
| 25 | Allmaa settebasseini seire ja korrashoid | Kord kuus toimub settebasseinide korrasoleku visuaalne seire. Häiringute ilmnemisel teavitatakse kaevanduse juhtkonda. Allmaa settebassein on planeeritud töötama kaevanduse tööea lõpuni, st. puhastamise vajadus puudub. |  |  |
| 26 | Puhastatud heitvee kogus mis leiab taaskasutust. | Pumplast 383 pumbatavat vett ei ole plaanis taaskasutada. |  |  |
| 27 | Allmaa settebasseini tehniline seisund | Töökorras | Vajab jooksvalt remonti | Vajab taastamist või kapitaalremonti |
|  | Passi koostamise ajal | jah | ei | ei |

#### Allmaa settebasseinist nr 6 sektsiooni 2 väljuva heitvee kvaliteedi iseloomustus:

|  |  | Projektijärgselt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heljum, mg/l | enne SB |  |  |  |  |
|  | peale SB | 15 |  |  |  |
| Naftasaadused, mg/l | enne SB |  |  |  |  |
|  | peale SB | 1 |  |  |  |
| Sulfaadid, mg/l | enne SB |  |  |  |  |
|  | peale SB | ~800 |  |  |  |
| BHT7 | enne SB |  |  |  |  |
|  | peale SB | 15 |  |  |  |
| KHT | enne SB |  |  |  |  |
|  | peale SB | 125 |  |  |  |
| Üldlämmastik, mg/l | enne SB |  |  |  |  |
|  | peale SB | ~1-2 |  |  |  |
| Üldfosfor, mg/l | enne SB |  |  |  |  |
|  | peale SB | 1,5 |  |  |  |
| Fenoolid, mg/l | enne SB |  |  |  |  |
|  | peale SB | 0,1 |  |  |  |

Joonis 1. Settebasseini nr 6 sektsiooni nr 2 asukoht mäetööde plaanil

Joonis 2. Pumpla 383 asukoht mäetööde plaanil

Joonis 3. Pumpla 383-bis asukoht mäetööde plaanil

Joonis 4. Pumpla 383 asukoht kaardil

(väljavõte maa-ameti kaardirakendustest)

Joonis nr 5. Settebasseini nr 6 asukoht mäetööde plaanil